Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis

Teorinių ir praktinių užduočių

mokinio sąsiuvinis

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis parengtas įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinis atnaujintas įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)“ (projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-01-0001).

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio (Maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa, IV lygis) autoriai patvirtina, kad šiame teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinyje pateiktos užduotys nepažeis autorių, kurių kūriniai naudojami, teisių ir visa užduotims rengti ir iliustruoti naudota literatūra ir šaltiniai yra pateikti sąsiuvinio gale.

Teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuvinio autoriai:

Loreta Baltuškienė

Ramunė Ražanskienė

Audronė Rimšaitė

Irena Žiužnienė

Modulis „Įvadas į profesiją“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

- Kokiais atvejais nenaudojamos gamybai skirtos žaliavos?

  - Jei pasibaigęs jų galiojimo laikas;

  - Jei žaliavų pakuotė yra sulamdyta arba pažeista;

  - Jei yra pakitę žaliavų jusliniai rodikliai.

- Raskite ir pažymėkite punktus, kada maisto pramonės darbuotojai privalo plauti ir dezinfekuoti rankas:

  - Prieš pradėdami darbą;

  - Keisdami darbo barą;

  - Po užterštų daiktų lietimo;

  - Grįžę po darbo pertraukos;

  - Pasinaudoję tualetu;

  - Visi atsakymų variantai teisingi.

- Koks yra svarbiausias geros higienos praktikos taisyklių uždavinys?

  - Produkto skonis turi tenkinti visus vartotojus;

  - Laiku turi būti gaunamos gamybai reikalingos žaliavos;

  - Maisto produktas pirkėją turi pasiekti saugus.

- Kokia įranga nenaudojama duonos gamybos procese?

  - Miltų sijotuvas;

  - Maišyklė;

  - Džiovinimo spinta;

  - Kubilo keltuvas-išverstuvas;

  - Kildinimo spinta;

  - Kepimo krosnis;

  - Šaldytuvas;

  - Duonos pjaustyklė;

  - Fasavimo įranga.

- Kokių medžiagų ekologiškuose maisto produktuose negali būti?

  - Prieskonių ir antibiotikų;

  - Riešutų, riebalų, aliejaus, genetiškai modifikuotų organizmų;

  - Konservantų, hormonų, antibiotikų, genetiškai modifikuotų organizmų;

  - Visi atsakymų variantai teisingi.

- Kodėl maisto priedų dedama į produktus?

  - Norima gaminiui suteikti tam tikrą konsistenciją, spalvą ir aromatą;

  - Norima apsaugoti produktą nuo mikroorganizmų sukeliamo gedimo;

  - Norima, kad transportuojant nepakistų produkto kokybė.

- Koks yra vienas iš svarbiausių maisto priedų reikalavimų?

  - Maisto priedai ir jų skilimo produktai neturi būti toksiški;

  - Maisto priedai turi būti tik skystos konsistencijos;

  - Maisto priedai gaminami tik iš natūralių žaliavų.

- Kada galima taikyti RVASVT sistemą?

- Tik pradinėse gamybos stadijose, t. y. paruošiant gamybai žaliavas;

- Visose maisto gaminimo stadijose – nuo pirminio gamintojo iki vartotojo;

- Tik galutinėje grandyje.

- Kas atsako už higienos laikymąsi konkrečioje darbo vietoje?

  - Įmonės vadovas;

  - Toje darbo vietoje dirbantys darbuotojai;

  - Pagalbinis personalas (pvz., valytojai).

- Išskirkite 4 pagrindines maisto saugos sistemos dalis:

- Maisto saugai svarbiausių pakopų nustatymas;

- Gamybos organizavimas;

- Darbuotojų mokymas;

- Higienos taisyklės;

- Darbo pasiskirstymas;

- Įrengimų priežiūra;

- Temperatūros kontrolė.

- Maisto tvarkymas – tai:

- Bet koks poveikis maistui arba veiksniai, susiję su maistu ar jo sudedamosiomis dalimis, galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei;

- Laikomų ir transportuojamų žaliavų juslinių rodiklių pokyčiai;

- Maisto gamybos atliekų tvarkymas už įmonės ribų.

- Technologinių procesų etapai išdėstyti nuosekliai tam, kad:

- Būtų patogu tiekti žaliavas į darbo vietą;

- Būtų išvengta žaliavų ir gatavos produkcijos lietimosi bei kryžminės taršos;

- Maistą tvarkantiems darbuotojams būtų patogu kontroliuoti technologinį procesą.

- Kurie grūdai priskiriami prie pagrindinių duoninių grūdų?

  - Kviečiai, grikiai, miežiai;

  - Kviečiai, rugiai, miežiai;

  - Kviečiai, rugiai.

- Kas yra grietinėlė?

- Didelio riebumo pieno produktas, gautas nusistovėjus pienui arba jį separuojant (atskiriant);

- Didelio riebumo pieno produktas, gautas panaudojant ultrafiltraciją;

- Didelio riebumo pieno produktas, gautas panaudojant atvirkštinį osmosą.

- Nuo ko priklauso pieno produktų gamybai priimto pieno atšaldymo temperatūra?

- Nuo priimto pieno kokybės ir laikymo trukmės.

- Nuo bendro bakterijų skaičiaus.

- Nuo priimto pieno kokybės, pradinės pieno temperatūros ir laikymo trukmės.

- Kokias funkcijas darbe atlieka kvalifikuotas maisto pramonės darbuotojas?

- Apdoroja maisto produktų gamyboje naudojamas žaliavas;

- Gamina maisto produktus;

- Diegia maisto saugos sistemas;

- Planuoja gamybos procesą.

- Kas yra gamybos veiksmingumas?

- Pagamintos produkcijos kiekis per laiko vienetą;

- Gamybos išteklių panaudojimas, duodantis geriausią rezultatą;

- Išlaidos, kurios keičiasi, keičiantis gamybos apimčiai.

- Koks yra darbo pasidalijimo pranašumas?

- Dirbantysis greitai specializuojasi ir darbo našumas kyla;

- Darbas tampa mažiau monotoniškas;

- Darbas reikalauja daugiau atsakomybės.

- Kas yra funkcinis darbo pasidalijimas?

- Skyrimas darbuotojui atlikti darbą nuo pradžios iki pabaigos;

- Skyrimas darbuotojui atlikti vieną ar kelias funkcijas, išsiskiriančias iš kitų darbų;

- Skyrimas darbuotojui atlikti tam tikro technologinio proceso dalį.

- Darbo organizavimas, tai procesas, kurį sudaro:

- Žmonių suskirstymas į darbo vietas;

- Įrengimų parinkimas, žaliavų užsakymas;

- Veiklos būdų numatymas, reikalingų sąlygų sudarymas.

# Modulis „Duonos ir pyrago kepinių gamyba“

1 užduotis. PAGAL KOKĮ RODIKLĮ NUSTATOMAS MILTŲ ŠVIEŽUMAS:

- Pagal miltų rūgštingumą;

- Pagal miltų drėgmę;

- Pagal miltų spalvą.

# 2 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS MILTŲ ŽYMĖJIMAS „550 D“:

- 550 – baltymų kiekis, D – glitimo kiekis;

- 550 – glitimo kiekis, D – peleningumas;

- 550 – peleningumas, D – glitimo kiekis.

# 3 užduotis. KOKIĄ ĮTAKA DUONOS IR PYRAGO GAMINIAMS TURI RIEBALAI:

- Lėtina žiedėjimą, bet mažina maistinę vertę;

- Didina maistinę vertę, bet skatina žiedėjimą;

- Didina maistinę vertę ir lėtina žiedėjimą.

4 užduotis. KODĖL RŪGSTANČIĄ TEŠLĄ IŠ AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES MILTŲ REKOMENDUOJAMA PERMINKYTI:

- Sumažinamas mielių aktyvumas, tolygiau pasiskirsto tešloje dujos;

- Glitimas pasidaro tampresnis, tolygiau pasiskirsto tešloje dujos;

- Glitimas pasidaro elastingesnis, tolygiau pasiskirsto tešloje dujos.

5 užduotis. KADA MAIŠANT KVIETINĘ MIELINĘ TEŠLĄ REKOMENDUOJAMA PILTI RIEBALUS:

- Pamažu maišant tešlą;

- Maišymo pradžioje;

- Maišymo pabaigoje.

6 užduotis. RUGINIŲ MILTŲ BALTYMAI TEŠLOJE:

- Tirpsta;

- Brinksta;

- Kleisterizuojasi.

7 užduotis. IŠ KO SUDARYTAS MOTININIS RAUGAS:

- Iš ruginių miltų, mielių ir cukraus;

- Iš ruginių miltų ir mielių;

- Iš pieno rūgšties bakterijų ir grynų mielių kultūrų.

8 užduotis. KOKIOS TEMPERATŪROS VANDENIU UŽPLIKOMI MILTAI RUOŠIANT PLIKINĮ:

- 70–80o C;

- 95–98o C;

- 80–90o C.

9 užduotis. KAIP SPARTINAMAS PLIKINIO CUKRINIMAS:

- Užplikomi 90–95 % miltų, skirtų plikiniui, po to sudedami likę 5–10 %;

- Užplikomi visi plikiniui skirti miltai ir dar pašildoma;

- Pradžioje užplikomi ruginiai miltai, po to dedama dalis kvietinių miltų.

10 užduotis. KOKIE PARAMETRAI SUDARO KEPIMO REŽIMĄ:

- Kepimo trukmė, susikondensavusių garų slėgis;

- Kepimo trukmė, kepimo kameros tūris;

- Kepimo trukmė, temperatūra ir įvairių kepimo zonų drėgmė.

11 užduotis. GAMINIŲ, KURIUOSE PER DAUG ĮDĖTA DRUSKOS, PLUTA BUS:

- Blyški;

- Tamsi;

- Druska plutos spalvai įtakos neturi.

12 užduotis. KOKIAS MEDŽIAGAS BRINKDAMI KVIETINĖJE TEŠLOJE SUDARO BALTYMAI:

- Aromatines medžiagas;

- Glitimą;

- Organines rūgštis.

13 užduotis. PO KOKIO ETAPO ATLIEKAMAS KVIETINĖS TEŠLOS PUSGAMINIŲ TARPINIS KILDINIMAS:

- Po tešlos dalijimo į gabalus;

- Po tešlos gabalų apvalinimo;

- Po pusgaminių formavimo.

14 užduotis. KAS TAI YRA NUKEPIMAS:

- Tešlos pusgaminių masės sumažėjimas kepant;

- Plutos susidarymo procesas, išgaravus drėgmei;

- Tešlos pusgaminių masės didėjimas kepant.

15 užduotis. KIEK PROCENTŲ PADIDĖJA IŠKEPUSIO GAMINIO TŪRIS:

- 40–60 %;

- 30–40 %;

- 10–30 %.

16 užduotis. JEI KVIETINĖ TEŠLA JAU VISIŠKAI SUBRENDUSI, PASPAUDUS JĄ PIRŠTAIS DUOBUTĖ IŠSILYGINA:

- Lėtai;

- Greitai;

- Visai neišsilygina.

17 užduotis. KAIP VADINAMAS TEŠLOS UŽMAIŠYMAS BE ĮMAIŠO IŠ KARTO IŠ VISŲ RECEPTŪROJE NURODYTŲ ŽALIAVŲ:

- Trifaziu;

- Dvifaziu;

- Vienfaziu.

18 užduotis. KOKS TEŠLOS RUOŠIMAS VADINAMAS DVIFAZIU:

- Kai pirmiausia paruošiama tešla, o po to įmaišas;

- Kai pirmiausia paruošiamas įmaišas arba raugas, o po to tešla;

- Kai į tešlą pridedama mielių, o po to ji intensyviai išplakama.

19 užduotis. KAIP NUSTATYTI, AR DUONA IŠKEPUSI:

- Pagal plutos spalvą ir perpjovus gaminį;

- Pagal kepimo laiką;

- Pagal temperatūrą minkštimo centre bei plutos spalvą.

20 užduotis. DUONOS GAMINIMUI NAUDOJAMI MILTAI:

- Visų rūšių ruginiai ir kvietiniai;

- Tik ruginiai;

- Tik kvietiniai.

21 užduotis. KOKIŲ RŪŠIŲ BŪNA ĮMAIŠAI:

- Tik tiršti;

- Tik skysti;

- Skysti ir tiršti.

22 užduotis. TEŠLOS GABALO SVORIS PRIKLAUSO:

- Nuo dalijimo mašinos konstrukcijos;

- Nuo gaminio svorio;

- Nuo tešlos temperatūros.

23 užduotis. KIEK PROCENTŲ TURI BŪTI DIDESNIS TEŠLOS GABALĖLIO SVORIS UŽ GATAVO GAMINIO SVORĮ:

- 20–30 %;

- 12–15 %;

- 5–8 %.

24 užduotis. IŠ NEIŠKILDYTOS TEŠLOS IŠKEPTI GAMINIAI BŪNA:

- Deformuoti;

- Mažos išeigos;

- Mažo tūrio, sunkaus minkštimo, neakyti.

25 užduotis. KAIP KILDOMA FORMINĖS DUONOS TEŠLA:

- Paruoštose formose, kuriose ir kepame;

- Ant medinių padėklų;

- Ant kepimo skardų.

26 užduotis. KAD TEŠLA NELIPTŲ PRIE ĮRENGINIŲ, FORMAVIMO METU REIKIA:

- Minkyti kietą tešlą;

- Minkyti minkštesnę tešlą;

- Virš įrenginių pūsti šiltą orą.

27 užduotis. KAIP ATLIEKAMAS MIELIŲ AKTYVINIMAS:

- Mielės tirpinamos šiltame skystyje, įpilama truputį cukraus bei miltų, išmaišius laikoma šiltai;

- Mielės tirpinamos šiltame skystyje, įpilama truputį druskos bei miltų, išmaišius laikoma šiltai;

- Mielės tirpinamos šiltame skystyje, įpilama truputį cukraus bei miltų, išmaišius laikoma šaltai.

28 užduotis. IŠKEPTO GAMINIO PLUTELĖS SPALVA PRIKLAUSO:

- Nuo drėkinimo;

- Nuo cukraus karamelizavimosi kepimo metu;

- Nuo receptūros.

29 užduotis. KOKIOS YRA KVIETINIŲ PUSGAMINIŲ KILDINIMO SĄLYGOS:

- 30–35o C temperatūra ir 25–30 % santykinė oro drėgmė;

- 40–50o C temperatūra ir 75–80 % santykinė oro drėgmė;

- 30–35o C temperatūra ir 75–80 % santykinė oro drėgmė.

30 užduotis. ĮMAIŠAS – TAI:

- Paraugintas pusgaminis, užmaišytas iš mielių, vandens ir miltų;

- Tešla su išmaišytomis visomis receptūroje nurodytomis žaliavomis;

- Neraugintas pusgaminis, užmaišytas iš mielių, vandens ir miltų.

31 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE APMIRŠTA MIELĖS:

- 70–80o C;

- 55–60o C;

- 25–30o C.

32 užduotis. KURIE GAMINIAI IŠKEPS GREIČIAUSIAI:

- Forminiai gaminiai;

- Padiniai gaminai;

- Abiejų formų gaminiai iškeps vienodai.

33 užduotis. ATLIKITE PRAKTINĘ UŽDUOTĮ:

Pagaminti kvietinę duoną

Tema: Kvietinės duonos tešlos paruošimas dvifaziu būdu. Tikslai: - Savarankiškai pagaminti gaminius iš kvietinės duonos tešlos, paruoštos dvifaziu būdu; - Nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu. Užduotis: - Paruošti reikiamą inventorių; - Paruošti žaliavas; - Pagaminti kvietinę duonos tešlą dvifaziu būdu; - Suformuoti pusgaminius ir juos iškepti; - Apipavidalinti ir patiekti gaminius; - Laikytis darbo saugos reikalavimų; - Mokėti sutvarkyti įrangą, inventorių ir patalpas baigus darbą, laikantis saugos ir higienos reikalavimų. Savarankiško darbo užduotys: - Pagaminti kvietinę duoną su saulėgrąžomis; - Pagaminti forminę kvietinę duoną. Priemonės užduočiai atlikti: Kepimo laboratorijoje arba kepykloje esantys žaliavų ir konditerinės tešlos ruošimo įrenginiai, inventorius, darbų saugos instrukcijos, plakatai, pramonės sanitarijos ir higienos plakatai, aprašymai, darbo drabužių pavyzdžiai.

Kvietinė duona su saulėgrąžomis Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

Kvietinės duonos su saulėgrąžomis receptūra (8 vnt. po 615 g arba 40 vnt. po 115 g) Eil. Nr.; Žaliavos pavadinimas; Įmaišui, g; Tešlai, g; Pabarstymui. 1; Kvietiniai I rūšies miltai; 1 500; 2 850; 75. 2; Sausos mielės; 66. 3; Druska; 40. 4; Cukrus; 50; 120. 5; Margarinas arba sviestas; 50. 6; Augalinis aliejus; 100. 7; Pienas; 1 000. 8; Vanduo; 1 300. 9; Saulėgrąžos; 300; 100. Tešlos svoris; 5 000.

Darbo priemonės: Įvairių dydžių dubenėliai, skystų komponentų tūrio matuoklis, sietelis miltams sijoti, sietelis tirpalams filtruoti, šepetėlis gaminio paviršiui patepti, svarstyklės, medinis šaukštas, žaliavos pagal receptūrą. Darbo eiga: Žaliavų paruošimas. - Miltai persijojami; - Margarinas ištirpinamas vandens vonelėje; - Cukrus ištirpinamas ir perfiltruojamas; - Druska ištirpinama ir perfiltruojama; - Vanduo pašildomas. Aktyvinamos presuotos mielės. Įmaišo paruošimas. Į švarų indą sudedamos aktyvintos mielės, įpilama dalis cukraus, supilamas šiltas 35o C temperatūros pienas, gerai permaišoma. Tada suberiami miltai, skirti įmaišui. Masė išmaišoma iki vienalytės konsistencijos ir pastatoma rūgti 30–35o C temperatūroje apie 30 min. Tešlos paruošimas. Išrūgus įmaišui užmaišoma tešla. Į kubilą supilamas išrūgęs įmaišas, ir dozuojamos tinkamai paruoštos žaliavos. Gerai išmaišytoje tešloje nesimato žaliavų gumulėlių, kubilo šonai turi būti švarūs, neaplipę tešla. Tešla nelimpa prie rankų. Tešlos dalijimas ir apvalinimas Išrūgus tešlai, ji dalijama norimos masės gabaliukais. Gabaliuko masė patikrinama svarstyklėmis. Tešlos gabalėlio svoris 58 g, o įdaro 30 g. Padalyti tešlos gabaliukai suformuojami į skardas. Kildinimas ir formavimas Pusgaminiai kildomi kildymo spintoje. Kildinama apie 20–25 min. 35–40o C temperatūroje. Pusgaminių kildinimo pabaiga nustatoma jusliniu būdu: jei pirštais paspaudus pusgaminio paviršių, duobutė atsistato lėtai, vadinasi, gaminys jau iškilęs. Paviršiaus apdirbimas Baigus pusgaminius kildyti, jie kepami, tačiau, kad būtų gražesnis paviršius, patepami vandeniu ir pabarstoma saulėgrąžomis. Kepimas Kepama kepimo krosnyje, kuri iš anksto įkaitinta iki 220o C arba 180o C temperatūros. Kepama maždaug 15–20 min. Kepimo metu būtina stebėti, ar gaminys nedega. Jeigu kepinio paviršius dega, reikia truputį sumažinti temperatūrą.

Forminė kvietinė duona Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

Forminės kvietinės duonos receptūra 2 vnt. po 600 g Eil. Nr.; Žaliavos pavadinimas; Įmaišui, g; Tešlai, g; Pabarstymui. 1; Kvietiniai aukščiausios rūšies miltai; 500; 500; 50. 2; Presuotos mielės; 10. 3; Druska; 13. 4; Vanduo; 150; 80. 5; Augalinis aliejus; 25 (skardoms patepti). Tešlos svoris; 1 500.

Darbo priemonės: Įvairių dydžių dubenėliai, skystų komponentų tūrio matuoklis, sietelis miltams sijoti, sietelis tirpalams filtruoti, šepetėlis gaminio paviršiui patepti, svarstyklės, medinis šaukštas, žaliavos pagal receptūrą. Darbo eiga: Žaliavų paruošimas: Miltai persijojami; Druska ištirpinama ir perfiltruojama; Vanduo pašildomas. Aktyvinamos presuotos mielės. Įmaišo paruošimas. Į švarų indą sudedamos aktyvintos mielės, supilamas šiltas 35o C temperatūros vanduo, gerai permaišoma. Tada suberiami miltai, skirti įmaišui. Masė išmaišoma iki vienalytės konsistencijos ir pastatoma rūgti 30–35o C temperatūroje apie 30 min. Ar įmaišas išrūgęs, nustatoma jusliškai arba laboratoriniu būdu. Išrūgusio įmaišo jaučiamas stiprus alkoholio kvapas, padidėja rūgštingumas, akytumas, praskysta, yra vienodai išakijęs. Tačiau objektyviai rūgimo pabaiga nustatoma laboratoriniu būdu įvertinus rūgštingumą. Įmaišo paviršius turi būti sutrūkinėjęs ir turi matytis tešla. Tešlos paruošimas. Išrūgus įmaišui užmaišoma tešla. Į kubilą supilamas išrūgęs įmaišas, ir dozuojamos tinkamai paruoštos žaliavos. Maišoma iki vienalytės masės. Gerai išmaišytoje tešloje nesimato žaliavų gumulėlių, kubilo šonai turi būti švarūs, neaplipę tešla. Tešla nelimpa prie rankų. Užmaišius tešlą, jos paviršius pabarstomas trupučiu miltų ir statomas į kildinimo spintą. Pradinė rauginimo temperatūra 29–30o C. Rauginama apie 30–45 min. Tešlos dalijimas ir apvalinimas Tešla dalijama į du gabalus. Padalyti gabalai suformuojami pailgos formos ir dedami į paruoštas formas. Kildinimas Pusgaminiai kildomi kildymo spintoje apie 20–30 min. 35–40o C temperatūroje. Pusgaminių kildinimo pabaiga nustatoma jusliniu būdu: jei pirštais paspaudus pusgaminio paviršių, duobutė atsistato lėtai, vadinasi, gaminys jau iškilęs. Paviršiaus apdirbimas Prieš kepant patartiną batonėlius įpjauti. Tai reikia daryti aštriu peiliu. Pjaunama įstrižai, 1 cm gylio, vienodu atstumu. Kuo mažiau įpjovimų, tuo jie gilesni. Kepimas Kepama kepimo krosnyje, kuri iš anksto įkaitinta iki 180oC temperatūros. Kepama maždaug 25–30 min. Kepimo metu būtina stebėti, ar gaminys nedega. Jeigu kepinio paviršius dega, reikia truputį sumažinti temperatūrą. Praktinio darbo vertinimas ir savikontrolės užduotys: - Kaip paruošiamos žaliavos, gaminant kvietinę mielinę tešlą? - Kaip aktyvinamos mielės? - Kaip gaminamas įmaišas? - Kaip formuojami pusgaminiai? - Kokios kildinimo sąlygos? - Kaip apdirbamas pusgaminių paviršius? - Kokioje temperatūroje kepami pusgaminiai? - Įvertinkite iškeptų gaminių kokybę.

Iškeptų gaminių kokybė Skonis. Kvapas. Spalva. Konsistencija. Minkštimo akytumas.

34 užduotis. NUKEPIMAS, TAI:

- Svorio sumažėjimas kepimo metu;

- Svorio padidėjimas kepimo metu;

- Gaminio atvėsimas.

35 užduotis. IŠKEPTO GAMINIO PLUTELĖS SPALVA PRIKLAUSO:

- Nuo cukraus karamelizavimosi kepimo metu;

- Nuo drėkinimo;

- Nuo receptūros.

36 užduotis. GAMINIŲ, KURIUOSE PER DAUG ĮDĖTA DRUSKOS, PLUTA BUS:

- Blyški;

- Tamsi;

- Druska plutos spalvai įtakos neturi.

37 užduotis. KAIP NUSTATYTI, AR DUONA IŠKEPUSI:

- Pagal temperatūrą minkštimo centre bei plutos spalvą;

- Pagal kepimo laiką;

- Pagal plutos spalvą ir perpjovus gaminį.

38 užduotis. KOKIE PARAMETRAI SUDARO KEPIMO REŽIMĄ:

- Kepimo trukmė, temperatūra ir įvairių kepimo zonų drėgmė;

- Kepimo trukmė, kepimo kameros tūris;

- Kepimo trukmė, susikondensavusių garų slėgis.

39 užduotis. PAŽYMĖTI, KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMI DUONOS GAMINIAI:

- 150–200º C;

- 220–280º C;

- 280–350º C.

40 užduotis. KAM REIKALINGAS DRĖKINIMAS DUONOS KEPIMO METU:

- Greičiau įšildyti tešlos paviršių;

- Garams sukondensuoti, tešlai greičiau iškilti, plutai susidaryti;

- Tešlos rūgimo metu susidariusio alkoholio pertekliui pašalinti.

41 užduotis. KAIP KINTA DUONOS PUSGAMINIO DRĖGMĖ FORMUOJANTIS PLUTAI:

- Nekinta;

- 50 % garuoja į aplinką, 50 % pereina į minkštimą;

- 90 % išgaruoja į aplinką.

42 užduotis. KURI DUONA IŠKEPS GREIČIAU:

- Padinė;

- Forminė;

- Duonos ruošinio forma kepimui įtakos neturi.

43 užduotis. KOKIA TURI BŪTI TEMPERATŪRA IŠKEPUSIOS DUONOS CENTRE:

- 220 °C;

- 96–97 °C;

- 80 °C.

44 užduotis. KOKIOS PAGRINDINĖS ŽALIAVOS NAUDOJAMOS MIELINEI TEŠLAI PAGAMINTI:

- Miltai, cukrus, druska, vanduo;

- Miltai, druska, mielės, vanduo;

- Miltai, vanduo, mielės, riebalai.

45 užduotis. KOKIA ŽALIAVA NENURODOMA UNIFIKUOTOJE RECEPTŪROJE?

- Vanduo;

- Druska;

- Mielės.

46 užduotis. KOKIE MIKROORGANIZMAI SUKELIA ALKOHOLINĮ RŪGIMĄ:

- Pieno rūgšties bakterijos;

- Pelėsiniai grybai;

- Mielės.

47 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE ALKOHOLINIS RŪGIMAS VYKSTA INTENSYVIAUSIAI:

- 26–28o C temperatūroje;

- 30–35o C temperatūroje;

- 45–50o C temperatūroje.

48 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE GERIAUSIAI DAUGINASI MIELĖS:

- 26–28o C temperatūroje;

- 30–35o C temperatūroje;

- 45–50o C temperatūroje.

49 užduotis. KAIP VADINAMAS TEŠLOS UŽMAIŠYMO BŪDAS, KAI TEŠLA UŽMAIŠOMA IŠ KARTO IŠ VISŲ RECEPTŪROJE NURODYTŲ ŽALIAVŲ:

- Trifazis;

- Dvifazis;

- Vienfazis.

50 užduotis. KODĖL RŪGSTANČIĄ TEŠLĄ IŠ AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES KVIETINIŲ MILTŲ REKOMENDUOJAMA PAMINKYTI:

- Glitimas pasidaro elastingesnis, suaktyvėja mielės, ir tolygiau pasiskirsto dujos;

- Glitimas nepakinta, tačiau mielės suaktyvėja;

- Pakinta krakmolo grūdelių būklė, ir sulėtėja mielių fermentų veikla.

51 užduotis. SUSKAIČIUOKITE KVIETINĖS DUONOS GAMYBOS ŽALIAVAS, JEI RUOŠIANT TEŠLĄ BUS NAUDOJAMA 95,0 KG KVIETINIŲ MILTŲ:

Unifikuota gaminio receptūra

| Kvietiniai I rūšies miltai | 100,0 kg |
| --- | --- |
| Presuotos mielės | 1,0 kg |
| Druskos | 0,9 kg |
| Cukrus | 2,5 kg |

G(miltų) G(mielių) G(druskos) G(cukraus)

# Modulis „Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba“

1 užduotis. KOKS YRA PATALPŲ AR ĮRANGOS VALYMO EILIŠKUMAS:

- Plovimas, sausas valymas, dezinfekavimas;

- Sausas valymas, nuriebalinimas, plovimas, dezinfekavimas, perplovimas;

- Dezinfekavimas, nuriebalinimas, plovimas, perplovimas.

2 užduotis. KOKIOS SAVYBĖS APIBŪDINA MAISTO TVARKYMO ĮMONĖJE PAVIRŠIŲ NURIEBALINIMUI NAUDOJAMĄ PLOVIKLĮ:

## Šarminis;

- Lengvai putojantis;

## Efektyviai pašalina baltyminius, riebalinius ir pigmentinius nešvarumus;

- Visi atsakymai teisingi.

3 užduotis. KOKIE YRA BŪDINGI MĖSINIO GALVIJO POŽYMIAI:

- Kampuotos kūno formos, su ryškiais šonkaulių ir atskirų skeleto dalių kontūrais; liemuo, žiūrint iš šono, yra trikampio formos, kurio viršūnė nukreipta į galvą, o pagrindas į užpakalį; priekinė kūno dalis, palyginus su užpakaline, yra šiek tiek susiaurėjusi;

- Platus, stačiakampis liemuo; tolygiai susiformavusios priekinė ir užpakalinė kūno dalys; trumpas, storas ir raumeningas kaklas; plati ir gili krūtinė; gerai susiformavusi krūtinkaulio sritis; plati ir tiesi nugara; stora ir elastinga oda; žiūrint iš šono, jų kūnas atrodo stačiakampio formos.

4 užduotis. KAS TAI YRA „BROILERIS“:

- Mėsinis viščiukas;

- Kalakuto veislė;

- Dėsliųjų vištų veislė.

5 užduotis. KOKIOS YRA GALVIJŲ SKERDENŲ KATEGORIJOS:

- A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- S, E, U, R, O, P;

- A, B, C, D, E.

6 užduotis. KAIP SKIRSTOMA MĖSA PAGAL GYVULIŲ RŪŠĮ:

- Jautiena, kiauliena, veršiena, aviena, ėriena, paukštiena, arkliena;

- Raguočių ir kiaulių mėsa;

- Naminių gyvulių ir laukinių žvėrelių mėsa.

7 užduotis. KOKIE YRA PAGRINDINIAI MĖSOS AUDINIAI:

- Raumenų, riebalų, jungiamasis, kaulinis, kremzlinis;

- Raumenų, kraujo, nervų;

- Nervų, kraujo, limfinių mazgų ir limfagyslių.

8 užduotis. KOKIOS ĮTAKOS MĖSOS KOKYBEI TURI GYVULIŲ VEISLĖ:

- Mėsiniai galvijai turi gerai išvystytus raumenų ir riebalų audinius; tokia mėsa sultingesnė, švelnesnė ir skanesnė;

- Mėsinių galvijų mėsa turi padidintą kiekį kaulinio ir jungiamojo audinio, mažesnį kiekį vidinių riebalų, blogesnius juslinius rodiklius;

- Mėsinių galvijų mėsa aromatingesnė, turi daugiau jungiamojo audinio.

9 užduotis. KOKIOS YRA GALVIJŲ SKERDENŲ RAUMENINGUMO KLASĖS:

- Labai žema, žema, vidutinė, aukšta, labai aukšta;

- Aukščiausia, puiki, labai gera, gera, patenkinama, žema;

- A, B, C, D, E.

10 užduotis. KOKIOS MEDŽIAGOS LEMIA MĖSOS PRODUKTŲ ENERGINĘ VERTĘ:

- Baltymai, riebalai, angliavandeniai;

- Angliavandeniai, balastinės medžiagos, riebalai;

- Vanduo, riebalai, baltymai.

11 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ RODIKLIŲ NUSAKO MĖSOS KOKYBĘ:

- Maistinė vertė;

- Gyvulių veislė;

- Pirminis gyvulių perdirbimas.

12 užduotis. KOKIE VEIKSNIAI TURI ĮTAKOS MĖSOS KOKYBEI GYVULIŲ AUGINIMO ETAPE:

- Gyvulių transportavimo sąlygos, veterinarinių sanitarinių reikalavimų laikymasis;

- Gyvulių svaiginimo būdas ir trukmė;

- Gyvulių rūšis, veislė, lytis, amžius, maitinimo racionas, auginimo sąlygos.

13 užduotis. KAS TURI UŽTIKRINTI GAMINAMO PRODUKTO SAUGĄ BEI KOKYBĘ:

- Maisto gamintojas;

- Maisto ir veterinarijos tarnyba;

- Vartotojas.

14 užduotis. KURIS APIBRĖŽIMAS YRA TEISINGAS: „SAUGUS MAISTAS YRA TOKS, ....:

- Kuriame nėra žmogaus sveikatai kenksmingų medžiagų;+

- Kuris gražiai patiektas ir skaniai kvepia;

- Kuriame nėra mikroorganizmų.

15 užduotis. SENŲ GYVULIŲ MĖSOS KONSISTENCIJA YRA:

- Minkštesnė;

- Kietesnė;

- Amžius įtakos neturi.

16 užduotis. IŠRINKITE TEISINGĄ APIBŪDINIMA, KOKIA YRA PATELIŲ MĖSA:

- Šviesesnės spalvos, minkštesnės konsistencijos;

- Tamsesnės spalvos, kietesnės konsistencijos;

- Tamsesnės spalvos, minkštesnės konsistencijos.

17 užduotis. KOKIOS VEISLĖS KIAULIŲ LIETUVOJE AUGINAMA DAUGIAUSIA:

- Landrasų;

- Lietuvos baltųjų;

- Jorkšyrų;

- Didžiųjų baltųjų.

18 užduotis. KAIP PIRMIAUSIA YRA KONTROLIUOJAMA PRIIMAMŲ PERDIRBIMUI GYVULIŲ SKERDENŲ KOKYBĖ:

## Skerdenų kokybė tikrinama jusliniu būdu ir matuojama skerdenų vidaus temperatūra;

## Skerdenų kokybė tiriama cheminėje laboratorijoje;

## Skerdenų mėsos bandiniai tiriami mikrobiologinėje laboratorijoje.

19 užduotis. KOKIE RODIKLIAI NUSTATOMI VERTINANT MĖSOS ŠVIEŽUMĄ JUSLINIU BŪDU:

- Mėsos išvaizda, kvapas, baltymų kiekis, drėgmės kiekis, riebalų bei sausgyslių būklė;

- Mėsos išvaizda, spalva, konsistencija, kvapas, sultinio skaidrumas ir aromatas;

- Mėsos išvaizda, spalva, kvapas, konsistencija, riebalų ir sausgyslių būklė, sultinio skaidrumas ir aromatas.

20 užduotis. IŠ KURIŲ SKERDENOS DALIŲ PO IŠGYSLINIMO GAUNAMA DAUGIAUSIA AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES JAUTIENOS:

- Daugiausia aukščiausios rūšies jautienos sudaro kumpio dalis, nugarinės raumuo;

- Daugiausia aukščiausios rūšies jautienos sudaro sprandinės ir nugaros šoninės dalies mėsa;

- Daugiausia aukščiausios rūšies jautienos sudaro sprandinės, mentės ir krūtingalio mėsa.

21 užduotis. KOKIOS YRA PAGRINDINĖS KIAULIŲ SKERDENŲ KUMPIO DALIES KAULŲ JUNGTYS:

- Dubens kaulą su šlaunikauliu jungia kelio sąnario sausgyslė, šlaunikaulį su blauzdikauliu jungia klubo sąnario sausgyslė;

- Dubens kaulą su šlaunikauliu jungia dubens sąnario sausgyslė, šlaunikaulį su blauzdikauliu jungia kelio sąnario sausgyslė;

- Dubens kaulą su šlaunikauliu jungia dubens sąnario sausgyslė, šlaunikaulį su blauzdikauliu jungia alkūnės sąnario sausgyslė.

22 užduotis. KAIP TINKAMAI ATSKIRTI KIAULIENOS NUGARINĘ NUO ŠONINĖS:

- Nugarinė atskiriama pagal liniją, einančią kiaulienos vidurinės dalies viršutiniame šonkaulių trečdalyje;

- Nugarinė atskiriama pagal liniją, einančią kiaulienos vidurinės dalies apatiniame šonkaulių trečdalyje;

- Nugarinė nuo šoninės atskiriama pagal vidurinę kiaulienos vidurinės dalies liniją.

23 užduotis. APIBŪDINKITE MĖSĄ, KURIAI BŪDINGOS PSE SAVYBĖS:

- Ryški rausvai raudona spalva, elastinga konsistencija, geros vandens įgėrimo savybės.;

- Šviesiai rausvas atspalvis, puri konsistencija, blogos vandens įgėrimo savybės;

- Tamsiai raudona spalva, kieta konsistencija, geros vandens rišlumo savybės;

24 užduotis. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ VARIANTĄ, KOKIE YRA PAGRINDINIAI KIAULIENOS SPRANDO DALIES KAULAI IR KIEK JŲ:

- Kaklo slanksteliai – 7, nugaros slanksteliai – 4, šonkauliai – 4;

- Kaklo slanksteliai – 7, nugaros slanksteliai – 7, šonkauliai –4;

- Kaklo slanksteliai – 7, nugaros slanksteliai – 5, šonkauliai –5.

25 užduotis. KOKIA EILĖS TVARKA IŠPJAUSTOMI KUMPIO DALIES KAULAI:

- 1 – dubens kaulas, 2 – blauzdikaulis, 3 – šlaunikaulis;

- 1 – blauzdikaulis, 2 – dubens kaulas, 3 – šlaunikaulis;

- 1 – šlaunikaulis, 2 – dubens kaulas, 3 – blauzdikaulis.

26 užduotis. KOKIŲ REIKALAVIMŲ PRIVALOMA LAIKYTIS, ATSKIRIANT KIAULIENOS SPRANDINĖS RAUMENĮ:

- Reikia saugoti, kad nebūtų pažeistas šonkaulius dengiančio raumens vientisumas;

- Reikia saugiai dirbti, kad neįsipjautume rankos;

- Reikia saugoti, kad nebūtų pažeistas sprando raumens vientisumas.

27 užduotis. APIBŪDINKITE MĖSĄ, KURIAI BŪDINGOS DFD SAVYBĖS:

- Tamsiai raudona spalva, kieta konsistencija, geros vandens rišlumo savybės;

- Šviesiai rausvas atspalvis, puri konsistencija, blogos vandens įgėrimo savybės;

- Ryški rausvai raudona spalva, elastinga konsistencija, geros vandens įgėrimo savybės.

28 užduotis. KOKIE YRA GALVIJO MENTĖS DALIES KAULAI IR JŲ JUNGTYS:

- Dilbio kaulas alkūnės sąnariu jungiasi su petikauliu, o petikaulis su mentės kaulu – peties sąnariu;

- Dilbio kaulas peties sąnariu jungiasi su petikauliu, o petikaulis su mentės kaulu –alkūnės sąnariu;

- Dubens kaulas peties sąnariu jungiasi su petikauliu, o šlaunikaulis su mentės kaulu – alkūnės sąnariu.

29 užduotis. KOKIA EILĖS TVARKA IŠPJAUSTOMI GALVIJŲ MENTĖS DALIES KAULAI:

- 1 – dilbio kaulas, 2 – mentės kaulas, 3 – petikaulis;

- 1 – petikaulis, 2 – dilbio kaulas, 3 – mentės kaulas;

- 1 – mentės kaulas, 2 – dilbio kaulas, 3 – petikaulis.

30 užduotis. KOKIA EILĖS TVARKA IŠPJAUNAMI KIAULIŲ SKERDENŲ MENTĖS DALIES KAULAI:

- 1- petikaulis, 2- mentės kaulas, 3- dilbio kaulas;

- 1- mentės kaulas, 2- petikaulis, 3- dilbio kaulas;

- 1- dilbio kaulas, 2- mentės kaulas, 3- petikaulis.

31 užduotis. KOKIO RAUMENS NEGALIMA PAŽEISTI, IŠPJAUSTANT GALVIJŲ NUGAROS-ŠONKAULIŲ DALĮ:

- Didžiojo nugaros raumens;

- Tarpšonkaulinės mėsos;

- Raumenų audinio nuo šonkaulių paviršiaus.

32 užduotis. KOKIA TINKAMIAUSIA MĖSOS ATŠALDYMO APLINKA:

- Oras;

- Vanduo;

- Sūrymas.

33 užduotis. KOKIOS PIRMINĖS MĖSOS RŪŠYS GAUNAMOS, IŠGYSLINUS IR IŠRŪŠIAVUS KIAULIENĄ:

- Neriebi kiauliena, pusiau riebi kiauliena, riebi kiauliena;+

- Pusiau riebi kiauliena;

- Neriebi kiauliena ir mėsa malimui.

34 užduotis. PAGAL KOKIUS RODIKLIUS YRA RŪŠIUOJAMA IŠGYSLINĖYA JAUTIENA:

- Pagal joje likusį jungiamojo audinio kiekį;

- Pagal esantį riebalų kiekį;

- Pagal joje esantį riebalų ir jungiamojo audinio kiekį.

35 užduotis. NURODYKITE, KAS TURI DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ GYVULINIŲ RIEBALŲ SPALVAI:

- Riebaluose tirpūs vitaminai;

- Karotinai (provitaminai a);

- Polinesočios riebiosios rūgštys.

36 užduotis. KOKIA ATŠALDYTOS MĖSOS TEMPERATŪRA:

- Nuo 0 iki -2 °C audinių gilumoje;

- Ne aukštesnė kaip +7 °C raumenų gilumoje;

- Artima aplinkos temperatūrai.

37 užduotis. KOKIOS ĮTAKOS MĖSOS KOKYBEI TURI GYVULIŲ STRESINĖ BŪSENA:

- Mėsoje atsiranda PSE ir DFD požymių, todėl pablogėja mėsos kokybė;+

- Gerėja konsistencija, sugebėjimas surišti vandenį;

- Mėsoje atsiranda vidinio kraujo išsiliejimo;

- Pablogėja mėsos mikrobiologinis būvis.

38 užduotis. KOKIE YRA PAGRINDINIAI RAUMENŲ AUDINIO BALTYMAI:

- Kolagenas, elastinas, retikulinas;

- Miozinas, miogenas, globulinas, aktinas;

- Tropomiozinas, aktomiozinas, mukoidai.

39 užduotis. KAS TAI YRA MĖSOS „AUTOLIZĖ“:

- Deguonies tiekimo į mėsos audinius nutraukimas;

- Maistinių medžiagų ir energijos apykaitos sutrikimas;

- Audiniuose esančių fermentų veikiamas mėsos sudėties ir savybių kitimo procesas.

40 užduotis. KOKS BALTYMAS LEMIA MĖSOS RAUMENŲ RAUDONĄ SPALVĄ:

- Mioglobinas;

- Miogenas;

- Mioalbuminas.

41 užduotis. UŽBAIKITE SAKINĮ, PARINKDAMI TEISINGĄ ATSAKYMĄ: „RAUMENŲ BALTYMAI YRA NAUDINGI, NES JUOSE YRA...“:

- Visų nepakeičiamųjų aminorūgščių;

- Dalis nepakeičiamųjų aminorūgščių;

- Pakeičiamųjų aminorūgščių.

42 užduotis. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ TEIGINĮ:

## Pagrindinis mėsos skersaruožių raumenų struktūros vienetas yra daugiabranduolė ląstelė – skaidula;

## Mėsos maistinė vertė priklauso tik nuo joje esančių vandenyje tirpių vitaminų;

## Mėsos baltymus sudaro daugiau kaip 20 nepakeičiamų amino rūgščių.

43 užduotis. PAŽYMĖKITE JAUTIENOS STAMBIAGABALĮ PUSGAMINĮ, GAUTĄ IŠ SKERDENOS PRIEKINIO KETVIRČIO:

- Bekaulė kulninė (blauzdinė);

- Bekaulė antrekotinė nugarinė;

- Apvalainoji kumpio dalis (ritinėlis).

44 užduotis. IŠRINKITE TEISINGĄ „KIAULIENOS RAGU“ APIBŪDINIMĄ:

## 40 - 100 g masės mėsos su kaulais gabalėliai iš sprando, nugarinės, šoninės, juosmeninės, kryžinės, kumpinės dalies. Minkštos mėsos turi būti ne mažiau kaip 50 % nuo porcijos masės;

- 10 - 15 g įvairios formos mėsos gabalėliai iš kumpio, turintys ne daugiau kaip 20 % riebalų;

- 20 - 30 g įvairios formos mėsos gabalėliai iš mentės. Riebalinio audinio turi būti ne daugiau kaip 20 % nuo porcijos masės.

45 užduotis. KURIOS MEDŽIAGOS NAUDOJAMOS PUSGAMINIŲ SKONIUI PAGERINTI:

- Cukrus, krakmolas, gliukozė;

- Natrio glutamatas, druska, cukrus, prieskoniai;

- Fosfatai, druska, cukrus, pipirai.

46 užduotis. PAŽYMĖKITE, KURI IŠ NURODYTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ YRA TINKAMIAUSIA ŠVIEŽIOS MĖSOS PUSGAMINIAMS PAKUOTI:

- Pergamentas;

- Popierius;

- Polimerinė plėvelė;

- Celofanas.

47 užduotis. KOKIA YRA MODIFIKUOTOJE APLINKOJE ĮPAKUOTOS ATŠALDYTOS MĖSOS LAIKYMO TRUKMĖ:

- 4-5 savaitės;

- 2-4 paros;

- 5-8 paros.

48 užduotis. AR TINKA BRANDINTI ŠVIEŽIĄ JAUTIENĄ VAKUUMINĖJE PAKUOTĖJE:

- Taip;

- Ne.

49 užduotis. IŠ KOKIOS MEDŽIAGOS YRA GAMINAMI ŠVIEŽIOS MĖSOS PUSGAMINIŲ ĮPAKAVIMUI SKIRTI PADĖKLIUKAI:

- Kartono;

- Putų polistirolo;

- Metalo.

50 užduotis. NURODYKITE SVARBIAUSIĄ SAVYBĘ, KURIA PASIŽYMI VAKUUMINIO ĮPAKAVIMO MAIŠELIAI:

- Skaidrumas;

- Kietumas;

- Nelaidumas dujoms.

51 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE YRA 3 BENDRIEJI MAISTO GAMYBOS HIGIENOS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI:

- ....................................................................................

- ....................................................................................

- ....................................................................................

52 užduotis. IŠŠIFRUOKITE TRUMPINĮ, KAS TAI YRA RVASVT SISTEMA:

RVASVT sistema – tai ............................................................................................................

53 užduotis. IŠVARDYKITE 3 SĄLYGAS, KURIOS APIBŪDINA TINKAMAI PASIRUOŠUSĮ DIRBTI MAISTO PRAMONĖS DARBUOTOJĄ:

- .............................................................................

- .............................................................................

- .............................................................................

54 užduotis. IŠRINKITE IR PAŽYMĖKITE 2 PORCIJINIUS PUSGAMINIUS, KURIE GAMINAMI IŠ BEKAULĖS KIAULIENOS NUGARINĖS:

- Bifšteksas;

- Natūralus kotletas (karbonadas);

- Eskalopas;

- Befstrogenas.

55 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE YRA BEKAULIAI STAMBIAGABALIAI KIAULĖS SKERDENOS PRIEKINIO TREČDALIO PUSGAMINIAI:

- ....................................................

- ....................................................

56 užduotis. IŠRINKITE, 3 PUSGAMINIUS, KURIE PRISKIRIAMI PAUKŠTIENOS UŽPAKALINIAM KETVIRČIUI:

- Krūtinėlė;

- Blauzdelė;

- Šlaunelė;

- Vidinė file;

- Nugarėlė;

- Sparnelio vidurinė dalis („tulpė“).

57 užduotis. Į LANGELIUS ĮRAŠYKITE TEISINGĄ PATEIKTŲ NEĮPAKUOTŲ MĖSOS PUSGAMINIŲ BENDRĄ REALIZACIJOS TRUKMĘ PRIE 0-6ºC TEMPERATŪROS:

| Mėsos faršas | Smulkiagabaliai pusgaminiai | Paniruoti pusgaminiai | Porcijiniai pusgaminiai | Stambiagabaliai pusgaminiai | Realizacijos trukmė: - 48 val., - 36 val. - 24 val. - 18 val. - 6 val. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

58 užduotis. APSKAIČIUOKITE ATSKIRŲ KIAULIENOS DALIŲ IŠEIGAS PO IŠPJAUSTYMO PAGAL PATEIKTAS IŠEIGŲ NORMAS, JEI BUVO IŠPJAUSTYTA 650 kg SKERDENŲ. GAUTUS REZULTATUS ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ:

| Eil. Nr. | Žaliava | Norma, kg/100 kg skerdenos | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išpjova | 0,9 |  |
| 2. | Nugarinė b/k | 3,7 |  |
| 3. | Sprandinė b/k | 5,6 |  |
| 4. | Kumpis b/k | 9,7 |  |
| 5. | Mentė b/k | 2,5 |  |
| 6. | Kotletinė mėsa | 22,0 |  |
| 7. | Nugaros lašiniai | 3,7 |  |
| 8. | Šoninė s/k | 16,9 |  |
| 9. | Pažandės | 2,6 |  |
| 10. | Lašinių nuopjovos | 12,0 |  |
| 11. | Kulnai | 4,4 |  |
| 12. | Odelės | 3,5 |  |
| 13. | Maistiniai kaulai | 7,9 |  |
| 14. | Nemaistiniai kaulai | 3,3 |  |
| 15. | Nemaistinės atliekos | 1,2 |  |
| 16. | Nuostoliai | 0,3 |  |
|  | Iš viso: | 100 | 650 |

59 užduotis. IŠVARDYKITE, KOKIOS DALYS GAUNAMOS PO PIRMINIO KIAULIENOS SUDALINIMO:

| Šaltinis: The Danish Meat Trade College, Primal cutting of pork |  |
| --- | --- |
| 1. | 8. |
| 2. | 9. |
| 3. | 10. |
| 4. | 11. |
| 5. | 12. |
| 6. | 13. |
| 7. |  |

60 užduotis. SAVARANKIŠKAS PRAKTINIS DARBAS. PARUOŠKITE KIAULIENOS PUSGAMINĮ PAGAL PATEIKTĄ RECEPTŪRĄ IR DARBO APRAŠYMĄ:

## Praktinis darbas: Lietuviškas Kalėdinis kiaulienos kumpio kepsnys su medaus ir garstyčių marinatu (iš vidinio kumpio raumens).

| Receptūra (1 kg kumpio): Marinatas: Alyvuogių aliejus – 30 g Obuolių actas – 5-8 g Maltų pipirų mišinys (juodieji, baltieji, kvapieji) – 3 g Provanso žolelių mišinys – 3 g Česnakai (švieži susmulkinti) – 10-15 g Medus - 15 g Druska – 20 g Garstyčios – 15 g Įdaras: Rūkyta šoninė be odos susmulkinta mažais kubeliais - 0,2 kg, petražolių, porų (pagal skonį). Kepsnio papuošimui: česnako skiltelės, gvazdikėliai, lauro lapai. Papildomos medžiagos: Kepimo rankovė. | Pusgaminio paruošimas: Kumpio vidinis raumuo padalinamas į 2 dalis, apytiksliai po 1 kg kiekviena dalis. Kiekvienoje kumpio dalyje daroma „kišenė“ (vidinis įpjovimas). Mėsos gabalas įtrinamas paruoštu marinatu. Į „kišenę“ įdedamas įdaras: susmulkinta rūkyta šoninė su prieskoniais. Įpjovimas užsandarinamas mediniu smeigtuku ar špagatu. Kumpio gabalo viršutinė dalis subadoma peiliu įvairiose vietose ir į skylutes susmaigstoma: česnako skiltelės, gvazdikėliai, nesmulkinti pipirai (galima smaigstyti ir rūkytos šoninės pailgus kubelius, kuriuos pasiliekame nuo įdaro). Paruoštas kumpis įdedamas į kepimo rankovę ir užrišami jos galai. Kepimo rekomendacijos. Orkaitė įkaitinama iki 180-200 °C temperatūros. Kepama apie 1-1,5 val. Kepsnys patiekiamas su virtomis bulvėmis (ar bulvių koše) ir raugintomis ar marinuotomis daržovėmis. |
| --- | --- |
| Šaltinis: Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Nuotrauka: Modestas Nakas |  |

# Modulis „Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba“

1 užduotis. KOKS YRA PATALPŲ AR ĮRANGOS VALYMO EILIŠKUMAS:

- Plovimas, sausas valymas, dezinfekavimas;

- Sausas valymas, nuriebalinimas, plovimas, dezinfekavimas, perplovimas;

- Dezinfekavimas, nuriebalinimas, plovimas, perplovimas.

2 užduotis. NURODYKITE DEZINFEKAVIMO PRIEMONIŲ, NAUDOJAMŲ MAISTO PERDIRBIMO ĮMONĖJE GAMYBOS PATALPŲ IR ĮRANGOS PAVIRŠIAMS DEZINFEKUOTI, PASKIRTĮ:

- Dezinfektantas pašalina mechaninius nešvarumus;

- Dezinfektantas veiksmingai kovoja su bakterijomis, virusais, mieliagrybiais ir pelėsiais;

- Dezinfekavimo priemonės sunaikina mėsos gaminių mikroorganizmus.

3 užduotis. KURIS IŠPATEIKTŲ MĖSOS PERDIRBIMO ĮRENGINIŲ NAUDOJAMAS VIRTŲ DEŠRELIŲ MASEI RUOŠTI:

- Kimštuvas;

- Masažavimo įrenginys;

- Smulkintuvas-maišyklė;

- Autoklavas.

4 užduotis. KOKIOS YRA PAGRINDINĖS SMULKINTUVO-MAIŠYKLĖS (KUTERIO) DALYS:

## Judantys peiliai ir nejudantys sieteliai;

## Lėkštė, velenas, pjautuvo formos peilių komplektas;

- Įrenginio korpusas ir elektros variklis.

5 užduotis. KEPENINIŲ DEŠRŲ IR PAŠTETŲ MASEI RUOŠTI NAUDOJAMAS ĮRENGINYS:

- Mėsmalė;

- Maišyklė;

- Mikrokuteris.

6 užduotis. NURODYKITE, KURIE ĮRENGINIAI NAUDOJAMI MECHANINIAM SŪDOMOS MĖSOS APDOROJIMUI:

- Maišyklė, mėsmalė, koloidinis malūnas;

- Mėsmalė, kuteris, tenderizatorius;

- Tenderizatorius, tumbleris, masažuoklis.

7 užduotis. KURIS TEIGINYS TEISINGAS GAMINIO KOKYBĖS SĄVOKAI APIBRĖŽTI:

- Atitikimas specifikacijų, standartų, reglamentų ar kitų nustatytų normų reikalavimams;

- Vartotojų reikalavimų tenkinimas;

- Abu teiginiai yra teisingi.

8 užduotis. KOKS PAGRINDINIS GEROSIOS HIGIENOS PRAKTIKOS (GHP) TAISYKLIŲ TAIKYMO TIKSLAS:

# Galimų maisto rizikos veiksnių maisto perdirbimo įmonėse analizė;

# Saugaus maisto tiekimas į rinką, jo atsekamumo užtikrinimas ir maisto saugos garantija visuose maisto grandinės etapuose;

- Asmens higienos reikalavimų gamybos procese laikymasis.

9 užduotis. PAŽYMĖKITE, PAGAL KOKIUS RODIKLIUS PIRMIAUSIA ĮVERTINAMAS MĖSOS ŠVIEŽUMAS:

- Pagal mėsos raumenų, riebalų ir drėgmės kiekį;

- Lakiųjų riebiųjų rūgščių kiekį;

- Juslinius mėsos šviežumo rodiklius;

- Cheminius mėsos šviežumo rodiklius.

10 užduotis. KOKS TURI BŪTI MĖSOS PH, KAD IŠ JOS BŪTŲ PAGAMINTAS KOKYBIŠKAS IR SAUGUS GAMINYS:

- 6,8-7,2;

- 5,7-6,3;

- Mažesnis kaip 5,5.

11 užduotis. KOKIOMIS SAVYBĖMIS PASIŽYMI DFD POŽYMIŲ TURINTI MĖSA:

- Šviesus atspalvis, puri konsistencija, mėsos sulčių išsiskyrimas;

- Tamsiai raudona spalva, kieta konsistencija, padidintas lipnumas, nestabili laikant;

- Rūgštokas prieskonis, blogos vandens įgėrimo savybės.

12 užduotis. KOKĮ MAKSIMALŲ BALTYMINIŲ SOJOS PRODUKTŲ KIEKĮ GALIMA NAUDOTI MĖSOS GAMINIUOSE PAGAL NORMINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS:

## 2 %;

- iki 10 %;

- 0,2 %.

13 užduotis. KOKIA YRA KRAKMOLO PERDOZAVIMO MĖSOS GAMINIUOSE PASEKMĖ:

## Skonio pagerinimas;

## “guminė” konsistencija ir susilpnėjęs skonis;

## Sumažėjęs faršo lipnumas ir rišlumas;

## Padidėjusi produkto maistinė ir biologinė vertė.

14 užduotis. KOKIAS FUNKCIJAS ATLIEKA NITRITINĖ DRUSKA MĖSOS GAMINIUOSE:

## Pagerina skonį ir aromatą;

## Stabdo mikroorganizmų ir pelėsių augimą;

## Padeda atgaivinti natūralią mėsos spalvą;

## Visi teiginiai teisingi.

15 užduotis. KOKIA MĖSA YRA TINKAMA SŪDYTIEMS IR RŪKYTIEMS GAMINIAMS GAMINTI:

- Atšaldyta kiauliena su oda, kurios temperatūra raumenų gilumoje ne aukštesnė kaip +7 °C; +

- Senų gyvulių, kuilių, motininių kiaulių mėsa;

- Sušaldyta mėsa ir išlaikyta šaldytuvuose daugiau kaip 6 mėnesius.

16 užduotis. IŠRINKITE, KOKS SŪDYMO BŪDAS PADEDA ŽYMIAI PAGREITINTI SŪDYMO PROCESĄ:

- Druskos tirpalo įšvirkštimas į mėsą;

- Mėsos įtrynimas sausu sūdymo mišiniu;

- Mėsos užpylimas paruoštu druskos tirpalu.

17 užduotis. KOKIĄ FUNKCIJĄ SŪDYMO PROCESE ATLIEKA ASKORBO RŪGŠTIS ARBA JOS DRUSKOS:

- Praturtina mėsos gaminį vitaminais;

- Apsaugo mėsos pigmentus nuo oksidacijos ir stabilizuoja spalvą;

- Padidina mėsoje met-mioglobino kiekį.

18 užduotis. NURODYKITE, KOKS NATRIO NITRITO KIEKIS SŪDANT MĖSĄ YRA REGLAMENTUOJAMAS ĮSTATYMŲ:

- Ne daugiau kaip 150 mg vienam kilogramui mėsos masės;

- Daugiau kaip 150 mg vienam kilogramui mėsos masės;

- Daugiau kaip 2,5 %, skaičiuojant nuo sūdomos mėsos masės.

19 užduotis. KOKS OPTIMALUS FOSFATŲ KIEKIS YRA NAUDOJAMAS MĖSOS GAMINIUOSE:

- 2 %;

- 0,005 %;

- 0,3-0,5 %.

20 užduotis. KAIP KINTA PASŪDYTA INTENSYVIAI MASAŽUOJAMA MĖSA:

- Padidėja baltymų nuostoliai ir sumažėja vandens įgėrimo galimybės;

- Suardomi raumenų audinių pluoštai bei pailgėja mėsos brendimo trukmė;

- Raumenų pluoštai brinksta, padidėja žaliavos lipnumas, vandens įgėrimas, švelnumas.

21 užduotis. NURODYKITE, KURI AKTYVIOJO MASAŽAVIMO PROCESO PERIODO TRUKMĖ YRA TEISINGA:

- 300–500 min. Per visą masažavimo ciklą;

- Daugiau kaip 500 min. Per visą masažavimo ciklą;

- Iki 300 min. per visą masažavimo ciklą.

22 užduotis. IŠRINKITE TEISINGĄ PROCESO APIBŪDINIMĄ: „MASAŽAVIMO PROCESAS – TAI...“:

- Mechaninio apdorojimo būdas, pagrįstas mėsos gabalų kritimo energijos panaudojimu, jų smūgiais vienas į kitą bei į įrenginio talpos viduje esančius išsikišimus;

- Intensyvus maišymas ir mėsos gabalų trintis vienas į kitą bei į vidines įrenginio sieneles;

- Tai yra mėsos, turinčios didesnį jungiamojo audinio kiekį, subadymas ar išmušimas, panaudojant įvairių tipų įrenginius.

23 užduotis. KOKIA TURI BŪTI MASAŽAVIMO ĮRENGINIO ŽALIAVOS ĮKROVA:

- Įrenginio įkrova neturi viršyti 70 %;

- Įrenginys įkraunamas kuo pilnesnis;

- Įkrova neturi įtakos masažuojamos mėsos kokybei.

24 užduotis. KOKIE YRA MĖSOS SŪDYMO DAUGIAADATINIU ĮŠVIRKŠTIMO ĮRENGINIU PRIVALUMAI:

## Padidėja drėgmės kiekis mėsos gaminyje;

## Galima padidinti įšvirkščiamo tirpalo kiekį ir tiksliai jį kontroliuoti;

## Vienodai pasiskirsto sūdymo medžiagos žaliavoje, tačiau ilgėja sūdymo trukmė.

25 užduotis. PASŪDYTOS MĖSOS TUMBLERAVIMAS IR MASAŽAVIMAS VYKDOMAS VAKUUME, NES:

- Iš žaliavos pašalinami oro ir dujų burbuliukai;

- Sūdymo medžiagos greičiau prasiskverbia į mėsą ir joje pasiskirsto;

- Pagerina galutinio produkto spalvą, aromatą ir skonį;

- Dėl visų išvardytų veiksnių.

26 užduotis. KOKIA DEŠRŲ MASĖS TEMPERATŪRA TURI BŪTI JOS SMULKINIMO PABAIGOJE:

## +(2 – 4) °C;

## +(10 – 12) °C;

## ne žemesnė kaip +18 °C.

27 užduotis. KOKIU TIKSLU MĖSOS GAMINIŲ SŪDYMO TIRPALUOSE NAUDOJAMI FOSFATAI:

## Gerina konsistenciją, sultingumą, didina išeigą;

## Atstato natūralią mėsos gaminių spalvą;

## Suteikia gerą skonį ir aromatą.

28 užduotis. KOKS BŪDAS YRA TINKAMIAUSIAS FORMUOJANT KARŠTAI RŪKYTUS MĖSOS GAMINIUS:

- Formavimo būdas nėra svarbus;

- Gaminiai formuojami į plėveles, apvalkalus ar paketus bei dedami į formas-presus;

- Rišami špagatu gaminiui sutvirtinti ir formai suteikti, formuojami į tinklelį.

29 užduotis. IŠRINKITE IR PAŽYMĖKITE TEISINGĄ VARIANTĄ. KURIE IŠ IŠVARDINTŲ GYVŪNINĖS KILMĖS MAISTO PRIEDŲ NAUDOJAMI DEŠRŲ GAMYBOJE:

- Liesas pienas, natrio kazeinata, krakmolas, kiaušiniai;

- Kiaušinių melanžas, pieno milteliai, kraujo plazma;

- Kraujo serumas, karageninas, sojos izoliatas.

30 užduotis. KOKIU TIKSLU ŠALTAI RŪKYTŲ IR VYTINTŲ DEŠRŲ GAMYBOJE NAUDOJAMAS GDL:

## Gerina dešrų skonį;

## Mažina ph;

## Naudojami kaip maistiniai dažai.

31 užduotis. KOKIU TIKSLU DEŠRŲ MASEI RUOŠTI NAUDOJAMI KVIETINIAI MILTAI:

## Vandens rišlumo savybėms pagerinti;

## Baltymų kiekiui padidinti;

## Skoniui pagerinti;

## Spalvai stabilizuoti.

32 užduotis. KAIP TEISINGAI APIBŪDINAMA KARŠTAI RŪKYTŲ IR VIRTŲ RŪKYTŲ DEŠRŲ MASĖS STRUKTŪRA:

- Tai dešrų masė, kuriai būdinga suardyta raumenų audinio struktūra;

- Tai grūdėtos struktūros dešrų masė;

- Tai vientisos struktūros dešrų masė.

33 užduotis. KODĖL ŠALTAI RŪKYTŲ DEŠRŲ MASĖS RUOŠIMUI NAUDOJAMA PAŠALDYTA RIEBI ŽALIAVA:

## Tai pagerina masės brendimą;

## Kad pagerėtų masės spalva;

## Norint gauti “grūdėtą” masės struktūrą;

- Kad mėsa geriau surištų drėgmę.

34 užduotis. KURIS IŠ IŠVARDINTŲ TEIGINIŲ NETINKA DEŠRŲ APVALKALAMS APIBŪDINTI:

- Suteikia gaminiui spalvą ir skonį;

- Yra informacijos šaltinis;

- Suteikia gaminiui formą;

- Saugo turinį nuo aplinkos poveikio.

35 užduotis. KOKS YRA SŪDYTŲ ŽARNŲ MIRKYMO PRIEŠ DEŠRŲ KIMŠIMĄ TIKSLAS:

- pašalinami suteršimai;

- suteikiamas elastingumas žarnų sienelėms;

- patikrinama žarnų kokybė.

36 užduotis. IŠRINKITE TEIGINIO TEISINGĄ PABAIGĄ: „VIRTŲ DEŠRŲ IR DEŠRELIŲ MASĖ Į APVALKALĄ KEMŠAMA MINKŠČIAU, NES...“:

- Termiškai apdorojant vyksta garavimas nuo gaminio paviršiaus ir apvalkalas deformuojasi;

- Termiškai apdorojant sumažėja gaminio tūris ir jo paviršius deformuojasi;

- Termiškai apdorojant didėja gaminio tūris, vyksta garavimas, brinkimas ir apvalkalas gali suplyšti.

37 užduotis. KOKS DEŠRŲ MASĖS KIMŠIMO SLĖGIS YRA OPTIMALIAUSIAS ŠALTAI RŪKYTOMS DEŠROMS KIMŠTI:

## Iki 2 MPa;

## 0,6–0,8 MPa;

## 0,4–0,6 MPa;

## 1,0–1,2 MPa.

38 užduotis. KOKIO TERMINIO PROCESO METU PRASIDEDA NITRITO SKILIMAS IR SPALVOS ATSIGAIVINIMO REAKCIJA MĖSOS GAMINYJE:

- Virimo;

- Rūkymo;

- Pašildymo (rausvinimo);

- Kepimo.

39 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE, TERMIŠKAI APDOROJANT MĖSOS GAMINIUS, PRASIDEDA NITRITO ATSIGAIVINIMO IR SPALVOS FORMAVIMOSI REAKCIJA:

- (60–70) °C;

- (35–40) °C;

- 72 °C.

40 užduotis. KURIS IŠ IŠVARDYTŲ TEIGINIŲ YRA NETEISINGAS:

- Apkepinimo metu apdžiūsta ir sutvirtėja apvalkalas;

- Rūkant gaminyje vyksta šilumos, drėgmės ir masės mainai;

- Rūkymo medžiagų skverbimasis į gaminį yra blogesnis, jei gaminys yra pasūdytas bei mechaniškai apdorotas.

41 užduotis. KOKIE TECHNOLOGINIAI PARAMETRAI YRA BŪDINGI ŠALTAM GAMINIŲ RŪKYMUI RŪKYKLOJE:

- (45–50) °C temperatūra ir trukmė nuo 2–12 val.;

- (18–220 °C temperatūra ir trukmė 12–72 val.;

- (80–100) °C temperatūra ir trukmė 1–12 val., atsižvelgiant į gabalų dydį.

42 užduotis. KOKIA TEMPERATŪRA VIRIMO METU TURI BŪTI PASIEKIAMA PAUKŠTIENOS GAMINIO VIDUJE, KAD GAMINYS BŪTŲ VISIŠKAI SAUGUS VARTOTI:

- 68 °C;

- (75–80) °C;

- (65–75) °C.

43 užduotis. KODĖL KARŠTAI RŪKYTUS AR VIRTUS MĖSOS GAMINIUS PO TERMINIO APDOROJIMO BŪTINA NEDELSIANT ATŠALDYTI:

- Kad neišgaruotų iš gaminių paviršinių sluoksnių susiformavusios skonio ir aromato medžiagos;

- Kad nepablogėtų mėsos gaminių spalva;

- Kad gaminiuose likę nesunaikinti mikroorganizmai negalėtų daugintis.

44 užduotis. KOKIOMIS SĄLYGOMIS DŽIOVINAMI ŠALTAI RŪKYTI MĖSOS GAMINIAI:

- (18–22) °C temperatūros ir (75–85) % santykinės oro drėgmės patalpose;

- (2–4) °C temperatūros ir (80–85) % santykinės oro drėgmės patalpose;

- (12–15) °C temperatūros ir (75–78) % santykinės oro drėgmės patalpose.

45 užduotis. KOKIA YRA TERMIŠKAI APDOROJAMŲ MĖSOS GAMINIŲ VIRIMO TRUKMĖ:

- Verdama 3–5 val.;

- Verdama, kol gaminių viduje pasiekiama 72 °C temperatūra;

- Virimo trukmė priklauso nuo gaminio dydžio ir turi būti ne mažiau kaip 3 val.

46 užduotis. KOKS STABILUS JUNGINYS, SUTEIKIANTIS MĖSAI NATŪRALIĄ RAUSVAI RAUDONĄ SPALVĄ, SUSIDARO PO TERMINIO APDOROJIMO:

- Nitrozohemochromogenas;

- Nitrozomioglobinas;

- Metmioglobinas.

47 užduotis. KOKIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS GALI PATEKTI Į MĖSOS GAMINĮ TECHNOLOGINIO PROCESO METU:

## Žemės ūkio chemikalai, trąšos;

## Nitritai, dažikliai, plovikliai, dezinfekantai;

## Mikotoksinai, antibiotikai.

48 užduotis. KAIP IŠVENGTI PAŠALINIŲ OBJEKTŲ PATEKIMO Į GAMINĮ PO MĖSOS SŪDYMO IR MECHANINIO APDOROJIMO:

## Asmens higienos kontrolė;

## Nuolatinis gamybos patalpų valymas ir dezinfekcija;

## Metalo detektorių įrengimas.

49 užduotis. KOKIĄ ĮTAKĄ MĖSOS GAMINIO KOKYBEI TURI NATRIO NITRITO PERTEKLIUS:

- Pagerina mėsos gaminio skonį ir aromatą;

- Susidaro pigmentai su pilka, rusva ar žalsva spalva;

- Atgaivina mėsos spalvą.

50 užduotis. KAIP GALIMA BŪTŲ IŠVENGTI VIRTŲ MĖSOS GAMINIŲ PAŽALIAVIMO:

- Pakelti verdamų gaminių temperatūrą ir pailginti bendrą gaminių virimo trukmę;

- Pailginti gaminių sūdymo trukmę;

- Naudoti tik naujai paruoštą sūrymą.

51 užduotis. KOKIE YRA ANAEROBINIO MĖSOS PUVIMO POŽYMIAI:

- Puvimas prasideda raumenų gilumoje, prie kaulų, išsiskiria dujos, sklinda aštrus kvapas, mėsos spalva tampa pilkai žalia;

- Puvimo metu susidaro gleivės mėsos paviršiuje;

- Mėsa tampa rusva, vėliau pilka, žalsva, sklinda nemalonus kvapas.

52 užduotis. KURIUO ATVEJU VIRTŲ RŪKYTŲ GAMINIŲ KONSISTENCIJA TAMPA SAUSA:

- Panaudota mėsa su gedimo požymiais;

- Per maža santykinė oro drėgmė apdorojant ir laikant;

- Per aukšta jo virimo temperatūra.

53 užduotis. KOKIE GALUTINIAI SKILIMO PRODUKTAI PARODO, KAD ĮVYKO MĖSOS BALTYMŲ HIDROLIZĖ:

## Peroksidai, aldehidai, ketonai, oksirūgštys;

## Amoniakas, sieros vandenilis, merkaptanai, indolas, skatolas, krezolis;

- Laisvos riebiosios rūgštys, anglies dioksidas, vanduo.

54 užduotis. KOKIE DEFEKTAI ATSIRANDA, JEI DEŠRA PAKANKAMAI NEIŠVERDA:

## Masė pjūvyje yra tamsi, pjaunant limpa prie peilio;

## Išsiskiria sultinys, išsilieja riebalai;

## Gaminys sausas, apvalkalas susiraukšlėjęs.

55 užduotis. KOKIAIS BŪDAIS GALIMA APSAUGOTI PERDIRBAMĄ MĖSĄ NUO PATOGENINIŲ MIKROORGANIZMŲ DAUGINIMOSI:

## Terminis apdorojimas, šaldymas, džiovinimas;

## Dezinfekcija;

- Apdorojimas šarmais ir rūgštimis

56 užduotis. KURIS TEIGINYS TINKA VAKUUMINIAM MĖSOS GAMINIO ĮPAKAVIMUI APIBŪDINTI:

## Gaminys sandariai įvyniojamas į maistinę plėvelę;

## Gaminys pakuojamas į specialios formos indelį, į kurį prileidžiama apsauginių dujų mišinio;

## Gaminys įdedamas į laminuotos plastmasės maišelį ir iš jo išsiurbiamas oras.

57 užduotis. KOKIA DUJŲ MIŠINIO SUDĖTIS YRA NAUDOJAMA VIRTIEMS MĖSOS GAMINIAMS PAKUOTI MODIFIKUOTOJE APLINKOJE:

## 80 % O2 + 20 % CO2;

## % CO2 + 80 % N2;

## 80 % CO2 + 20 % N2.

58 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE LAIKOMI IR REALIZUOJAMI TERMIŠKAI APDOROTI MĖSOS GAMINIAI:

## (0 – 15) °C;

## (0 – 6) °C;

## (0 – 10) °C.

59 užduotis. KAIP ŽENKLINIMO ETIKĖTĖJE PAGAL NORMINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS YRA PATEIKIAMAS MĖSOS GAMINIO VARTOJIMO TERMINAS:

## „Geriausias iki ...“ (įrašoma data);

## „Tinka vartoti iki .....“ (įrašoma data);

## Vartojimo trukmė (įrašomas dienų skaičius).

60 užduotis. AR BŪTINA MĖSOS GAMINIO ETIKETĖJE NURODYTI JO VARTOJIMO INSTRUKCIJĄ:

## Taip, visuomet būtina;

## Nebūtina;

## Taip, jei be jos neįmanoma teisingai vartoti mėsos gaminio.

61 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ BENT PO 3 LIETUVOJE VEIKIANČIAS PAUKŠTIENOS IR MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONES:

| Paukštienos perdirbimo įmonės | Mėsos perdirbimo įmonės |
| --- | --- |
|  | 1. |
|  | 2. |
|  | 3. |

62 užduotis. PAŽYMĖKITE, KURIAME PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTAS DRUSKOS TIRPALO ĮŠVIRKŠTIMO ĮRENGINYS:

| Šaltinis: www.metalbud.com | Šaltinis: www.baltgina.lt | Šaltinis: www.ycmachine.cn |
| --- | --- | --- |
| a) | b) | c) |

63 užduotis. SUGRUPUOKITE PRIESKONIUS PAGAL JŲ PANAUDOJAMAS DALIS MĖSOS GAMINIUOSE:

| Vaisiai ir sėklos | Šaknys | Lapai ir žolės | - Imbieras, česnakas, svogūnas, salieras |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Pipirai, kalendra, kardamonas, muskatas |
|  |  |  | - Mairūnas, čiobrelis, bazilikas, rozmarinas |

64 užduotis. IŠ ŽEMIAU PATEIKTŲ GYVULIŲ SUBPRODUKTŲ IŠRINKITE IR PABRAUKITE 3, KURIE YRA I KATEGORIJOS:

Plaučiai, kepenys, kiaulių kojos, liežuviai, skrandžiai, inkstai, tešmenys, kiaulių ausys.

65 užduotis. IŠRINKITE 3 TEISINGUS VARIANTUS IŠ DEŠINĖS LENTELĖS PUSĖS IR ĮRAŠYKITE JUOS ATITINKANČIAS RAIDES Į KAIRĖJE PUSĖJE ESANČIUS 3 LANGELIUS:

| Kokie veiksniai įtakoja įdedamo ledo kiekį į ruošiamą homogeninę dešrų masę? |  |  | - Smulkintuvo konstrukcija; - Druskos kiekis receptūroje; - Pradinė žaliavų temperatūra; - Riebalų ir kolageninės žaliavos kiekis receptūroje; - Smulkintuvo lėkštės sukimosi greitis. |
| --- | --- | --- | --- |

66 užduotis. SUPORUOKITE, KOKIAIS OPTIMALIAIS KIEKIAIS YRA NAUDOJAMI PATEIKTOS RECEPTŪROS SUDEDAMOSIOS DALYS VIRTŲ DEŠRELIŲ GAMYBOJE:

| Receptūros sudedamosios dalys |  |  | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nitritinė druska; - Askorbo rūgštis / askorbatai; - Fosfatai; - Pieno milteliai. |  |  | a) 1,5-1,8 %; b) 2,0 %; c) 0,05 %; d) 0,3 %. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

67 užduotis. SUSKIRSTYKITE KARŠTAI RŪKYTŲ DEŠRŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS NUO VYKDOMO ANKSČIAUSIAI IKI VYKDOMO VĖLIAUSIAI:

- ..... Dešrų masės ruošimas smulkintuvu-maišykle.

- ..... Dešrų atšaldymas: 1 etapas - šalto vandens dušu, 2 etapas - intensyvus atšaldymas oru kameroje.

- ..... Žaliavos priėmimas, valymas, ruošimas.

- ..... Dešrų trumpalaikis brandinimas

- ..... Dešrų kabinimas ant lazdų ir į rėmus.

- .....Terminis apdorojimas: rausvinimas, džiovinimas, rūkymas, virimas.

- ..... Mėsos smulkinimas mėsmale.

- ..... Dešrų kimšimas į apvalkalą vakuuminiais kimštuvais.

- ..... Skerdenų skirstymas dalimis, išpjaustymas, mėsos išgyslinėjimas, rūšiavimas.

- ..... Pakavimas, ženklinimas, realizavimas.

68 užduotis. SUNUMERUOKITE TIESIOS FORMOS DEŠRŲ RIŠIMO RANKINIU BŪDU VEIKSMUS EILĖS TVARKA NUO 1 IKI 4:

## ....... skersiniai dešros perrišimai;

## ....... kilpos padarymas ir tvirtinimas dešros kabinimui;

## ....... atviro dešros galo užrišimas;

## ....... pakartotinas uždarojo dešros galo užtvirtinimas.

69 užduotis. SUPORUOKITE, KOKS DRĖGNIS PAGAL NORMINĮ DOKUMENTĄ ATITINKA ŽEMIAU IŠVARDINTĄ DEŠRŲ RŪŠĮ:

| ### Dešros rūšis |  |  | ### Drėgnis |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Karštai rūkytos dešros - Virtos dešros - Šaltai rūkytos dešros |  |  | #### a) 68-75 % b) 35-45 % c) 52-68 % d) 95 % |
| ### 1. | ### 2. | ### 3. |  |

70 užduotis. APSKAIČIUOKITE, KIEK REIKĖS ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ, NORINT PARUOŠTI 220 KG VIRTOS DEŠROS MASĖS PAGAL ŽEMIAU PATEIKTĄ RECEPTŪRĄ. GAUTUS REZULTATUS ĮRAŠYKITE PASKUTINIAME LENTELĖS STULPELYJE.

| Eil. Nr. | Žaliavos ir medžiagos | Norma, kg/100 kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jautiena (30/70) | 25 |  |
|  | Kiauliena (20/80) | 20 |  |
|  | Lašiniai | 23 |  |
|  | Bulvių krakmolas | 3 |  |
|  | Vanduo (ledo žvynelų pavidale) | 26 |  |
|  | Nitritinė druska (0,5-0,6 %) | 1,8 |  |
|  | Funkcinis-prieskonių mišinys (RAPHOS 2000 ) | 0,5 |  |
|  | Baltieji pipirai | 0,2 |  |
|  | Česnakai (švieži, smulkinti) | 0,5 |  |
|  | Iš viso: | 100,0 | 220,0 |

71 užduotis. IŠSPRĘSKITE UŽDAVINĮ. SKAIČIAVIMŲ REZULTATUS ĮRAŠYKITE Į PASKUTINĮ LENTELĖS STULPELĮ:

## Įmonėje per pamainą pagaminama 650 kg karštai rūkyto gaminio „Panevėžio file“, kurio išeiga 78 %. Mėsa sūdoma įšvirkštimo būdu, įšvirkščiant 25 % druskos tirpalo, skaičiuojant nesūdytos mėsos masei. Apskaičiuokite, kiek medžiagų reikės druskos tirpalui pagaminti, jei tirpalas gaminamas tokios sudėties:

| Eil. Nr. | Tirpalo sudedamosios dalys | Norma, kg / 10 kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitritinė druska (0,5-0,6 % natrio nitrito) | 0,8 |  |
| 2. | Fosfatinis sūdymo preparatas STAR 68 | 0,3 |  |
| 3. | Vanduo/ledas | 8,9 |  |

72 užduotis. IŠ PATEIKTŲ SĄVOKŲ IŠRINKITE IR PABRAUKITE NETERMINIAM MĖSOS GAMINIŲ APDOROJIMUI TAIKOMUS PROCESUS:

Virimas, džiovinimas, vytinimas, sūdymas, apkepinimas, šaltas rūkymas, atšaldymas.

73 užduotis. SUPORUOKITE PLASTMASĖS MEDŽIAGĄ SU JĄ ATITINKANČIU TRUMPINIU – ĮRAŠYKITE Į ŽEMIAU ESANTĮ LANGELĮ TRUMPINĮ ATITINKANČIĄ RAIDĘ:

| Polivinilchloridas | Polietilenas | Polistirenas | Polipropilenas | Polietilenteraftalatas | - PE; - PP; - PET; - PVC; - PS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |

74 užduotis. IŠ DEŠINIOJO LENTELĖS STULPELIO IŠRINKITE RAIDES ATITINKANČIAS TEISINGĄ BIOLOGINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ KLASIFIKACIJĄ:

| Bakterijos | Virusai | Parazitai | a) Cestoidai; b) Clostridium botulinum; c) Salmonella; d) Rotavirusas; e) Escherichia coli; f) Pirmuonys. |
| --- | --- | --- | --- |

# Modulis „Pieno gaminių gamyba“

1 užduotis. KAIP VADINAMAS LAIKOTARPIS, PER KURĮ ŠVIEŽIAME PIENE NESIVYSTO IR NESIDAUGINA JAME ESANTYS IR IŠ APLINKOS PATEKĘ MIKROORGANIZMAI:

# Laktacijos periodu;

- Baktericidine faze;

- Inaktyvacijos faze.

# 2 užduotis. KOKIĄ ĮTAKĄ PIENO KOKYBEI TURI BIOLOGIŠKAI AKTYVIOS MEDŽIAGOS:

- Prailgina baktericidinę fazę ir užtikrina normalų atskirų organų funkcionavimą;

- Trukdo rūgščiųjų pieno produktų gamybos technologinius procesus;

- Sukelia alergines reakcijas žmonėms, kurie vartoja produktus.

3 užduotis. KAS YRA KAZEINAS:

- Mišinys baltymų, nusėdančių parūgštinus pieną iki ph 4,6;

- Išrūgų baltymas, dalyvaujantis laktozės biosintezėje;

- Aktyviomis apsauginėmis savybėmis pasižymintis pieno globulinas.

4 užduotis. KIEK % SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ YRA PIENE:

- 12-16 %;

- 18-20 %;

- 32-40 %.

5 užduotis. KOKIE VEIKSNIAI ĮTAKOJA PIENO SUDĖTĮ, JO SINTEZĖS INTENSYVUMĄ PIENO LIAUKOSE:

- Pilnavertė gyvulių mityba ir normali medžiagų apykaita;

- Paros laikas ir intervalų tarp melžimų trukmė;

- Metų laikas ir laikymo sąlygos.

6 užduotis. KOKS PROCESAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLĖLYJE:

Šaltinis:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/76/Homogenizing_valve.svg/400px-Homogenizing_valve.svg.png

7 užduotis. IŠRINKITE 3 TEISINGUS VARIANTUS IŠ DEŠINĖS LENTELĖS PUSĖS IR ĮRAŠYKITE JUOS ATITINKANČIAS RAIDES Į KAIRĖJE PUSĖJE ESANČIUS 3 LANGELIUS:

| Kurie apibūdinimai charakterizuoja homogenizavimo proceso privalumus? |  |  | a) Geresnis raugintų pieno gaminių stabilumas; b) Sodresnis gaminių skonis; c) Padidintas gaminių jautrumas oksidacijai; d) Sumažintas lipidų išsiskyrimo greitis gaminių laikymo metu; e) Pakitusi gaminių spalva; f) Jautrumas šliužo fermento poveikiui. |
| --- | --- | --- | --- |

8 užduotis. KOKIA YRA MEMBRANINIO FILTRAVIMO PROCESO ESMĖ:

- Pieno sudedamųjų dalių atskyrimas jų molekuliniame ir joniniame lygmenyje;

- Mechaninis procesas, kurio metu iš skysčių arba dujų filtru atskiriamos kietosios dalelės;

- Pieno išskaidymas į dvi skirtingo tankio frakcija: grietinėlę ir liesą pieną.

9 užduotis. PIENO BIOLOGINĖ SAVYBĖ APIBŪDINAMA BAKTERICIDINE FAZE. TAI YRA:

- Antibakterinių medžiagų aktyvi veikla, kurios metu slopinama bakterijų veikla arba sunaikinamos bakterijos;

- Antibakterinių medžiagų veikla, kai piene nevyksta jokios cheminės reakcijos;

- Antibiotinių medžiagų aktyvi veikla, kai sunaikinami visi virusai ir bakterijos.

10 užduotis. PAGRINDINIAI NORMINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJAMASI SUPERKANT PIENĄ:

- Pieno supirkimo taisyklės ir Europos Tarybos reglamentas EB 853/2004;

- Europos Tarybos reglamentas EB 853/2004;

- Pieno supirkimo taisyklės.

11 užduotis. ŽALIAVŲ KOKYBĖS VERTINIMO METODAI YRA:

- Jusliniai ir cheminiai;

- Jusliniai, cheminiai ir mikrobiologiniai;

- Jusliniai, cheminiai, fizikiniai, technologiniai ir mikrobiologiniai / biocheminiai;

- Jusliniai, cheminiai ir technologiniai.

12 užduotis. KOKIA SEKA VERTINAMOS PIENO JUSLINĖS SAVYBĖS:

- Išvaizda, konsistencija, skonis ir kvapas;

- Išvaizda, skonis, konsistencija ir kvapas;

- Kvapas, išvaizda, skonis ir konsistencija.

13 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE LAIKOMAS ŽALIAS PIENAS:

- 2–6 o C;

- 4–10o C;

- 0–6o C.

14 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE GERIAUSIAI ATLIKTI PIENO VALYMĄ:

- 60o C;

- 35–45o C;

- 20–30o C.

15 užduotis. KOKS PIENO ŠALDYMO TIKSLAS:

- Pagerinti pieno konsistenciją ir suteikti geresnes skonines savybes;

- Suteikti pienui tirštesnę konsistenciją;

- Prislopinti mikroorganizmų veiklą.

16 užduotis. KOKIE PIENO VALYMO TIKSLAI:

- Išvalyti pieną nuo įvairių mechaninių priemaišų;

- Išvalyti pieną nuo bakterijų ir jų sporų bei nuo mechaninių priemaišų;

- Išvalyti pieną nuo cheminių medžiagų.

17 užduotis. APRAŠYKITE PAVEIKSLE PATEIKTO ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPĄ:

| Šaltinis:www.dairyprocessinghandbook.com/chapter/centrifugal-separators-and-milk-standardization | .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. |
| --- | --- |

18 užduotis. PASKAIČIUOKITE, KIEK REIKĖS 2,5 % RIEBUMO PIENO IR 20 % RIEBUMO GRIETINĖLĖS, NORINT PAGAMINTI 500 KG 10 % RIEBUMO MIŠINIO.

..............................................................................

19 užduotis. PASKAIČIUOKITE, KIEK REIKĖS LIESO PIENO, NORINT NORMALIZUOTI 300 KG 10 % RIEBUMO GRIETINĖLĖS IKI 6 % RIEBUMO MIŠINIO.

..............................................................................

20 užduotis. KOKS MAŽIAUSIAS RIEBUMAS GALI BŪTI PIENO RIEBALŲ PRODUKTUOSE PAGAL „PRIVALOMUOSIUS PIENO RIEBALŲ PRODUKTŲ KOKYBĖS REIKALAVIMUS”:

- 41 %;

- 50 %;

- 30 %.

21 užduotis. IŠVARDYKITE VARŠKĖS GAMYBOS VONIOS KONSTRUKCINES DALIS:

Šaltinis: Sprindys R. Pieno pramonės įrengimai

Varškės vonia BK-1:

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

22 užduotis. IŠVARDYKITE SVIESTO MUŠTUVO SUDĖTINES DALIS IR APIBŪDINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ:

Šaltinis: www.dairyprocessinghandbook.com/chapter/butter-and-dairy-spreads

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

23 užduotis. PAGAL PATEIKTĄ SCHEMĄ ĮRAŠYKITE KIETO SŪRIO GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO OPERACIJAS PAGAL JŲ ATLIKIMO EILIŠKUMĄ:

Šaltinis: www.sensorex.com/blog/2016/05/02/cheese-making-ph-measurements/

24 užduotis. KODĖL SŪDANT SUTVIRTĖJA SŪRIO PAVIRŠIUS:

- Pasišalina drėgmė, padidėja druskos koncentracija, pasikeičia baltymų koloidinis būvis;

- Pasikeičia baltymų izoelektrinis būvis;

- Pasikeičia sūrymo sudėtis, paviršius išbrinksta.

25 užduotis. PAAIŠKINKITE KOKIU TIKSLU NAUDOJAMAS MIKROFILTACIJOS ĮRENGINYS PASTERIZUOTO IR PRAILGINTO GALIOJIMO LAIKO PIENO GAMYBOS LINIJOJE:

Šaltinis: www.dairyprocessinghandbook.com/chapter/pasteurized-milk-products

1 – tarpinė talpa, 2 – pasterizatorius, 3 – separatorius, 4 – normalizatorius, 5 – plokštelinis pašildytuvas, 6 – mikrofiltracijos įrenginys, 7 – homogenizatorius.

26 užduotis. NUSAKYKITE KIEKVIENOS VARŠKĖS GAMYBOS OPERACIJOS VIETĄ IR PARAMETRUS:

27 užduotis. KOKIU TIKSLU, NAUDOJANT CACL2, KOREGUOJAMA PIENO SUDĖTIS:

- Sūrių gamybai skirtą pieną pasterizuojant, dalis piene esančių kalcio druskų iš tirpios būklės pereina į netirpią, o tai blogina sutraukos kokybę;

- Siekiant pagreitinti sūrių nokinimo procesą;

- Siekiant pagreitinti išrūgų išsiskyrimo procesą.

28 užduotis. KOKIU TIKSLU KOREGUOJAMOS PIENO MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS:

- Siekiant sunaikinti techniniu požiūriu naudingą mikroflorą;

- Siekiant sunaikinti techniniu požiūriu žalingą, dujas gaminančią mikroflorą (žarnyno, puvimo mikroflorą), sviestarūgštes bakterijas;

- Siekiant sumažinti somatinių ląstelių skaičių ir padidinti bendrąjį bakterinį užterštumą.

29 užduotis. KURIS IŠ PATEIKTŲ APIBŪDINIMŲ CHARAKTERIZUOJĄ RAUGINTĄ PIENO GĖRIMĄ:

- Tai rauginti pieno produktai, pagaminti su vaisiais, uogomis, sirupu, cukrumi, medumi bei kitais priedais;

- Tai rauginti pieno produktai, praturtinti probiotikais;

- Tai rauginti pieno produktai, pagaminti iš natūralaus lieso pieno.

30 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE PASTERIZUOJAMAS MIŠINYS, IŠ KURIO GAMINAMI RAUGINTO PIENO GĖRIMAI:

- 90–92 °C temperatūroje 2–3 min.;

- 70–75 °C temperatūroje 15–20 s;

- 85–87 °C temperatūroje 10–15 min.

31 užduotis. KAS, GAMINANT RAUGINTUS PIENO PRODUKTUS, LEMIA RAUGINIMO PROCESO PABAIGĄ:

- Mišinio konsistencija ir titruojamasis rūgštingumas;

- Naudojamo raugo koncentracija;

- Technologinių procesų eiliškumas.

32 užduotis. LEDŲ GRŪDINIMĄ BŪTINA ATLIKTI PER TRUMPĄ LAIKĄ, NES:

- Produktas gali greitai ištirpti;

- Produktas gali pradėti gesti;

- Produkte gali padidėti ledo kristalai.

33 užduotis. LEDŲ REKRISTALIZACIJA – TAI:

- Mažų ledo kristalų augimas;

- Ledų tirpimas;

- Naujų ledo kristalų susidarymas.

34 užduotis. KOKIA ĮTAKĄ REKRISTALIZACIJA TURI LEDŲ KOKYBEI:

- Gerina kokybę;

- Didina ledų tūrį;

- Blogina kokybę ir mažina ledų kremiškumą.

35 užduotis. LEDŲ GRŪDINIMO TRUKMĖ PRIKLAUSO NUO:

- Ledų mišinio kiekio;

- Įrenginių našumo, grūdinimo temperatūros ir ledų fasuotės;

- Grūdinimo temperatūros.

36 užduotis. PAGAL PATEIKTO KREFYRINIO RAUGO GAMYBOS SCHEMA APRAŠYKITE RAUGO GAMYBOS TECHNOLOGINĮ PROCESĄ:

37 užduotis. PAGAL PATEIKTĄ TECHNOLOGINĘ SCHEMĄ APRAŠYKITE RAUGINTO PIENO GĖRIMŲ SU PRIEDAIS GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ:

38 užduotis. ĮRAŠYKITE RAUGŲ KULTŪRŲ PAVADINIMUS:

| Raugo kultūra | Raugo kultūros pavadinimas |
| --- | --- |
| Šaltinis. http://farm1.static.flickr.com/6/7045930_6befd57add.jpg | 1. |
| Šaltinis: http://genome.jgi-psf.org/laccr/laccr.home.html | 2. |

39 užduotis. PAGAL PATEIKTĄ TECHNOLOGINĖS LINIJOS SCHEMĄ APRAŠYKITE GRIETINĖLĖS GAMYBOS TECHNOLOGINĮ PROCESĄ:

Šaltinis: www.dairyprocessinghandbook.com/chapter/pasteurized-milk-products

Grietinėlės gamybos technologinė linija.

1– normalizavimo talpa, 2 – siurblys, 3 – pasterizatorius, 4 – homogenizatorius, 5 – išlaikytuvas.

40 užduotis. SVIESTAS – TAI PRODUKTAS, KURIAME PIENO RIEBALŲ YRA:

- Ne mažiau kaip 70 ir ne daugiau kaip 80 %;

- Ne mažiau kaip 80 ir ne daugiau kaip 90 %;

- Ne mažiau kaip 90 ir ne daugiau kaip 100 %.

41 užduotis. KOKS DIDŽIAUSIAS DRĖGMĖS KIEKIS SVIESTE:

- %;

- %;

- %.

42 užduotis. KODĖL SVIESTAS YRA MINKOMAS:

- Siekiant padaryti tolygią sviesto masę;

- Siekiant sulipinti sviesto grūdelius ir atskirti pasukas;

- Siekiant susmulkinti drėgmės lašelius ir gauti geros konsistencijos sviestą.

43 užduotis. KOKIA BIOLOGINIO RAUGINIMO METODO ESMĖ:

- Rauginama esant tokiai temperatūrai, kad būtų įmanomas biologinis medžiagų skilimas;

- Grietinėlė užraugiama aromatinių ir pienarūgščių kultūrų raugais;

- Rauginimui turi būti naudojamos tam tikros medžiagos.

44 užduotis. KOKS NORMALIZAVIMO BŪDAS TAIKOMAS GAMINANT SŪRIUS:

- Normalizavimas pagal riebalus;

- Normalizavimas pagal riebalus ir baltymus;

- Normalizavimas pagal riebalus ir sausąsias medžiagas.

45 užduotis. VALGOMŲJŲ LEDŲ ĮPLAKIMAS TURI BŪTI:

- Ne mažiau kaip 40–60 %,

- Ne mažiau kaip 60–100 %,

- Ne mažiau kaip 10–30 %.

# Pasirenkamasis modulis „Šakočių gamyba“

1 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, NURODYDAMI, AR PATEIKTI TEIGINIAI APIE ŠAKOČIŲ GAMYBĄ YRA TEISINGI AR NE:

| Eil. Nr. | Teiginys | Taip / Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šakočiai gaminami iš riebaus biskvito tešlos |  |
| 2 | Tešlos kokybė nepriklauso nuo plakimo laiko |  |
| 3 | Baltymus reikia išplakti atskirai |  |
| 3 | Išplakti baltymai nekrenta nuo mentelės, laiko formą |  |
| 4 | Tešla turi būti labai tiršta, gabalais kristi nuo samčio |  |
| 5 | Šakočiai kepami krosnyse, skardose |  |
| 6 | Volų apvyniojimas kepimo popieriumi šakočių kepimui ir kokybei įtakos neturi |  |
| 7 | Šakočiams kepimo temperatūra reguliuojama didinant ar mažinant veleno atstumą nuo kaitinimo elementų |  |
| 8 | Šakočio atšakos formuojasi velenui sukantis kuo mažesniu greičiu |  |
| 9 | Užpylus tešlą ant dar žalios tešlos vėliau nuo kepamo šakočio pradeda kristi dar ne visai iškepę gaminio gabalai |  |
| 10 | Šakočius nuo volų geriausia nuimti dar šiltus |  |
| 11 | Šakočių tešlą išpurina kepimo milteliai |  |
| 12 | Šakočiai pakuojami į maistinę plėvelę, celofaną arba specialias kartonines dėžes |  |
| 13 | Nutekėjusi kepimo metu tešla surenkama ir išmetama |  |

2 užduotis. PAGAL PATEIKTUS TEIGINIUS APIE ŠAKOČIŲ YDAS IR ŠAKOČIŲ YDŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS PABAIKITE PILDYTI TUŠČIAS LENTELĖS GRAFAS. PILDYDAMI LENTELĘ VADOVAUKITĖS TOJE PAČIOJE EILUTĖJE NURODYTA INFORMACIJA APIE YDAS ARBA JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS:

| Eil. Nr. | Ydos | Priežastys |
| --- | --- | --- |
| Pavyzdys: | Tešla nubėga, nutyška nuo volo | Per skysta tešla, per greitai sukasi velenas |
|  | Tešla sunkiai teka nuo samčio |  |
|  | Šakotyje atsirado skylė Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė |  |
|  | Šakotis per daug sukepęs Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė |  |
|  |  | Ilgai kepta mažu greičiu |
|  | Kepant pradeda kristi ragelių viršūnės |  |
|  | Rageliai maži, smulkūs |  |
|  | Įpusėjus kepimui pradeda kristi apkeptos tešlos gabalai |  |

3 užduotis. ŠAKOČIAI KEPAMI IŠ:

- Kapotos tešlos;

- Plikytos tešlos;

- Riebaus biskvito tešlos.

4 užduotis. TEŠLĄ IŠPURINA:

- Mielės;

- Plakant baltymus susidariusios baltymų ir oro pūslelės;

- Kepimo milteliai.

5 užduotis. AROMATINĖS ŽALIAVOS PILAMOS:

- Pusė į visą tešlą, likusi dalis į paskutinę, ant viršutinių sluoksnių pilamą tešlą;

- Į visą tešlą;

- Į paskutinę, ant viršutinių sluoksnių pilamą tešlą.

6 užduotis. TEŠLA ŠAKOČIAMS TURI BŪTI:

- Skysta, tekanti;

- Labai tiršta;

- Grietinės tirštumo.

7 užduotis. IŠPLAKTI BALTYMAI Į MASĘ ĮMAIŠOMI:

- Prieš beriant miltus;

- Subėrus miltus ir užmaišius masę;

- Visos žaliavos sudedamos ir plakamos kartu.

8 užduotis. PIRMUS TRIS TEŠLOS UŽPYLIMUS REIKIA DARYTI VELENUI SUKANTIS:

- Kuo didesniu greičiu;

- Mažu greičiu;

- Vidutiniu greičiu, po to didinant greitį.

9 užduotis. NEIŠKEPUSIOS GAMINIO DALYS PRADEDA KRISTI KEPIMO METU:

- Per anksti uždėjus išplaktus baltymus ant dar neapkepusios tešlos;

- Per vėlai užpylus ant jau apkepusios tešlos;

- Tešlos užpylimo dažnis įtakos neturi.

10 užduotis. ŠAKOČIŲ KEPIMUI KARŠTIS REGULIUOJAMAS:

- Keičiant veleno atstumą nuo kaitinimo elementų;

- Kepama tuo pačiu vidutiniu karščiu;

- Temperatūra nustatoma iš anksto.

11 užduotis. ŠAKOČIAI BAIGIAMI KEPTI:

- Kai jų spalva tampa ruda;

- Kai spalva šviesi, o paviršius apdžiūvęs;

- Nustatoma balanėle, ar pakanka kepti.

12 užduotis. AR GALIMA RECEPTŪROJE NURODYTĄ GRIETINĖLĘ KEISTI GRIETINE:

- Galima, tik reikia perskaičiuoti žaliavų kiekį;

- Negalima;

- Toks pakeitimas tešlos kokybei įtakos neturi.

### Pasirenkamasis modulis „Konditerijos gaminių gamyba“

### 1 užduotis. KOKIA YRA SIRUPO, SKIRTO PUSGAMINIAMS DRĖKINTI, DRĖGMĖ:

- 48–50 %;

- 75–80 %;

- 95 %.

2 užduotis. KOKS GRIETINĖLĖS KREMO REALIZACIJOS LAIKAS:

- 6 val.;

- 12 val.;

- 16 val.

3 užduotis. KOKIA PLIKYTO GAMINIO STRUKTŪRA:

- Tuščiavidurė;

- Puri;

- Akyta.

4 užduotis. KAS IŠPURINA PLIKYTĄ PUSGAMINĮ:

- Karšti vandens garai;

- Cheminiai purikliai;

- Oras, patekęs plakimo metu.

5 užduotis. KOKIA TURI BŪTI UŽPLIKYTOS MASĖS TEMPERATŪRA:

- 80º C;

- 40º C;

- 110º C.

6 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMI PLIKYTOS TEŠLOS GAMINIAI:

- 200–210º C;

- 250–270º C;

- 150–170º C.

7 užduotis. KĄ REIKIA ATLIKTI, KAD ŠOKOLADINĖ GLAZŪRA BŪTŲ BLIZGI:

- Temperuoti;

- Atvėsinti;

- Įlašinti lašelį vandens.

8 užduotis. KODĖL KEPANT PLIKYTUS, SLUOKSNIUOTUS, KAPOTUS BISKVITINIUS GAMINIUS KEPIMO PRADŽIOJE NEGALIMA ATIDARINĖTI KEPIMO SPINTOS DURELIŲ:

- Kad gaminiai nesukristų;

- Kad nesumažėtų kepimo temperatūra;

- Reikia taupyti šiluminę energiją.

9 užduotis. KOKIAIS BŪDAIS GALIMA RUOŠTI BISKVITINĘ TEŠLĄ:

- Šiltu ir šaltu;

- Šaltu;

- Plikytu.

10 užduotis. RIEBUS BISKVITAS NUO PAPRASTO SKIRIASI TUO, KAD:

- Riebaus biskvito tešla ruošta su riebalais ir purikliais;

- Paprasto biskvito tešloje yra riebalų;

- Niekuo nesiskiria.

11 užduotis. KOKIE MILTAI IMAMI KAPOTAI, SLUOKSNIUOTAI, MIELINEI, PLIKYTAI TEŠLAI RUOŠTI:

- Stipraus glitimo;

- Silpno glitimo;

- Vidutinio glitimo.

12 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMI KAPOTOS TEŠLOS PUSGAMINIAI:

- 250º C;

- 100–150º C;

- 240–250º C.

13 užduotis. KAS IŠPURINA KAPOTĄ TEŠLĄ:

- Karšti vandens garai;

- Cheminiai purikliai;

- Kiaušiniai.

14 užduotis. KAIP NUSTATOMA, AR KAPOTI, SLUOKSNIUOTI GAMINIAI IŠKEPĘ:

- Pakėlus peiliu iš apačios;

- Pagal spalvą;

- Pagal kepimo laiką.

15 užduotis. KOKIA YRA SLUOKSNIUOTŲ GAMINIŲ STRUKTŪRA:

- Sudaryta iš tarpusavyje sujungtų tešlos lapelių;

- Puri;

- Tuščiavidurė.

16 užduotis. KOKS PAGRINDINIS DARBO PROCESAS, GAMINANT SLUOKSNIUOTĄ TEŠLĄ:

- Miltinės tešlos sluoksniavimas su riebalais;

- Miltų kapojimas su riebalais;

- Visų komponentų maišymas.

17 užduotis. TARP SLUOKSNIAVIMŲ TEŠLA PALAIKOMA:

- Šaltai 20–30 min.;

- Šaltai 1–2 val.;

- Šiltai 20–30 min.

18 užduotis. KOKIA YRA TRAPIŲ GAMINIŲ STRUKTŪRA:

- Sudaryta tarsi iš mažų smiltelių;

- Pūslėta;

- Akyta.

19 užduotis. KAS IŠPURINA KIETĄ TRAPIĄ TEŠLĄ:

- Cheminiai purikliai;

- Oras;

- Mielės.

20 užduotis. KAS NUTINKA ILGAI MAIŠANT TRAPIĄ TEŠLĄ SU MILTAIS:

- Tešla pasidaro tąsi;

- Tešla suskystėja;

- Maišymo trukmė tešlai įtakos neturi.

21 užduotis. IŠ KOKIOS TEŠLOS GAMINAMI TRAPŪS KREPŠELIAI:

- Kietos trapios tešlos;

- Minkštos trapios tešlos;

- Kapotos tešlos.

22 užduotis. KAS YRA PAGRINDINĖ ŽALIAVA RUOŠIANT ORINĘ IR ORINĘ-RIEŠUTINĘ TEŠLĄ:

- Kiaušinių baltymai;

- Kiaušiniai;

- Kiaušinių tryniai.

23 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMI ORINĖS TEŠLOS PUSGAMINIAI:

- 100–120º C;

- 80–100º C;

- 160–180º C.

24 užduotis. KAIP PARUOŠIAMOS SKARDOS ORINĖS TEŠLOS PUSGAMINIAMS KEPTI:

- Išklojamos pergamentiniu popieriumi;

- Ištepamos riebalais;

- Pašlakstomos vandeniu.

25 užduotis. KAS IŠPURINA BALTYMINES TEŠLAS:

- Mechaninis būdas;

- Cheminiai purikliai;

- Mielės.

26 užduotis. MIELINĖ TEŠLA NUO KITŲ TEŠLŲ SKIRIASI TUO, KAD:

- Ją kildina ir raugina mielės;

- Į receptūrą įeina daug riebalų;

- Į tešlą dedama daug druskos.

27 užduotis. MIELINĖ TEŠLA GALI BŪTI RUOŠIAMA:

- Su įmaišu arba be įmaišo;

- Plikytu būdu;

- Šiltu būdu.

28 užduotis. KAIP NUSTATOMA, AR MIELINĖ TEŠLA VISIŠKAI IŠRŪGUSI:

- Paspaudus nelieka įdubimo, greitai atsistato;

- Paspaudus lieka įdubimas;

- Paspaudus sukrenta.

29 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMOS MIELINĖS BANDELĖS:

- 240–250º C;

- 180–200º C;

- 200–220º C.

30 užduotis. KOKIA TEMPERATŪRA GERIAUSIA MIELINEI TEŠLAI KILDYTI:

- 29–33º C;

- 45º C;

- 80º C.

31 užduotis. KOKIA YRA MILTŲ DRĖGMĖ:

- 30 %;

- 15 %;

- 1 %.

32 užduotis. KOKS YRA PAGRINDINIS MILTŲ RODIKLIS RŪŠIAI NUSTATYTI:

- Peleningumas;

- Glitimas;

- Drėgmė.

33 užduotis. KAIP KIAUŠINIAI PARUOŠIAMI PRIEŠ GAMYBĄ:

- Tik nuplaunami;

- Nuplaunami ir dezinfekuojami;

- Nuplaunami, dezinfekuojami ir vėl nuplaunami.

34 užduotis. KOKIOS RŪŠIES DRUSKA NAUDOJAMA KEPINIAMS:

- I arba II rūšies;

- Ekstra ir I rūšies;

- Ekstra ir II rūšies.

35 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE GERIAUSIAI DAUGINASI MIELĖS:

- 50–60o C;

- 10–16o C;

- 26–28o C.

36 užduotis. MILTŲ DRĖGNO GLITIMO KIEKIS YRA 28–32 %. KOKIAI TEŠLAI TINKAMIAUSI ŠIE MILTAI:

- Mielinei;

- Vaflinei;

- Plikytai.

37 užduotis. KĄ REIŠKIA ŠIS MILTŲ ŽYMĖJIMAS „550D“:

- 550 – peleningumas, D – glitimo kiekis;

- 550 – glitimo kiekis, D – peleningumas;

- 550 – peleningumas, D – miltų rūšis.

38 užduotis. KOKIA KIAUŠINIŲ NORMA MIELINĖJE TEŠLOJE:

- 20 % nuo miltų masės;

- 30 % nuo miltų masės;

- 40 % nuo miltų masės.

39 užduotis. KAIP SKIRSTOMI KIAUŠINIAI PAGAL MASĘ:

- Dideli, vidutiniai, maži;

- XL, L, M, S;

- A, B, C.

40 užduotis. KOKIA CUKRAUS DRĖGMĖ:

- 0,1 %;

- 1,0 %;

- 10,0 %.

41 užduotis. KIEK Į FORMĄ DEDAMA BISKVITINĖS TEŠLOS:

- ½ formos aukščio;

- ¾ formos aukščio;

- Pilną formos tūrį;

- 1/5 formos aukščio.

42 užduotis. KOKIU BŪDU PLAKAMAS BUŠĖ BISKVITAS:

- Šaltu būdu;

- Šiltu būdu;

- Šaltu arba šiltu būdu;

- Panaudojant slėgį.

43 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMI BISKVITINIAI PUSGAMINIAI VYNIOTINIAMS:

- 200–220o C temperatūroje 8–15 min.;

- 160–180o C temperatūroje 15–25 min.;

- 260–280o C temperatūroje 5 min.;

- 140–160o C temperatūroje 45 min.

44 užduotis. KOKIA BISKVITINIŲ PUSGAMINIŲ BRANDINIMO TRUKMĖ:

- 4 val.;

- 2 val.;

- 16 val.;

- 8 val.

45 užduotis. PRIEŠ PLAKIMĄ KIAUŠINIŲ BALTYMAI:

- Sumaišomi su cukrumi;

- Atšaldomi iki 15o c;

- Atšaldomi iki 2o c;

- Pašildomi iki 50o C.

46 užduotis. IŠPLAKTŲ BALTYMŲ TŪRIS PADIDĖJA:

- 5–6 kartus;

- 2–3 kartus;

- 1 kartą;

- Nepadidėja.

47 užduotis. PLAKANT BALTYMŲ TEŠLĄ ŠILTU BŪDU CUKRUS SU KIAUŠINIAIS PAŠILDOMI IKI:

- 45o C;

- 60 o C;

- 38o C;

- 24o C.

48 užduotis. KOKIU BŪDU RUOŠIAMA BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLA:

- Šaltu būdu;

- Plikytu būdu;

- Šiltu būdu;

- Pagreitintu būdu.

49 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE KEPAMA BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLA:

- 100–110o C;

- 80–100 o C;

- 160–180o C;

- 110–180 o C.

50 užduotis. SKARDOS BALTYMŲ, BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLOS GAMINIAMS KEPTI:

- Pašlakstomos vandeniu;

- Išklojamos pergamentiniu popieriumi;

- Niekaip ypatingai neruošiamos.

51 užduotis. JEIGU IŠKEPTI GAMINIAI PRILIPĘ PRIE POPIERIAUS, JUOS NUIMANT REIKIA:

- Gramdyti mentele;

- Sudrėkinti gaminius ir nuimti;

- Sudrėkinti popieriaus apatinę pusę ir nuimti.

52 užduotis. BALTYMŲ TEŠLOS GAMINIAI KEPAMI:

- 100–110˚ C;

- 150–160˚ C;

- 110–120˚ C.

53 užduotis. BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLOS GAMINIAI KEPAMI:

- 100–110˚ C;

- 150–160˚ C;

- 110–120˚ C.

54 užduotis. BALTYMŲ TEŠLOS GAMINIAI GALI BŪTI FORMUOJAMI:

- Kočiojant tešlą;

- Konditeriniu maišeliu su lygiu antgaliu;

- Konditeriniu maišeliu su dantytu antgaliu.

55 užduotis. BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLOS GAMINIAI GALI BŪTI FORMUOJAMI:

- Kočiojant tešlą;

- Konditeriniu maišeliu su lygiu antgaliu;

- Konditeriniu maišeliu su dantytu antgaliu.

56 užduotis. BALTYMŲ, BALTYMŲ-RIEŠUTŲ TEŠLOS GAMINIAI SULIPĘ, IŠTIŽĘ, BE KONTŪRŲ, NES:

- Blogai išplakti baltymai;

- Per karšta krosnis;

- Per anksti ištraukti iš krosnies.

57 užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ:

Iš plikytos meduolinės tešlos medauninkai, meduoliai būna minkštesni ..........................., negu iš neplikytos tešlos. Medus, cukrus, ........................ krakmolo sirupas, riebalai, .......................... kaitinami puode iki ..................... temperatūros.

58 užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ:

Meduolinės tešlos ilgai minkyti ......................., nes ilgai minkant tešla apšyla ir po to kočiojant ............................ . Paruoštos tešlos drėgmė ................ %, temperatūra – ne aukštesnė kaip ..........º C. Paruošta meduolinė tešla ............................. .

59 užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ:

Pyragai kepami ............... laipsnių ....................... temperatūros krosnyje ............. min., medauninkai kepami ........................ temperatūros krosnyje, maži meduoliai, meduolių sausainiai, ,,Bučinukų“, „Grybukų“ dalys kepamos .......................... temperatūros krosnyje ................... min.

60 užduotis. KURIE ŽODŽIAI ATITINKA MEDUOLINĖS TEŠLOS TEMĄ:

Cukrus, soda, kukurūzų miltai, vanilinis cukrus, plikymas, soja, minkymo mašina, konditerinis maišelis, medus, kava, gvazdikėliai, kiaušiniai, maišymas.

### Pasirenkamasis modulis „Šokolado gaminių gamyba“

1 užduotis. LENTELĖJE PAŽYMĖKITE, KURIE TEIGINIAI YRA TEISINGI AR NETEISINGI:

| Eil. Nr. | Teiginys | Taip / Ne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karamelė yra šokolado gaminys |  |
| 2. | Balto šokolado plytelė yra cukrinės konditerijos gaminys |  |
| 3. | Zefyras yra cukrinės konditerijos gaminys |  |
| 4. | Šokoladiniai saldainiai yra korpusiniai ir lieti |  |
| 5. | Dražė saldainiai yra šokolado gaminys |  |
| 6. | Želė saldainiai yra šokolado gaminys |  |
| 7. | Rankų darbo šokoladiniai saldainiai yra šokolado gaminys |  |
| 8. | Triufeliai yra cukrinės konditerijos gaminys |  |
| 9. | Kremas „Nutella“ yra šokolado gaminys |  |

2 užduotis. ĮRAŠYKITE TEMPERAVIMO TEMPERATŪRĄ:

Temperuojant šokoladą, jis tirpinamas. Svarbu, kad pasiektų ................. temperatūrą.

3 užduotis. ĮRAŠYKITE PRALEISTĄ INFORMACIJĄ:

Gaminant šokolado gaminius rankiniu būdu, pirmiausia .......................... šokoladas be papildomų kakavos riebalų ištirpinamas ir turi pasiekti .......................... temperatūrą. Šokoladas temperuojamas ant .............................. paviršiaus. Pasiekiama 46º C temperatūra, atšaldoma iki ............................., vėl pašildoma iki ....................... Temperuotas šokoladas pilamas į .......................... iki 26–28º C specialaus plastiko formas ir ............................, kad lygiai užpildytų formeles. Jeigu gerai neužsipildo formelės, pagamintų saldainių „dugneliai“ bus .........................................., per kurias sunksis įdaras. Šokolado ...................................... ir formos su šokoladu šaldomos iki .............................. Į paruoštus „dugnelius“ konditeriniu maišeliu dozuojamas įdaras. Vėl užpilamas šokoladas, išlyginamas, ir paruoštos formos šaldomos. Formos išimamos iš šaldymo spintos, ............................. pakratomos į darbo stalą, ir saldainiai, jeigu jie buvo pagaminti kokybiškai, ............................. .

4 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, PAAIŠKINKITE ŠOKOLADO IR JO GAMINIŲ YDAS BEI JŲ PRIEŽASTIS:

| Eil.Nr. | Šokolado ydos | Priežastys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Neblizga, paviršius su baltu apnašu |  |
| 2. | Šokoladas tąsus |  |
| 3. | Jaučiamas riebalų skonis |  |
| 4. |  | Šokoladas ar jo gaminiai, pabuvę šiltoje patalpoje, išnešami į vėsesnę patalpą, jo paviršiuje atsiranda baltas apnašas. Nukritus temperatūrai sustingsta išsiskyrę į paviršių riebalai, paviršius apsitraukia riebaliniu sluoksniu |
| 5. |  | Iš šaltos aplinkos išnešus į šiltą, gaminio paviršiuje kondensuojasi drėgmė, ji ištirpina esantį cukrų. Drėgmei garuojant, cukrus kristalizuojasi, todėl atsiranda pilkas apnašas |
| 6. | „Dugnelyje“ yra skylučių, pro jas sunkiasi įdaras Šaltinis:www.chocablog.com |  |
| 7. | „Sijonas“ saldainio apačioje Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė |  |

5 užduotis. ŽALIAVA ŠOKOLADUI GAUNAMA IŠ:

- Kavos pupelių,

- Kakavos pupelių;

- Cukraus miltelių.

6 užduotis. PAGRINDINIS PROCESAS ŠOKOLADO GAMYBOJE YRA ŠOKOLADO:

- Kaitinimas;

- Ataušinimas;

- Temperavimas.

7 užduotis. PRIEŠ IŠPILSTANT ŠOKOLADĄ Į FORMAS:

- Formos pašildomos iki 27–29º C;

- Šokoladas aušinamas 8–10º C;

- Šokoladas pašildomas iki 33–36º C.

8 užduotis. ŠOKOLADAS TEMPERUOJAMAS:

- Ant marmurinio darbo stalo paviršiaus arba temperavimo įrenginiuose;

- Vakuuminiuose temperavimo katiluose;

- Ant nerūdijančio metalo darbo stalo paviršiaus.

9 užduotis. GAMINIAMS SU ĮDARAIS FORMUOJAMO ŠOKOLADO TEMPERATŪRA 30–31,5º C, TAI ĮDARO TEMPERATŪRA TURI BŪTI 28º C, KAD:

- Ataušintų šokoladą;

- Sukibtų su šokoladu;

- Nesukibtų su šokoladu.

10 užduotis. KIETIEMS SALDAINIAMS, KREPŠELIAMS FORMUOTI NAUDOJAMAS:

- 70 % kakavos riebalų turintis šokoladas;

- 30 % kakavos riebalų turintis šokoladas;

- 50 % kakavos riebalų turintis šokoladas.

11 užduotis. SKIRTUMAS TARP CECHO TEMPERATŪROS IR IŠĖJIMO IŠ ŠALDYMO TUNELIO TEMPERATŪROS:

- Neturi būti didesnis daugiau kaip 5–10º C;

- Turi būti tokia pati temperatūra;

- Neturi būti mažesnis daugiau kaip 5–10º C.

12 užduotis. SVARBIAUSIA, KAD ŠOKOLADĄ TIRPINANT BŪTŲ PASIEKTA NE MAŽIAU KAIP:

- 49º C temperatūra;

- 23º C temperatūra;

- 45–50º C temperatūra.

13 užduotis. ŠOKOLADO KREMAMS GAMINTI NAUDOJAMI RIEBALAI:

- Turintys iki 1 % drėgmės, kurie suteikia tepamą struktūrą, nesukietėja kambario temperatūroje;

- Turintys iki 10 % drėgmės, kurie suteikia tepamą struktūrą, nesukietėja kambario temperatūroje;

- Turintys iki 1 % drėgmės, kurie suteikia tepamą struktūrą, sukietėja kambario temperatūroje.

14 užduotis. KOKIA TAI YDA IR KODĖL JI ATSIRADO:

Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

15 užduotis. KAKAVOS SVIESTAS – TAI:

- Vienas iš kakavos pupelių perdirbimo produktų, naudojamas šokoladui gaminti;

- Sviestas, sumaišytas su kakavos milteliais, naudojamas šokoladui gaminti;

- Šokoladinis sviestas, šalutinis šokolado gaminimo produktas.

16 užduotis. TEMPERAVIMAS – TAI:

- Šokolado ištirpinimas temperavimo įrenginyje;

- Temperatūros kaitaliojimas, šokolado masę pakaitinant ir atvėsinant iki tam tikros temperatūros;

- Šokolado pašildymas iki 45–50º C temperatūros.

17 užduotis. KAKAVOS SVIESTO DAUGIAUSIA YRA:

- Juodame šokolade;

- Pieniškame šokolade;

- Baltame šokolade.

18 užduotis. SUFORMUOTAS ŠOKOLADAS AUŠINAMAS IKI:

- 8–10º C temperatūros;

- 18–20º C temperatūros;

- 27–28º C temperatūros.

19 užduotis. ŠOKOLADO GAMINIAMS, SALDAINIAMS SU ĮDARAIS NAUDOJAMAS:

- 40 % kakavos riebalų turintis šokoladas;

- 70 % kakavos riebalų turintis šokoladas;

- 90 % kakavos riebalų turintis šokoladas.

20 užduotis. JEI ĮDARAMS NAUDOJAMAS ŠOKOLADAS:

- Jis turi turėti 70 % kakavos riebalų;

- Kakavos riebalų kiekis įdarams nesvarbus;

- Jis turi turėti 50 % kakavos riebalų.

21 užduotis. FORMŲ SU SALDAINIAIS IŠĖMIMAS IŠ ŠALDYMO SPINTOS:

- Kiekvienas saldainis išimamas atskirai su specialiu įrankiu;

- Apvožtos formos pakratomos į darbo stalą, ir saldainiai gerai iškrenta,

- Saldainiai iš formų iškratomi prieš šaldymą.

22 užduotis. ONE-SHOT TECHNOLOGIJA YRA PAGRĮSTA:

- Įdaro dozavimu į formas;

- Šokolado plytelių su įdarais gaminimu;

- Sinchronišku įdaro ir šokolado masės išpylimu į formas.

23 užduotis. KOKIA TAI YDA IR KODĖL JI ATSIRADO:

Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pasirenkamasis modulis „Kulinarijos gaminių gamyba“

1 užduotis. KĄ PIRMIAUSIAI PRIVALO ATLIKTI DARBUOTOJAS, PRIEŠ PRADĖDAMAS DIRBTI MAISTO TVARKYMO ĮMONĖJE:

## Pasitikrinti sveikatą;

- Nusiplauti rankas;

- Įsigyti specialią aprangą.

2 užduotis. KOKS YRA PATALPŲ IR ĮRANGOS VALYMO EILIŠKUMAS:

- Plovimas, sausas valymas, dezinfekavimas;

- Sausas valymas, nuriebalinimas, plovimas, dezinfekavimas, perplovimas;

- Dezinfekavimas, nuriebalinimas, plovimas, perplovimas.

3 užduotis. KURIAS MEDŽIAGAS PANAUDOJUS DEZINFEKCIJAI, NEREIKIA PAPILDOMAI PLAUTI MĖSOS PERDIRBIMO ĮRANGOS BEI PATALPŲ PAVIRŠIŲ:

- Stiprias rūgštis ir šarmus;

- Chloro preparatus;

- Etilo alkoholio pagrindu pagamintas priemones.

4 užduotis. RVASVT SISTEMA – TAI.....

- Prevencinė maisto saugos sistema;

- Darbų kokybės užtikrinimo sistema;

- Darbuotojų saugos ir sveikatos sistema.

5 užduotis. KAS TAI YRA MAISTO GAMYBOJE GALIMI RIZIKOS VEIKSNIAI:

- Maisto priedai, žymimi raide E;

- Medžiagos, kurios gali būti gaminamo maisto nesaugumo priežastimi;

- Visos maisto medžiagos, naudojamos maisto produktų gamyboje.

6 užduotis. KOKIA MĖSA YRA TINKAMA KULINARIJOS PUSGAMINIAMS RUOŠTI:

- Atšaldyta skerdena, kurios temperatūra raumenų gilumoje ne aukštesnė kaip +7ºc;

- Paršavedžių ir senų gyvulių mėsa;

- Sušaldyta ir išlaikyta ne trumpiau kaip 6 mėnesiu mėsa.

7 užduotis. NURODYKITE, IŠ KOKIŲ KIAULĖS SKERDENOS DALIŲ DAŽNIAUSIAI YRA GAMINAMI VYNIOTINIAI:

- Iš kiaulių skerdenų, kumpio, mentės, šoninės, nugarinės;

- Iš riebiausių kiaulių skerdenos dalių;

- Iš visų skerdenos dalių.

8 užduotis. KODĖL FORMUOJANT VYNIOTINIUS REIKALINGAS JŲ PERRIŠIMAS ŠPAGATU SKERSAI KAS 3-5 cm:

- Tai parodo vyniotinio rūšį ir pavadinimą;

- Sutvirtinti gaminį, kad nebūtų tarpų;

- Tai pagerina vyniotinio išorinį vaizdą.

9 užduotis. KIEK LAIKO VERDAMI VYNIOTINIAI:

- Kol suminkštėja ir temperatūra gaminio viduje pakyla iki 100ºc;

- 2-3 valandas;

- Kol gaminio viduje pasiekiama ne žemesnė kaip 72ºC temperatūra.

10 užduotis. KURIS TEIGINYS NETINKA MĖSOS GAMINIO KEPIMO PROCESUI APIBŪDINTI:

## Gaminys kaitinamas ne karšto oro ar oro bei dūmų mišiniu, bet vandeniu ar garu;

## Dažniausiai gaminys kaitinamas keliomis stadijomis, keliant temperatūrą nuo 70 °C iki (150-180) °C;

## Dėl tiesioginio kontakto su karštu oru, nuo gaminio paviršiaus greit išgaruoja drėgmė, todėl susidaro tankus paviršinis sluoksnis.

11 užduotis. KOKIA MINIMALI SAUGI MĖSOS VYNIOTINIO, PAGAMINTO IŠ SMULKINTOS PAUKŠTIENOS, VIDAUS TEMPERATŪRA VIRIMO AR KEPIMO PABAIGOJE:

## 72 °C;

## (75-80) °C;

## (68-72) °C.

12 užduotis. UŽBAIKITE SAKINĮ. „SAUGUS MAISTAS YRA TOKS,.....“:

- Kuriame nėra žmogaus organizmui kenksmingų medžiagų;

- Kuriame nėra mikroorganizmų;

- Kuris šviežias, gražiai pateiktas ir skaniai kvepia.

13 užduotis. PARINKITE TEISINGĄ MĖSOS GAMINIO KOKYBĖS APIBŪDINIMĄ. „MĖSOS GAMINIO KOKYBĖ – TAI.....“:

- Jų juslinių rodiklių atitikimas reikalavimams;

- Vartotojų poreikių tenkinimas;

- Jų savybių, tenkinančių norminių dokumentų, specifikacijš reikalavimus, visuma;

- Cheminės gaminio sudėties atitiktis reikalavimams.

14 užduotis. PAŽYMĖKITE TEISINGIAUSIUS NETIKRO ZUIKIO, SUFORMUOTO APIE 1 KG DYDŽIO PUSGAMINIAIS, KEPIMO KONVEKCINĖJE KROSNYJE PARAMETRUS:

- 180ºC temperatūra, 80 % santykinė oro drėgmė, 2 val.;

- 150ºC temperatūra, 20 % santykinė oro drėgmė, 1 val.;

- 240ºC temperatūra, 20 % santykinė oro drėgmę, 50 min.

15 užduotis. KOKIŲ ŽALIAVŲ NEGALIMA NAUDOTI GAMINANT AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES VIRTUS IR KEPTUS GAMINIUS:

- Baltyminių mėsos pakaitalų;

- Kiaušinių ir jų produktų;

- Pieno miltelių.

16 užduotis. AR GALIMA PAGAL NORMINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS PIRMOS RŪŠIES KEPTIEMS IR VIRTIEMS VYNIOTINIAMS NAUDOTI KRAKMOLĄ:

- Galima, bet na daugiau kaip 3 %;

- Negalima;

- Norminiai dokumentai nereglamentuoja.

17 užduotis. IŠRINKITE IR PAŽYMĖKITE TEISINGIAUSIĄ „MĖSOS GAMINIŲ UŽPILDO“ APIBŪDINIMĄ PAGAL NORMINIUS DOKUMENTUS:

- Į mėsos gaminius dedama medžiaga, kurios didžiąją technologines funkcijas atliekančių maisto medžiagų dalį sudaro ne mėsos kilmės baltymai;

- Į mėsos gaminius dedama medžiaga, kurios didžiąją technologines funkcijas atliekančių maisto medžiagų dalį sudaro angliavandeniai;

- Į mėsos gaminius dedama medžiaga, užpildanti tarpus tarp gaminio sudėtinių dalių.

18 užduotis. KAIP ŽENKLINIMO ETIKĖTĖJE PAGAL NORMINIŲ DOKUMENTŲ REIKALAVIMUS YRA PATEIKIAMAS MĖSOS GAMINIO VARTOJIMO TERMINAS:

## „Tinka vartoti iki .....“ (įrašoma data);

## „Geriausias iki ...“ (įrašoma data);

## „Vartojimo trukmė...“ (įrašomas dienų skaičius).

19 užduotis. KOKIE YRA POLIMERINĖS PAKUOTĖS, NAUDOJAMOS VYNIOTINIAMS PAKUOTI, PRIVALUMAI:

## Mažina nudžiuvimą;

## Mažina oksidaciją, slopina pelėsių vystymąsi;

## Padeda išvengti gaminio deformacijos;

## Visi atsakymai teisingi.

20 užduotis. KOKIA YRA APSAUGINIŲ DUJŲ SUDĖTIS, PAKUOJANT TERMIŠKAI APDOROTUS MĖSOS KUKULIUS:

- 20 % CO2 + 80 % N2;

- 80 % O2 + 20 % CO2;

- 25 % CO2 + 50 % N2.

21 užduotis. SUGRUPUOKITE PRIESKONINIUS AUGALUS PAGAL JŲ PANAUDOJAMAS DALIS KULINARIJOS GAMINIUOSE:

| Vaisiai ir sėklos | Šaknys | Lapai ir žolės | - Imbieras, česnakas, svogūnas, salieras |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Pipirai, kalendra, kardamonas, muskatas |
|  |  |  | - Mairūnas, čiobrelis, bazilikas, rozmarinas |

22 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ NURODYDAMI PATOGENINIŲ MIKROORGANIZMŲ AUGIMO MINIMALIOS, OPTIMALIOS IR MAKSIMALIOS TEMPERATŪRŲ RIBAS:

| Patogeninis organizmas | Temperatūra ºC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimali | Optimali | Maksimali |
| Salmonella |  |  |  |
| Campylobacter |  |  |  |
| E. coli |  |  |  |
| S. aureus |  |  |  |
| C. botulinum |  |  |  |
| B. cereus |  |  |  |

23 užduotis. IŠSPRĘSKITE UŽDAVINĮ:

Apskaičiuokite žaliavas ir medžiagas 60 kg netikro zuikio pagaminti, kurio išeiga yra 80 %. Žaliavų ir medžiagų sunaudojimo normos pateiktos receptūroje. Gautus skaičiavimų rezultatus įrašykite į lentelės paskutinį stulpelį:

| Žaliavos pavadinimas | Norma, kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- |
| Liesa kiauliena | 5 |  |
| Kiauliena malimui (nuopjovos) | 3 |  |
| Kiaulienos šoninė | 2 |  |
| Iš viso: | 10 |  |
| Prieskoniai ir pagalbinės žaliavos | Norma, kg |  |
| Druska | 0,18 |  |
| Pipirai juodi | 0,025 |  |
| Česnakas granulėmis | 0,025 |  |
| Prieskonių mišinys „Žaliasis mėsai“ | 0,012 |  |
| Pienas | 1,0 |  |
| Džiūvėsiai | 0,5 |  |
| Kiaušiniai, vnt. | 10 |  |
| Riebalai/ aliejus skardoms patepti | 0,030 |  |
| Iš viso: |  |  |

24 užduotis. SUSKIRSTYKITE SPRANDINĖS VYNIOTINIO GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS NUO VYKDOMO ANKSČIAUSIAI IKI VYKDOMO VĖLIAUSIAI:

- ........ Vyniojimas į celofaną ir perrišimas špagatu skersai kas 3-5 cm;

- ........ Į pjūvį dedamos nuplikytos be kauliukų džiovintos slyvos paliekant 1-2 cm tarpus;

- ........ Vyniotinis slegiamas naudojant rėmą-presą ir patalpinamas į 0-6ºC temperatūros kamerą atšaldymui;

- ........ Vyniotiniai kepami konvekcinėje krosnyje 180ºC temperatūroje su papildomu drėgmės kiekiu iki 1,5 val.;

- ........ Suformuotas vyniotinis laikomas šaldytuve 2-3 val.;

- ........ Gaminiai sveriami, įpakuojami, ženklinami ir realizuojami;

- ........ Sprandinėje be kaulo daromi 2-3 išilginiai pjūviai apie 2,5-3 cm gylio;

- ........ Gaminys išvyniojamas iš celofano, nuvalomi riebalai ir drebučiai, tikrinama kokybė jusliniu būdu;

- ........ Sprandinės paviršius iš visų pusių įtrinamas druskos ir prieskonių mišiniu.

25 užduotis. ĮRAŠYKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ:

Gaminant maltų kulinarijos gaminių masę, yra pilama ....................... % pieno arba vandens.

26 užduotis. Į PATEIKTĄ TEKSTO DALĮ ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMOS ŽALIAVOS PAVADINIMĄ:

Kotletų masėje svarbią reikšmę turi ............................. . Ji reikalinga sugerti drėgmei. Šiluminio apdorojimo metu iš mėsos išsiskiria sultys, kurias sugeria .................................. ir gaminys nepraranda sultingumo.

27 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE 3 PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI NAUDOJAMI KEPTŲ VYNIOTINIŲ GAMYBOJE:

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

28 užduotis. IKI PANAUDOJIMO MAISTO PRIEDAI IR ĮVAIRIOS PAGALBINĖS MEDŽIAGOS (APVALKALAI, PAKAVIMO MEDŽIAGOS) YRA LAIKOMI SANDĖLIUOSE ATSKIRAI, PAŽYMĖTOSE LENTYNOSE, ORIGINALIOSE PAKUOTĖSE. NURODYKITE JŲ LAIKYMO SĄLYGAS:

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

29 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ VIRTO VYNIOTINIO BŪDINGAS JUSLINES CHARAKTERISTIKAS:

| Išvaizda |  |
| --- | --- |
| Konsistencija |  |
| Forma |  |
| Pjūvio vaizdas |  |
| Skonis ir kvapas |  |

30 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE ĮRENGINIAI YRA PATEIKTI PAVEIKSLĖLIUOSE:

| Šaltinis: www.handtmann.com. | Šaltinis: www.fud-tech.eu | Šaltinis: www.metalbud.com |
| --- | --- | --- |
| 1. ...................................... | 2. ....................................... | 3. ........................................ |

# Pasirenkamasis modulis „Mėsos konservų gamyba“

1 užduotis. KURIS MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONĖS PATALPŲ AR ĮRANGOS VALYMO EILIŠKUMAS YRA TEISINGAS:

- Sausas valymas, nuriebalinimas, plovimas, dezinfekavimas, perplovimas;

- Plovimas, sausas valymas, dezinfekavimas;

- Dezinfekavimas, nuriebalinimas, plovimas, perplovimas.

2 užduotis. KURIŲ DEZINFEKAVIMO PRIEMONIŲ NEREIKIA NUPLAUTI, JEI JOMIS PO PLOVIMO APDOROJAMI MĖSOS CECHO PATALPŲ AR ĮRANGOS PAVIRŠIAI:

## Chloro preparatų;

## Etilo alkoholio pagrindu pagamintų priemonių;

## Stiprių rūgščių ir šarmų;

3 užduotis. KOKS PAGRINDINIS GEROSIOS HIGIENOS PRAKTIKOS (GHP) TAISYKLIŲ TAIKYMO TIKSLAS:

# Galimų maisto rizikos veiksnių maisto perdirbimo įmonėse analizė;

# Saugaus maisto tiekimas į rinką, jo atsekamumo užtikrinimas ir maisto saugos garantija visuose maisto grandinės etapuose;

- Asmens higienos reikalavimų gamybos procese laikymasis.

4 užduotis. PAŽYMĖKITE TEISINGĄ APIBRĖŽIMĄ. „MĖSOS KONSERVAI - ...“:

- Tai termiškai apdoroti mėsos produktai;

- Tai stiklinėje taroje pasterizuoti maisto produktai;

- Tai maisto produktai, patalpinti hermetinėje taroje ir išlaikyti reikiamą laiką aukštoje temperatūroje.

5 užduotis. KAIP SKIRSTOMI MĖSOS KONSERVAI PAGAL NAUDOJAMĄ ŽALIAVĄ:

## Mėsos, mėsos-augaliniai;

## Mėsos, kruopų;

## Mėsos, miltiniai.

6 užduotis. Į KOKIUS PARAMETRUS ATSIŽVELGIAMA KLASIFIKUOJANT MĖSOS KONSERVUS:

- Į konservavimo įrangos tipą ir našumą;

- Į žaliavos rūšį, jos paruošimo būdą ir terminio apdorojimo parametrus;

- Į konservų taros rūšį.

7 užduotis. KAIP SKIRSTOMI KONSERVAI PAGAL TERMINĮ APDOROJIMĄ IR PATVARUMĄ LAIKYMUI:

## Pasterizuoti, sterilizuoti;

## Tindalizuoti;

## Tik sterilizuoti.

8 užduotis. KAIP KLASIFIKUOJAMI MĖSOS KONSERVAI PAGAL JŲ SUDĖTĮ:

## Natūraliose sultyse, su padažais, drebučiuose;

## Su daržovėmis, kruopomis;

## Jautienos, kiaulienos, avienos, paukštienos, žvėrienos, subproduktų.

9 užduotis. KAIP SKIRSTOMOS MĖSOS KONSERVŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJOS OPERACIJOS PAGAL JŲ PASKIRTĮ:

## Kontrolės, paruošiamosios ir pagrindinės;

## Mėsos sūdymo ir terminio apdorojimo;

## Žaliavos paruošimo ir terminio apdorojimo.

10 užduotis. KOKIE YRA PAGRINDINIAI MĖSOS KONSERVŲ GAMYBOS PROCESAI, NURODYTI EILĖS TVARKA? PAŽYMĖKITE TEISINGIAUSIĄ ATSAKYMĄ:

## Žaliavos paruošimas, smulkinimas, taros užpildymas, uždarymas, terminis apdorojimas, atšaldymas;

## Žaliavos paruošimas, taros užpildymas, terminis apdorojimas;

## Taros užpildymas, uždarymas, terminis apdorojimas, atšaldymas.

11 užduotis. KURI IŠ NURODYTŲ ŽALIAVŲ NĖRA PAGRINDINĖ MĖSOS KONSERVŲ ŽALIAVA:

- Mėsa;

- Kruopos;

- Gyvulių subproduktai.

12 užduotis. KURI IŠ ŽEMIAU PATEIKTŲ MEDŽIAGŲ YRA PAGALBINĖ MĖSOS KONSERVŲ ŽALIAVA:

- Kraujas;

- Kiaušiniai;

- Augaliniai riebalai.

13 užduotis. KURI MĖSOJE ESANTI MEDŽIAGA MAISTINIU POŽIŪRIU YRA PATI VERTINGIAUSIA:

- Baltymai;

- Angliavandeniai;

- Vitaminai ir mikroelementai.

14 užduotis. PAŽYMĖKITE TIKSLIAUSIĄ ATSAKYMĄ. KOKIE AUDINIAI YRA MĖSOS SUDĖTINĖ DALIS:

## Raumeniniai, riebaliniai, jungiamieji, kauliniai ir kremzliniai;

## Raumeniniai, riebaliniai;

## Raumeniniai, riebaliniai, jungiamieji.

15 užduotis. KURIS MĖSOS BALTYMAS APSPRENDŽIA RAUSVĄ-RAUDONĄ RAUMENINIO AUDINIO SPALVĄ:

- Miozinas;

- Miogena;

- Mioglobinas.

16 užduotis. KOKIU TIKSLU MĖSOS KONSERVŲ GAMYBOJE NAUDOJAMOS ŠIOS ŽALIAVOS: RIEBALAI, KIAUŠINIAI IR JŲ PRODUKTAI, PIENAS IR JO PRODUKTAI:

## Pagerinti konservų masės rišlumą;

- Padidinti konservų maistinę vertę;

## Suteikti švelnesnę spalvą.

17 užduotis. KURIĄ IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ FUNKCIJŲ KONSERVUOSE ATLIEKA NITRITINĖ DRUSKA:

## Padidina konservų maistinę vertę;

## Padidina mėsos gebėjimą sujungti vandenį;

## Konservuoja, dalyvauja skoninių gaminio savybių susiformavime.

18 užduotis. KOKIOS MEDŽIAGOS TARA DAŽNIAUSIAI NAUDOJAMA MĖSOS KONSERVAMS GAMINTI:

- Metalinė;

- Stiklinė;

- Polimerinė.

19 užduotis. KODĖL ALAVUOJAMA IR LAKUOJAMA SKARDINĖ KONSERVŲ TARA:

## Norint suteikti dėžutei blizgesį;

## Siekiant apsaugoti skardinę dėžutę nuo korozijos;

## Apsaugant konservus nuo mikroorganizmų patekimo į dėžutės vidų.

20 užduotis. KURIS IŠ ŠIŲ METALŲ NAUDOJAMAS KONSERVŲ TARAI GAMINTI:

- Aliuminis;

- Geležis;

- Cinkas.

21 užduotis. KURIĄ IŠ PATEIKTŲ SAVYBIŲ GALIMA PRISKIRTI STIKLINĖS KONSERVŲ TAROS PRIVALUMUI:

- Mažas šilumos laidumas;

- Daugkartinis panaudojimas;

- Pakankamai didelis svoris.

22 užduotis. KOKIA MĖSA NETINKAMA KONSERVAMS GAMINTI:

## Atšaldyta mėsa;

## Du kartus atšildyta mėsa;

## Vieną kartą atšildyta mėsa.

23 užduotis. IŠ KOKIOS TERMIŠKAI APDOROTOS ŽALIAVOS GAMINAMA KONSERVŲ PAŠTETŲ MASĖ:

## Iš apkepintos žaliavos;

## Iš virtos žaliavos;

## Iš blanširuotos žaliavos.

24 užduotis. KADA ATLIEKAMAS KONSERVŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIS PROCESAS – ŽALIAVŲ MAIŠYMAS:

## Prieš žaliavos dozavimą į tarą;

## Prieš blanširavimą;

## Po mėsos ir daržovių apkepinimo.

25 užduotis. AR VAKUUMO PANAUDOJIMAS MAIŠANT MĖSOS FARŠĄ PAGERINA GATAVOS PRODUKCIJOS KOKYBĘ:

- Taip;

- Ne.

26 užduotis. KOKIE MĖSOS SŪDYMO BŪDAI NAUDOJAMI KONSERVAMS SKIRTAI ŽALIAVAI SŪDYTI:

## Sausasis;

## Šlapiasis;

## Mišrusis;

## Visi aukščiau paminėti būdai.

27 užduotis. KOKIAME ĮRENGINYJE ATLIEKAMAS GALUTINIS KONSERVŲ MASĖS SMULKINIMAS IKI VIENTISOS KONSISTENCIJOS:

## Maišyklėje;

## Smulkintuve-maišyklėje;

## Mėsmalėje.

28 užduotis. KOKIE IŠANKSTINIO TERMINIO APDOROJIMO BŪDAI NAUDOJAMI GAMINANT MĖSOS KONSERVUS:

## Blanširavimas, apkepinimas, virimas, kepimas, rūkymas;

## Blanširavimas, apkepinimas;

## Blanširavimas, virimas.

29 užduotis. PAŽYMĖKITE TIKSLIAUSIĄ BLANŠIRAVIMO PROCESO APIBŪDINIMĄ:

## Tai trumpalaikis žaliavos virimas vandenyje, savo sultyse arba garuose;

## Tai trumpalaikis žaliavos terminis apdorojimas vandenyje, savo sultyse arba garuose, produkto galutinai neišverdant;

## Tai mėsos masės sumažinimas prieš dozuojant į dėžutes.

30 užduotis. KOKIAME ĮRENGINYJE ATLIEKAMAS ŽALIAVOS BLANŠIRAVIMAS:

- Virimo katiluose;

- Universaliose termokamerose;

- Sterilizatoriuose.

31 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE REKOMENDUOJAMA APKEPINTI MĖSOS KONSERVAMS SKIRTAS ŽALIAVAS:

- (130–160) °C;

- 105 °C;

- (85–105) °C.

32 užduotis. KOKIU BŪDU NUSTATOMA SULTINIŲ, NAUDOJAMŲ MĖSOS KONSERVUOSE, KOKYBĖ:

- Ragaujant;

- Tikrinant jų skaidrumą ir tankį;

- Nustatant riebalų kiekį.

33 užduotis. KODĖL ŽALIAVA Į KONSERVŲ DĖŽUTES TURI BŪTI DEDAMA STANDŽIAI:

- Likęs deguonis didina dėžučių koroziją;

- Likęs konservuose oras sterilizuojant didina vidaus slėgį;

- Abu atsakymai yra teisingi.

34 užduotis. KURIS BŪDAS TINKAMIAUSIAS, NORINT PAŠALINTI ORĄ IŠ KONSERVŲ DĖŽUČIŲ:

- Užpildytas dėžutes vakuumuojant;

- Užpildant likusį dėžučių tūrį karštu sultiniu;

- Žaliavą į dėžutes dedant kuo standžiau.

35 užduotis. KOKIA TURI BŪTI VISO PROCESO, PRADEDANT NUO DĖŽUČIŲ UŽPILDYMO IR UŽDARYMO IKI STERILIZAVIMO, TRUKMĖ:

- Trukmė neribojama;

- Neturi viršyti 1 val.;

- Neturi viršyti 30 min.

36 užduotis. KAIP TIKRINAMAS UŽDARYTŲ KONSERVŲ DĖŽUČIŲ HERMETIŠKUMAS:

- Paspaudžiant dėžutės dangtelį žemyn;

- Panardinant dėžutes 1-2 min. Į 80-85 °C temperatūros vandenį;

- Apvertus dėžutę dangteliu žemyn.

37 užduotis. KURI TECHNOLOGINĖ OPERACIJA YRA PATI SVARBIAUSIA KONSERVŲ GAMYBOJE:

- Žaliavos paruošimas;

- Dėžučių hermetiškas uždarymas;

- Sterilizavimas.

38 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE STERILIZUOJAMI MĖSOS KONSERVAI:

- 85 °C;

- Žemesnėje nei 135 °C;

- Aukštesnėje nei 135 °C.

39 užduotis. KOKIE TEIGIAMI PAKITIMAI, KAITINANT MĖSOS KONSERVUS AUKŠTESNĖJE KAIP 100 °C TEMPERATŪROJE, ĮTAKOJĄ JŲ KOKYBĘ:

- Sunaikinamos vegetatyvinės mikroorganizmų formos;

- Inaktyvuojama 40–70 % vitaminų;

- Vyksta riebalų hidrolizė.

40 užduotis. KURIS IŠ NURODYTŲ VARIANTŲ APIBŪDINA MĖSOS KONSERVŲ STERILIZACIJOS TRUKMĘ:

## Autoklavo kaitinimo laikas, sterilizacijos laikas;

## Sterilizacijos laikas, slėgio autoklave sumažinimo laikas;

## Autoklavo kaitinimo laikas, pripildytų dėžučių kaitinimo laikas iki atitinkamos temperatūros ir jų laikymo trukmė šioje temperatūroje, slėgio sumažinimo laikas.

41 užduotis. KODĖL STERILIZAVIMO APARATŲ VIDUJE DIRBTINAI SUDAROMAS SLĖGIS (PRIEŠSLĖGIS):

## Siekiant sutrumpinti sterilizavimo proceso laiką;

## Siekiant išvengti konservų dėžučių deformacijos sterilizavimo metu;

## Siekiant greičiau pakelti temperatūrą autoklavo viduje.

42 užduotis. KOKIĄ STERILIZAVIMO ĮRANGĄ NAUDOJANT GALIMA SUTRUMPINTI STERILIZAVIMO TRUKMĘ:

- Rotorinius periodinio veikimo sterilizatorius;

- Nepertraukiamo veikimo sterilizatorius;

- Vertikalius autoklavus.

43 užduotis. KOKIOJE TEMPERATŪROJE ATLIEKAMAS KONSERVŲ PASTERIZAVIMAS:

## 113–120 °C;

## 55–85 °C;

## 100 °C.

44 užduotis. KOKIA YRA GALUTINĖ KONSERVŲ TEMPERATŪRA PO PASTERIZAVIMO:

## 65–68 °C;

## 55–65 °C;

## 72–75 °C.

45 užduotis. KAIP APIBŪDINAMA TINDALIZACIJA:

## Tai daugkartinė sterilizacija;

## Tai daugkartinė pasterizacija;

## Tai pakartotinis šildymas 55 °C temperatūroje.

46 užduotis. KOKS YRA MĖSOS KONSERVŲ RŪŠIAVIMO TIKSLAS:

- Nustatyti deformuotas ir nesandarias dėžutes;

- Nustatyti konservų rūšį;

- Nustatyti konservų kokybę.

47 užduotis. KOKIA YRA STERILIZUOTŲ MĖSOS KONSERVŲ VARTOJIMO TRUKMĖ NURODYTOMIS SĄLYGOMIS:

- Ne aukštesnėje kaip 5ºC temperatūroje iki 6 mėnesių;

- (1–2)ºC temperatūroje nuo 1 iki 4 metų;

- Vartojimo trukmė neribojama.

48 užduotis. KOKIU TIKSLU KONSERVŲ DĖŽUČIŲ PAVIRŠIUS TEPAMAS VAZELINU:

## Siekiant apsaugoti nuo korozijos;

## Kad metalinės dėžutės neprarastų blizgesio;

## Kad dėžutės nesuliptų viena su kita jas pakuojant.

49 užduotis. KOKIOS KILMĖS BOMBAŽAS YRA PAVOJINGIAUSIAS KONSERVŲ DEFEKTAS:

- Cheminės kilmės;

- Bakterinės kilmės;

- Fizinės kilmės.

50 užduotis. KURIS IŠ ŽEMIAU NURODYTŲ RODIKLIŲ NĖRA BENDRASIS KONSERVŲ KOKYBĖS RODIKLIS:

## Kvapas ir skonis;

## Spalva;

## Drėgnis;

## Švino druskų kiekis.

# Pasirenkamasis modulis „Minkštų nebrandintų sūrių gamyba“

1 užduotis. KOKIOS YRA PAGRINDINĖS PIENO RŪGŠTIES BAKTERIJŲ VEIKLOS FUNKCIJOS, GAMINANT FERMENTINIUS SŪRIUS:

- Baltymų, laktozės ir riebalų skaldymas į junginius, nuo kurių priklauso pagaminto sūrio kokybė;

- Pienarūgštė mikroflora, neslopinama pašalinės, technologiškai kenksmingos mikrofloros veiklos;

- pieno rūgšties bakterijos, suskaidydamos pieno cukrų, palieka energetinių šaltinių kitoms bakterijoms vystytis.

2 užduotis. KAS DARO ĮTAKĄ PIENO SUTRAUKINIMO GREIČIUI, GAMINANT MINKŠTUS NEBRANDINTUS SŪRIUS?

- Pieno tinkamumas sūriams gaminti, jo subrandinimo laipsnis, temperatūra, rūgštingumas, kalcio druskų ir fermento preparato kiekis;

- Pieno rūgšties bakterijų kultūrų raugo tipas ir sudėtis;

- Pieną traukinančio fermento kiekis.

3 užduotis. KOKIOS MEDŽIAGOS FORMUOJA MINKŠTO NEBRANDINTO SŪRIO SKONĮ IR AROMATĄ:

- Kazeinas ir išrūgų baltymų koncentratai;

- Laisvos lakios riebalinės rūgštys;

- Aminorūgštys.

4 užduotis. KOKIE ŠILUMINO APDOROJIMO BŪDAI TAIKOMI SŪRIŲ GAMYBOJE:

- Termizavimas ir pasterizavimas;

- Pasterizavimas ir sterilizavimas;

- Apdorojimas ultraaukštose temperatūrose.

5 užduotis. KOKIU TIKSLU KOREGUOJAMOS PIENO MIKROBIOLOGINĖS SAVYBĖS:

- Siekiant sunaikinti techniniu požiūriu naudingą mikroflorą

- Siekiant sunaikinti techniniu požiūriu žalingą dujas gaminančią mikroflorą (žarnyno, puvimo mikroflorą), sviestarūgštes bakterijas

- Siekiant sumažinti somatinių ląstelių skaičių ir padidinti bendrąjį bakterinį užterštumą.

6 užduotis. KODĖL PIENO BRANDINIMUI NAUDOJAMŲ PIENARŪGŠČIŲ KULTŪRŲ RAUGO TIPAS IR SUDĖTIS TURI SKIRTIS NUO SŪRIŲ GAMYBAI NAUDOJAMO RAUGO TIPO IR SUDĖTIES:

- Kad sūriuose būtų išvengta bakteriofago vystymosi;

- Kad būtų gauta geresnė sūrio išeiga;

- Kad sutrumpėtų sūrio nokinimo laikas.

7 užduotis. NUO KO PRIKLAUSO SŪRIO FORMAVIMO BŪDAS:

- Nuo sūrių gamybai naudojamo pieno kokybės;

- Nuo gaminamų sūrių struktūros ir išakijimo reikalavimų;

- Nuo sūrio riebumo.

8 užduotis. KAM REIKALINGAS SŪRIŲ SŪDYMAS:

- Suteikti sūriams sūrų prieskonį ir aštrumą, taip pat sureguliuoti sūryje vykstančius mikrobiologinius ir biocheminius procesus;

- Padidinti drėgmės kiekį sūryje;

- Padidinti sūrio išeigą.

9 užduotis. KOKIOS KONCENTRACIJOS IR TEMPERATŪROS SŪRYME SŪDOMI SŪRIAI:

- 21±3 % koncentracijos vandeniniame druskos tirpale 10±2 °C temperatūroje;

- 15±3 % koncentracijos vandeniniame druskos tirpale 18±2 °C temperatūroje;

- 24±3 % koncentracijos vandeniniame druskos tirpale 4±2 °C temperatūroje.

10 užduotis. KODĖL SŪDANT SUTVIRTĖJA SŪRIO PAVIRŠIUS:

- Pasišalina drėgmė, padidėja druskos koncentracija, pasikeičia baltymų koloidinis būvis;

- Pasikeičia baltymų izoelektrinis būvis;

- Pasikeičia sūrymo sudėtis, paviršius išbrinksta.

11 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ PIENO KOKYBĖS VERTINIMĄ PAGAL SUTRAUKOS CHARAKTERISTIKAS:

| Kokybės vertinimas | Sutraukos charakteristika |
| --- | --- |
| Gera |  |
| Patenkinama |  |
| Bloga |  |
| Labai bloga |  |

12 užduotis. DRUSKOS SŪRYJE IŠLIEKA DAUGIAU, KAI (ĮRAŠYKITE TEISINGUS TEIGINIUS Į PIRMĄJĮ STULPELĮ):

|  | Sūrio masė rūgštesnė; sūrio grūdeliai mažesni; sūrymas naudojamas kelis kartus; sūrio masė drėgnesnė; maišymas lėtesnis; maišymas intensyvesnis; druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis; raugo bakterijos išlieka sūrio masėje; pieno baltymas kazeinas koaguliuoja. |
| --- | --- |

13 užduotis. Į LENTELĘ ĮRAŠYKITE PRALEISTAS SUTRAUKOS APDOROJIMO TECHNOLOGINES OPERACIJAS:

| 1. Sutraukos supjaustymas ir grūdelių gavimas. | 2. | 3. Antrasis pašildymas. |  |
| --- | --- | --- | --- |

14 užduotis. ĮRAŠYKITE SŪRIO GAMINTUVO TETRA TEBEL OST PAGRINDINES DALIS:

Šaltinis:

www.machineryworld.com

1..............................................

2..............................................

3..............................................

4..............................................

5..............................................

6..............................................

15 užduotis. APRAŠYKITE GRŪDELIŲ SUSIDARYMO PROCESĄ:

Šaltinis: www.lenshosting.com

16 užduotis. Į LENTELĘ ĮRAŠYKITE VEIKSNIUS, KURIE TURI ĮTAKOS FERMENTINIO TRAUKINIMO TRUKMEI:

| FERMENTINIO TRAUKINIMO TRUKMĖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17 užduotis. KOKIE SVARBIAUSI RAUGINIMO PROCESO VEIKSNIAI?

  - ..................................................

  - ..................................................

  - ..................................................

18 užduotis. IŠVARDYKITE REIKALAVIMUS, KURIE TINKA GERAM RAUGUI?

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

19 užduotis. IŠVARDYKITE NETEISINGO PIENO RAUGINIMO PASEKMES?

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

- ..................................................

20 užduotis. DRUSKOS SŪRYJE IŠLIEKA DAUGIAU,KAI (ĮRAŠYKITE TEISINGUS TEIGINIUS Į PIRMĄJĮ STULPELĮ):

| ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... | Sūrio masė rūgštesnė; Sūrio grūdeliai mažesni; Sūrymas naudojamas kelis kartus; Sūrio masė drėgnesnė; Maišymas lėtesnis; Maišymas intensyvesnis; Druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis; Raugo bakterijos išlieka sūrio masėje; Pieno baltymas kazeinas koaguliuoja. |
| --- | --- |

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

- Kas nurodoma gamybinės receptūros pirmoje dalyje?

- Žaliavų kiekis;

- Žaliavų temperatūra;

- Visos žinios apie žaliavas, jų kiekį ir paskirstymą atskiroms tešlos fazėms.

- Kokį kvietinių miltų rodiklį rodo skaičius?

- Spalvą;

- Kvapą;

- Peleningumą.

- Kokį kvietinių miltų rodiklį rodo raidė?

- Miltų glitimo baltymų kiekį;

- Miltų spalvą;

- Miltų peleningumą.

- Kiek procentų sauso raugo dedama nuo pieno mišinio masės, gaminant varškę?

- Priklausomai nuo raugo aktyvumo dedama 2–5;

- Priklausomai nuo raugo aktyvumo dedama 6–10 %;

- Priklausomai nuo raugo aktyvumo dedama 10–12.

- Kokioje temperatūroje rauginamas normalizuotas mišinys, kuris skirtas varškei gaminti?

- 20–26 °C temperatūroje;

- 43–45 °C temperatūroje;

- 18–20 °C temperatūroje.

- Kokios temperatūros patalpose rekomenduojama presuoti sūrius?

- Ne žemesnė kaip 15 °C, kad kuo geriau išsiskirtų išrūgos;

- Ne žemesnė kaip 10 °C, kad kuo geriau išsiskirtų išrūgos;

- Ne žemesnė kaip 45 °C, kad kuo geriau išsiskirtų išrūgos.

- Kiek procentų druskos dedama, gaminant lietuviškus varškės sūrius?

- 2–3 % druskos ( % nuo bendro sūrio masės kiekio);

- 2–3 % druskos ( % nuo bendro užraugto pieno mišinio kiekio);

- 8–10 % druskos ( % nuo bendro sūrio masės kiekio).

- Ledų grūdinimo trukmė priklauso nuo:

- Ledų mišinio kiekio;

- Įrenginių našumo, grūdinimo temperatūros ir ledų fasuotės;

- Grūdinimo temperatūros.

- Kokia maksimali valgomųjų ledų laikymo trukmė?

- 1 metai;

- 18 mėnesių;

- 6 mėnesiai.

- Kokioje temperatūroje pasterizuojamas pienas, kuris skirtas rūgpieniui gaminti?

- 75–78 °C, išlaikant šioje temperatūroje 15–20 s;

- 85–92 °C, išlaikant šioje temperatūroje 5 min.;

- Ne žemesnėje kaip 100 °C, išlaikant šioje temperatūroje 15 min.

- Kokioje temperatūroje yra rauginamas pieno mišinys, gamyboje naudojant termofilinį pienarūgščio rūgimo bakterijų kultūrų raugą?

- 70–75 °C temperatūroje;

- 40–42 °C temperatūroje;

- 22–24 °C temperatūroje.

- Kokią įtaką pieno kokybei turi piene esantis oras?

- Katalizuoja laktozės skilimo biocheminius procesus;

- Skatina nepageidaujamus oksidacinius procesus, dėl kurių gali atsirasti pieno ydų;

- Laikant pieną, mažina jo bakterinį užterštumą.

- Kokie yra vakuuminio pieno apdorojimo parametrai?

- Pieno temperatūra ir vakuumo slėgis;

- pieno temperatūra ir membranos skersmuo;

- pieno temperatūra ir disperguoto oro kiekis.

- Kokiu tikslu antrojo pašildymo metu naudojamas pasterizuotas ir iki 70 °C atšaldytas vanduo?

- Siekiant reguliuoti pienarūgščio proceso eigą, esant blogesnės kokybės pienui;

- Norint pagreitinti išrūgų išsiskyrimą;

- Norint koreguoti fermentinės sutraukos mineralinę sudėtį.

- Ką vadiname sūrio masės čederizavimu?

- Sutraukos palaikymas tam tikrą laiką (3–4 val.) Aukštoje temperatūroje (35±3 °C), kad sumažėtų jos rūgštingumas ir sūriui būtų suteikiamas savitas rūgštus skonis;

- Sutraukos palaikymas tam tikrą laiką (2–2,5 val.) Aukštoje temperatūroje (35±3 °C), kad padidėtų jos rūgštingumas (proceso pabaigoje išrūgų rūgštingumas 65–70 °T) ir sūriui būtų suteikiamas savitas rūgštus skonis;

- Pienarūgščio proceso eigos reguliavimas, esant blogesnės kokybės pienui.

- Kam reikalinga kvietinei tešlai apvalinimo operacija?

- Apvalintų gaminių kepimo procesas trunka trumpesnį laiką;

- Apvalintų gaminių plutos spalva sodresnė;

- Apvalų tešlos gabalą lengviau formuoti ir gaminiai būna labiau išakiję.

- Kokia cukraus įtaka gaminių kokybei?

- Neturi įtakos;

- Pagerina gaminių skonį;

- Pagerina spalvą, padidina maistingumą.

- Kam kepimo metu daugiausia sunaudojama šilumos?

- Gaminio minkštimui susidaryti;

- Gaminio plutai susidaryti;

- Drėgmei iš tešlos pusgaminių išgarinti bei jų vidui įšildyti.

- Pagrindinė priemonė tešlos rūgimo intensyvumui reguliuoti yra

- Aplinkos temperatūra;

- Tešlos temperatūra;

- Žaliavų ir miltų kokybė;

- Tešlos užmaišymo būdas.

- Duonos skonis, aromatas ir išvaizda priklauso nuo...

- Žaliavų kokybės;

- Gamybos būdo;

- Kepimo temperatūros;

- Tešlos brandinimo laiko.

- Kepant mažame riebalų kiekyje, riebalai įkaitinami iki:

- 130–160 °C;

- 160–180 °C;

- 180–200 °C.

- Kuo skiriasi troškinimas nuo apkepinimo?

- Produktai pakepinami, paskui šutinami;

- Patiekalų kaitinimas prieš patiekimą;

- Produktai kaitinami skystyje.

- Kokioje temperatūroje apkepinami malti mėsos pusgaminiai?

- 150–160 °C;

- 180–200 °C;

- 250–280 °C.

- Paukštienos leistinukų masė ruošiama iš:

- Maltos paukštienos filė;

- Maltos paukštienos kumpelių;

- Maltos paukštienos blauzdelių.

- Nurodykite, kokiomis sąlygomis yra džiovinami šaltai rūkyti mėsos gaminiai:

- +18–22 ºC temperatūros ir 75–85 proc. santykinio oro drėgnio patalpose;

- +2–4 ºC temperatūros ir 80–85 proc. santykinio oro drėgnio patalpose;

- +12–15 ºC temperatūros ir 75–78 proc. santykinio oro drėgnio patalpose.

- Kiek drėgmės turi turėti termiškai neapdoroti mėsos gaminiai džiovinimo pabaigoje?

- 75–80 proc.;

- 25–30 proc.;

- 65–68 proc.

- Išrinkite du mėsos gaminių aušinimo vandeniu privalumus:

- Patiriami beveik 8 kartus mažesni masės nuostoliai, nes greit sumažėja drėgmės garavimas;

gaminio vidus vėsinamas iki reikiamos ir saugios laikyti temperatūros;

- Nebevyksta gaminių deformacija, apvalkalas nesiraukšlėja;

- Produkcija paruošiama laikyti ir realizuoti.

      - Nurodykite, kokia yra vidutinė neįpakuotų karštai rūkytų dešrų laikymo trukmė?

- Iki 5 parų;

- Iki 15 parų;

- Iki 30 parų.

      - Kokią įrangą naudojant, galima sutrumpinti sterilizavimo trukmę?

- Vertikaliuosius autoklavus;

- Nenutrūkstamo veikimo sterilizatorius;

- Rotorinius periodinio veikimo sterilizatorius.

      - Kokie rodikliai lemia pakavimo įrangos pasirinkimą?

- Pakavimo būdas, pakuojamo gaminio savybės, našumas;

- Pakavimo įrangos kaina ir sudėtingumas;

- Pakavimo medžiagų savybės ir įrangos daugiafunkciškumas.

Užduočių atsakymai

Modulis „Įvadas į profesiją“

TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS PRIEŠ PRADEDANT MOKYTIS

# 1-20 klausimai. TESTO ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a,c | f | c | c,g,h | c | a,b,c | a | b | b | a,c,d,g |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a | b | a | a | c | a,b | a | a | b | c |

Modulis „Duonos ir pyrago kepinių gamyba“

# 1-50 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | a | c | b | c | c | a | c | c | b |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a | c | a | b | b | a | c | a | c | b |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| c | a | c | b | b | c | a | b | a | b |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| c | a | b | a | a | c | a | a | b | b |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| b | a | b | b | a | c | b | a | c | a |

51 užduotis. SUSKAIČIUOKITE KVIETINĖS DUONOS GAMYBOS ŽALIAVAS, JEI RUOŠIANT TEŠLĄ BUS NAUDOJAMA 95,0 KG KVIETINIŲ MILTŲ.

G(miltų)  95,0 kg; G(mielių)  0,95 kg; G(druskos)  0,86 kg; G(cukraus) 2,4 kg.

Modulis „Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba“

# 1 - 50 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | d | b | a | c | a | a | a | b | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a | c | a | a | b | a | a | a | c | a |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b | a | b | a | a | c | a | a | a | c |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| a | a | a | c | b | b | a | b | c | a |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| a | a | b | a | b | c | c | a | b | c |

51 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE YRA 3 BENDRIEJI MAISTO GAMYBOS HIGIENOS IR SAUGUMO REIKALAVIMAI.

# ATSAKYMAS:

- Mikrobiologinė žaliavų kokybė;

- Higieniškos kiekvienos proceso pakopos operacijos;

- Personalo higiena ir higienos bei saugaus maisto gamybos mokymas.

52 užduotis. IŠŠIFRUOKITE TRUMPINĮ, KAS TAI YRA RVASVT SISTEMA.

ATSAKYMAS:

RVASVT – tai Rizikos Veiksnių Analizės ir Svarbių Valdymo Taškų sistema.

53 užduotis. IŠVARDYKITE 3 SĄLYGAS, KURIOS APIBŪDINA TINKAMAI PASIRUOŠUSĮ DIRBTI MAISTO PRAMONĖS DARBUOTOJĄ.

ATSAKYMAS:

- Švari ir tvarkinga darbo apranga ir avalynė;

- Pasitikrinta sveikata ir gydytojo įrašai sanitarinėje knygelėje, leidžiantys dirbti;

- Susipažinęs su asmens higienos ir sanitarijos reikalavimais.

54 užduotis. IŠRINKITE IR PAŽYMĖKITE 2 PORCIJINIUS PUSGAMINIUS, KURIE GAMINAMI IŠ BEKAULĖS KIAULIENOS NUGARINĖS.

ATSAKYMAS:

- Natūralus kotletas (karbonadas);

- Eskalopas.

55 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE YRA STAMBIAGABALIAI KIAULĖS SKERDENOS PRIEKINIO TREČDALIO PUSGAMINIAI.

ATSAKYMAS:

- Mentė;

- Sprandinė.

56 užduotis. IŠRINKITE, 3 PUSGAMINIUS, KURIE PRISKIRIAMI PAUKŠTIENOS UŽPAKALINIAM KETVIRČIUI.

ATSAKYMAS:

- Blauzdelė;

- Šlaunelė;

- Nugarėlė.

57 užduotis. Į LANGELIUS ĮRAŠYKITE TEISINGĄ PATEIKTŲ NEĮPAKUOTŲ MĖSOS PUSGAMINIŲ BENDRĄ REALIZACIJOS TRUKMĘ PRIE 0-6ºC TEMPERATŪROS:

ATSAKYMAS:

| Mėsos faršas | Smulkiagabaliai pusgaminiai | Paniruoti pusgaminiai | Porcijiniai pusgaminiai | Stambiagabaliai pusgaminiai | Realizacijos trukmė: - 48 val., - 36 val. - 24 val. - 18 val. - 6 val. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | C | D | B | A |  |

58 užduotis. APSKAIČIUOKITE ATSKIRŲ KIAULIENOS DALIŲ IŠEIGAS PO IŠPJAUSTYMO PAGAL PATEIKTAS IŠEIGŲ NORMAS, JEI BUVO IŠPJAUSTYTA 650 kg SKERDENŲ. GAUTUS REZULTATUS ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ.

ATSAKYMAS:

| Eil. Nr. | Žaliava | Norma, kg/100 kg skerdenos | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Išpjova | 0,9 | 5,85 |
| 2. | Nugarinė b/k | 3,7 | 24,05 |
| 3. | Sprandinė b/k | 5,6 | 36,40 |
| 4. | Kumpis b/k | 9,7 | 63,05 |
| 5. | Mentė b/k | 2,5 | 16,25 |
| 6. | Kotletinė mėsa | 22,0 | 143,0 |
| 7. | Nugaros lašiniai | 3,7 | 24,05 |
| 8. | Šoninė s/k | 16,9 | 109,85 |
| 9. | Pažandės | 2,6 | 16,9 |
| 10. | Lašinių nuopjovos | 12,0 | 78,0 |
| 11. | Kulnai | 4,4 | 28,6 |
| 12. | Odelės | 3,5 | 22,75 |
| 13. | Maistiniai kaulai | 7,9 | 51,35 |
| 14. | Nemaistiniai kaulai | 3,3 | 21,45 |
| 15. | Nemaistinės atliekos | 1,1 | 7,15 |
| 16. | Nuostoliai | 0,1 | 0,65 |
|  | Iš viso: | 100 | 650,0 |

59 užduotis. IŠVARDYKITE, KOKIOS DALYS GAUNAMOS PO PIRMINIO KIAULIENOS SUDALINIMO.

ATSAKYMAS:

| Šaltinis: The Danish Meat Trade College, Primal cutting of pork |  |
| --- | --- |
| 1. Išpjova | 8. Nugarinė su kaulais |
| 2. Nugaros lašiniai su oda | 9. Šoninė su kaulais |
| 3. Galvos puselė | 10. Priekinė dalis (mentė ir sprandinė) |
| 4. Nuopjovos | 11. Pažandė |
| 5. Kumpis su kryžine dalimi | 12. Limfmazgiai, atliekos |
| 6. Užpakalinė koja | 13. Priekinė koja |
| 7. Nugaros slanksteliai |  |

60 užduotis. SAVARANKIŠKAS PRAKTINIS DARBAS. PARUOŠKITE KIAULIENOS PUSGAMINĮ PAGAL PATEIKTĄ RECEPTŪRĄ IR DARBO APRAŠYMĄ.

## Praktinis darbas: Lietuviškas Kalėdinis kiaulienos kumpio kepsnys su medaus ir garstyčių marinatu (iš vidinio kumpio raumens).

| Receptūra (1 kg kumpio): Marinatas: Alyvuogių aliejus – 30 g Obuolių actas – 5-8 g Maltų pipirų mišinys (juodieji, baltieji, kvapieji) – 3 g Provanso žolelių mišinys – 3 g Česnakai (švieži susmulkinti) – 10-15 g Medus - 15 g Druska – 20 g Garstyčios – 15 g Įdaras: Rūkyta šoninė be odos susmulkinta mažais kubeliais - 0,2 kg, petražolių, porų (pagal skonį). Kepsnio papuošimui: česnako skiltelės, gvazdikėliai, lauro lapai. Papildomos medžiagos: Kepimo rankovė. | Pusgaminio paruošimas: Kumpio vidinis raumuo padalinamas į 2 dalis, apytiksliai po 1 kg kiekviena dalis. Kiekvienoje kumpio dalyje daroma „kišenė“ (vidinis įpjovimas). Mėsos gabalas įtrinamas paruoštu marinatu. Į „kišenę“ įdedamas įdaras: susmulkinta rūkyta šoninė su prieskoniais. Įpjovimas užsandarinamas mediniu smeigtuku ar špagatu. Kumpio gabalo viršutinė dalis subadoma peiliu įvairiose vietose ir į skylutes susmaigstoma: česnako skiltelės, gvazdikėliai, nesmulkinti pipirai (galima smaigstyti ir rūkytos šoninės pailgus kubelius, kuriuos pasiliekame nuo įdaro). Paruoštas kumpis įdedamas į kepimo rankovę ir užrišami jos galai. Kepimo rekomendacijos. Orkaitė įkaitinama iki 180-200 °C temperatūros. Kepama apie 1-1,5 val. Kepsnys patiekiamas su virtomis bulvėmis (ar bulvių koše) ir raugintomis ar marinuotomis daržovėmis. |
| --- | --- |
| Šaltinis: Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Nuotrauka: Modestas Nakas |  |

ATSAKYMAS:

Atliktas praktinis darbas. Pagamintas pusgaminis iš kumpio dalies atitinka visus kokybės ir saugos reikalavimus.

Vertinimas: 10 balų (puikiai):

- Teorinis pasirengimas, skaičiavimai – 3 balai;

- Praktinis darbas: 7 balai

Balai už praktinį darbą mažinami: už neteisingą technologinio proceso atlikimą, darbų saugos ir higienos pažeidimus, darbo drausmės ir kultūros nesilaikymą (mažinama po 1 balą už kiekvieną pažeidimą).

Papildomas 1 balas pridedamas už išradingą pusgaminio prekinį pateikimą.

Modulis „Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba“

1 – 60 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | b | c | b | c | c | c | b | c | b |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b | a | b | d | a | a | b | a | c | c |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a | b | a | b | d | b | a | c | b | b |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| a | a | c | a | b | c | a | c | b | c |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| b | b | c | c | b | a | b | c | b | a |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| a | c | b | a | a | c | b | b | b | c |

61 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ BENT PO 3 LIETUVOJE VEIKIANČIAS PAUKŠTIENOS IR MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONES.

ATSAKYMAS:

| Paukštienos perdirbimo įmonės* | Mėsos perdirbimo įmonės* |
| --- | --- |
| AB „Vilniaus paukštynas“ | UAB „Biovela“ |  |
| AB „Kaišiadorių paukštynas“ | UAB „Utenos mėsa“ |  |
| KŪB „Arvi kalakutai“ | AB „Krekenavos agrofirma“ |  |

* įmanomi ir kiti teisingi atsakymai

62 užduotis. PAŽYMĖKITE, KURIAME PAVEIKSLĖLYJE PAVAIZDUOTAS DRUSKOS TIRPALO ĮŠVIRKŠTIMO ĮRENGINYS.

ATSAKYMAS: c)

| Šaltinis: www.metalbud.com | Šaltinis: www.baltgina.lt | Šaltinis: www.ycmachine.cn |
| --- | --- | --- |
| a) | b) | c) + |

63 užduotis. SUGRUPUOKITE PRIESKONIUS PAGAL JŲ PANAUDOJAMAS DALIS MĖSOS GAMINIUOSE.

ATSAKYMAS:

| Vaisiai ir sėklos | Šaknys | Lapai ir žolės | - Imbieras, česnakas, svogūnas, salieras |
| --- | --- | --- | --- |
| b | a | c | - Pipirai, kalendra, kardamonas, muskatas |
|  |  |  | - Mairūnas, čiobrelis, bazilikas, rozmarinas |

64 užduotis. IŠ ŽEMIAU PATEIKTŲ GYVULIŲ SUBPRODUKTŲ IŠRINKITE IR PABRAUKITE 3, KURIE YRA I KATEGORIJOS.

## ATSAKYMAS: Plaučiai, kepenys, kiaulių kojos, liežuviai, skrandžiai, inkstai, tešmenys, kiaulių ausys.

65 užduotis. IŠRINKITE 3 TEISINGUS VARIANTUS IŠ DEŠINĖS LENTELĖS PUSĖS IR ĮRAŠYKITE JUOS ATITINKANČIAS RAIDES Į KAIRĖJE PUSĖJE ESANČIUS 3 LANGELIUS.

ATSAKYMAS:

| Kokie veiksniai įtakoja įdedamo ledo kiekį į ruošiamą homogeninę dešrų masę? |  |  | - a) Smulkintuvo konstrukcija; - b) Druskos kiekis receptūroje; - c) Pradinė žaliavų temperatūra; - d) Riebalų ir kolageninės žaliavos kiekis receptūroje; - e) Smulkintuvo lėkštės sukimosi greitis. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | c | d |  |

66 užduotis. SUPORUOKITE, KOKIAIS OPTIMALIAIS KIEKIAIS YRA NAUDOJAMI PATEIKTOS RECEPTŪROS SUDEDAMOSIOS DALYS VIRTŲ DEŠRELIŲ GAMYBOJE.

ATSAKYMAS:

| Receptūros sudedamosios dalys |  |  | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nitritinė druska; - Askorbo rūgštis / askorbatai; - Fosfatai; - Pieno milteliai. |  |  | a) 1,5-1,8 %; b) 2,0 %; c) 0,05 %; d) 0,3 %. |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| a | c | d | b |

67 užduotis. SUSKIRSTYKITE KARŠTAI RŪKYTŲ DEŠRŲ GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS NUO VYKDOMO ANKSČIAUSIAI IKI VYKDOMO VĖLIAUSIAI.

ATSAKYMAS:

|  | ...3. Žaliavos priėmimas, valymas, ruošimas. |
| --- | --- |
|  | ...9. Skerdenų skirstymas dalimis, išpjaustymas, mėsos išgyslinėjimas, rūšiavimas. |
|  | ...7. Mėsos smulkinimas mėsmale. |
|  | ...1. Dešrų masės ruošimas smulkintuvu-maišykle. |
|  | ...8. Dešrų kimšimas į apvalkalą vakuuminiais kimštuvais. |
|  | ...5. Dešrų kabinimas ant lazdų ir į rėmus. |
|  | ... 4. Dešrų trumpalaikis brandinimas. |
|  | ... 6. Terminis apdorojimas: rausvinimas, džiovinimas, rūkymas, virimas. |
|  | ... 2. Dešrų atšaldymas: 1 etapas - šalto vandens dušu, 2 etapas - intensyvus atšaldymas oru kameroje. |
|  | ...10. Pakavimas, ženklinimas, realizavimas. |

68 užduotis. SUNUMERUOKITE TIESIOS FORMOS DEŠRŲ RIŠIMO RANKINIU BŪDU VEIKSMUS EILĖS TVARKA NUO 1 IKI 4.

ATSAKYMAS:

## ...3.... skersiniai dešros perrišimai;

## ...2.... kilpos padarymas ir tvirtinimas dešros kabinimui;

## ...1.... atviro dešros galo užrišimas;

## ...4.... pakartotinas uždarojo dešros galo užtvirtinimas.

69 užduotis. SUPORUOKITE, KOKS DRĖGNIS PAGAL NORMINĮ DOKUMENTĄ ATITINKA ŽEMIAU IŠVARDINTĄ DEŠRŲ RŪŠĮ.

ATSAKYMAS:

| ### Dešros rūšis |  |  | ### Drėgnis |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Karštai rūkytos dešros - Virtos dešros - Šaltai rūkytos dešros |  |  | #### a) 68-75 % b) 35-45 % c) 52-68 % d) 95 % |
| ### 1. | ### 2. | ### 3. |  |
| ### c | ### a | ### b |  |

70 užduotis. APSKAIČIUOKITE, KIEK REIKĖS ŽALIAVŲ IR MEDŽIAGŲ, NORINT PARUOŠTI 220 kg VIRTOS DEŠROS MASĖS PAGAL ŽEMIAU PATEIKTĄ RECEPTŪRĄ. GAUTUS REZULTATUS ĮRAŠYKITE PASKUTINIAME LENTELĖS STULPELYJE.

ATSAKYMAS:

| Eil. Nr. | Žaliavos ir medžiagos | Norma, kg/100 kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jautiena (30/70) | 25 | 55 |
|  | Kiauliena (20/80) | 20 | 44 |
|  | Lašiniai | 23 | 50,6 |
|  | Bulvių krakmolas | 3 | 6,6 |
|  | Vanduo (ledo žvynelių pavidale) | 26 | 57,2 |
|  | Nitritinė druska (0,5-0,6 %) | 1,8 | 4,0 |
|  | Funkcinis-prieskonių mišinys (RAPHOS 2000 ) | 0,5 | 1,10 |
|  | Baltieji pipirai | 0,2 | 0,44 |
|  | Česnakai (švieži, smulkinti) | 0,5 | 1,10 |
|  | Iš viso: | 100,0 | 220,0 |

71 užduotis. IŠSPRĘSKITE UŽDAVINĮ. SKAIČIAVIMO REZULTATUS ĮRAŠYKITE Į PASKUTINĮ LENTELĖS STULPELĮ.

## Įmonėje per pamainą pagaminama 650 kg karštai rūkyto gaminio „Panevėžio file“, kurio išeiga 78 %. Mėsa sūdoma įšvirkštimo būdu, įšvirkščiant 25 % druskos tirpalo, skaičiuojant nesūdytos mėsos masei. Apskaičiuokite, kiek medžiagų reikės druskos tirpalui pagaminti, jei tirpalas gaminamas tokios sudėties:

ATSAKYMAS:

- Apskaičiuojamas mėsos kiekis gaminiui pagaminti: (650 kg x 100): 78 = 833,3 kg;

- Apskaičiuojamas druskos tirpalo kiekis, reikalingas įšvirkštimui: (833,3 kg x 25): 100 = 208,3 kg;

- Apskaičiuojami reikalingi sūdymo tirpalo medžiagų kiekiai:

| Eil. Nr. | Tirpalo sudedamosios dalys | Norma, kg / 10 kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitritinė druska (0,5-0,6 % natrio nitrito) | 0,8 | 16,66 |
| 2. | Fosfatinis sūdymo preparatas STAR 68 | 0,3 | 6,25 |
| 3. | Vanduo/ledas | 8,9 | 185,4 |
|  | Iš viso: | 10 | 208,3 |

72 užduotis. IŠ PATEIKTŲ SĄVOKŲ IŠRINKITE IR PABRAUKITE NETERMINIAM MĖSOS GAMINIŲ APDOROJIMUI TAIKOMUS PROCESUS.

ATSAKYMAS:

Virimas, džiovinimas, vytinimas, sūdymas, apkepinimas, šaltas rūkymas, atšaldymas.

73 užduotis. SUPORUOKITE PLASTMASĖS MEDŽIAGĄ SU JĄ ATITINKANČIU TRUMPINIU – ĮRAŠYKITE Į ŽEMIAU ESANTĮ LANGELĮ TRUMPINĮ ATITINKANČIĄ RAIDĘ.

ATSAKYMAS:

| Polivinilchloridas | Polietilenas | Polistirenas | Polipropilenas | Polietilenteraftalatas | - PE; - PP; - PET; - PVC; - PS. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| d | a | e | b | c |  |

74 užduotis. IŠ DEŠINIOJO LENTELĖS STULPELIO IŠRINKITE RAIDES ATITINKANČIAS TEISINGĄ BIOLOGINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ KLASIFIKACIJĄ.

ATSAKYMAS:

| Bakterijos | Virusai | Parazitai | a) Cestoidai; b) Clostridium botulinum; c) Salmonella; d) Rotavirusas; e) Escherichia coli; f) Pirmuonys. |
| --- | --- | --- | --- |
| b, c, e | d | a, f |  |

Modulis „Pieno gaminių gamyba“

1 – 5 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b | a | a | a | a |

6 užduotis. KOKS PROCESAS PAVAIZDUOTAS PAVEIKSLĖLYJE.

ATSAKYMAS:

Homogenizavimo proceso eiga homogenizavimo galvutėje.

7 užduotis. IŠRINKITE 3 TEISINGUS VARIANTUS IŠ DEŠINĖS LENTELĖS PUSĖS IR ĮRAŠYKITE JUOS ATITINKANČIAS RAIDES Į KAIRĖJE PUSĖJE ESANČIUS 3 LANGELIUS.

# ATSAKYMAI:

| Kurie apibūdinimai charakterizuoja homogenizavimo proceso privalumus? |  |  | - Geresnis raugintų pieno gaminių stabilumas; sodresnis gaminių skonis; - Padidintas gaminių jautrumas oksidacijai; - Sumažintas lipidų išsiskyrimo greitis gaminių laikymo metu; - Pakitusi gaminių spalva; - Jautrumas šliužo fermento poveikiui. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | d |  |

8 – 16 užduotys. ATSAKYMAI:

| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a | a | c | a |
| 13. | 14. | 15. | 16. |
| c | b | c | b |

17 užduotis. APRAŠYKITE PAVEIKSLE PATEIKTO ĮRENGINIO VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS:

Išcentrinis pieno separatorius – valytuvas, kurio veikimo principas yra išcentrinės jėgos veikimas; pienas, patekęs pro padavimo angą, praeina pro būgno lėkšteles link išorės. Prie būgno krašto pasilieka įvairios mikropriemaišos, kurios tam tikrais laiko intervalais pašalinamos iš įrenginio. Išvalytas pienas kyla separatorius būgnu į viršų ir pašalinamas per išleidimo angą.

18 užduotis. PASKAIČIUOTI, KIEK REIKĖS 2,5 % RIEBUMO PIENO IR 20 % RIEBUMO GRIETINĖLĖS, NORINT PAGAMINTI 500 KG 10 % RIEBUMO MIŠINIO.

ATSAKYMAS:

Skaičiavimo pavyzdys:

20 % 20–10 = 10 dalių

10 % +

2,5 % 10–2,5 = 7,5 dalies

Iš viso dalių:

10 + 7,5 = 17,5;

17,5 dalių – 500 kg

10 dalių – x kg

x=500*1017,5=285,71 kg

17,5 dalių – 500 kg

7,5 dalies – x kg

x=500*7,517,5=214,29 kg

20 % riebumo grietinėlės reikės 285,71 kg, 2,5 % riebumo pieno 214,29 kg, kad gautume 500 kg 10 % riebumo mišinį.

19 užduotis. PASKAIČIUOTI, KIEK REIKĖS LIESO PIENO 0,05 % RIEBUMO NORINT NORMALIZUOTI 300 KG 10 % RIEBUMO GRIETINĖLĖS IKI 6 % RIEBUMO MIŠINIO.

ATSAKYMAS:

10 % 10–6 = 4 dalys

6 % +

0,05 % 6-0,05 = 5,95 dalys

Iš viso dalių:

4 + 5,95 = 9,95;

9,95 dalių – 300 kg

5,95 dalies – x kg

x=300*5,959,95=179,39 kg

0,05 % riebumo lieso pieno reikės 179,39 kg.

20 užduotis.

ATSAKYMAS: a)

21 užduotis. IŠVARDYKITE VARŠKĖS GAMYBOS VONIOS KONSTRUKCINES DALIS.

1 – išleidimo atvamzdis; 2 – stovas; 3 – piltuvėlis; 4 – persipylimo atvamzdis; 5 – linija garui paduoti; 6 – atvamzdis vandeniui pašalinti; 7 – išorinis rezervuaras; 8 – vidinis rezervuaras.

22 užduotis. IŠVARDYKITE SVIESTO MUŠTUVO SUDĖTINES DALIS IR APIBŪDINKITE VEIKIMO PRINCIPĄ.

ATSAKYMAS:

1. Mušimo sekcija. 2. Atskyrimo sekcijos. 3. Dozavimo sistema. 4. Vakuumavimo sekcija. 5. Pirmoji mechaninio apdorojimo sekcija. 6. Antroji mechaninio apdorojimo sekcija. 7.Sviesto siurblys.

Veikimo principas. Mušama 36–42 % riebumo grietinėlė. Grietinėlės mušimo procesas vyksta tolygiai, o pasukos gaunamos minimalaus riebumo. Todėl, kad į cilindrą paduodama grietinėlė pradžioje patenka ant muštuvo maišyklės kūginės dalies ir tik vėliau, kai įgauna sukimosi greitį, lygų mušimo menčių sukimosi greičiui, patenka į mušimo menčių zoną. Mušimo metu atskiriami sviesto grūdeliai ir pasukos. Mušimo cilindre yra sietai, ant kurių susilaiko sviesto grūdeliai, o pasukos išbėga į atskirą talpą, iš kurios paskui yra išleidžiamos. Toliau vyksta riebalų minkymas, nes sraigtai pradžioje suspaudžia riebalų grūdelius į masę ir taip atskiria pasukas. Minkymo cilindrą galima padalyti į skyrius. Viename – atskiriamos pasukos, kitame – pieno riebalai plaunami vandens čiurkšlėmis, toliau – vakuumuojami, kad būtų sumažintas oro kiekis. Pagaliau pieno riebalai patenka į intensyvaus minkymo skyrių, kuriame sukasi lopetėlės ir gerai disperguojamas vanduo, į šį skyrių membraninis siurblys – dozatorius paduoda sviestui trūkstamą vandenį. Išėję iš muštuvo, pieno riebalų produktai transporteriu arba vamzdžiu patenka į išfasavimo automatą.

    - užduotis. PAGAL PATEIKTĄ SCHEMĄ ĮRAŠYKITE KIETO SŪRIO GAMYBOS TECHNOLOGINIO PROCESO OPERACIJAS PAGAL JŲ ATLIKIMO EILIŠKUMĄ.

ATSAKYMAS:

1. Pieno šaldymas, sukaupimas, laikymas. 2. Pieno pašildymas. 3. Pieno normalizavimas (separatoriumi-normalizatoriumi). 4. Pieno pasterizavimas ir atšaldymas iki užraugimo ir fermentinio traukinimo temperatūros. 5. Pieno užraugimas. 6. Pieno fermentinis traukinimas. 7. Sutraukos apdorojimas. 8. Sutraukos presavimas. 9. Grūdelių sūdymas. 10. Grūdelių sudėjimas į formas. 11. Sūrių presavimas. 12. Sūrių brandinimas. 13. Sūrių realizavimas.

24 užduotis. KODĖL SŪDANT SUTVIRTĖJA SŪRIO PAVIRŠIUS.

ATSAKYMAS: a).

25 užduotis. PAAIŠKINKITE KOKIU TIKSLU NAUDOJAMA MIKROFILTACIJOS ĮRENGINYS PASTERIZUOTO IR PRAILGINTO GALIOJIMO LAIKO PIENO GAMYBOS LINIJOJE.

ATSAKYMAS:

Vienas iš būdų prailginti produkto galiojimo laiką yra gamybos proceso metu atlikti mikrofiltraciją. Šios įrangos panaudojimas net iki 99,5–99,99 % sulaiko bakterijas ir jų sporas. Mikrofiltruojant yra naudojamos membranos , kurių porų dydis yra ne didesnis kaip 1,4 µm. Pašalinus iš pieno didžiąją dalį bakterijų, jų sporų bei mikroorganizmų, pasterizacijos efektyvumas padidėja. Tokiu būdu yra pagaminamas pasterizuotas pienas, turintis ilgesnį galiojimo laiką.

26 užduotis. NUSAKYKITE KIEKVIENOS VARŠKĖS GAMYBOS OPERACIJOS VIETĄ IR PARAMETRUS.

ATSAKYMAS:

2 – Valymas 35–45º C, 3 – Seperavimas 40–45º C, 4 – Normalizavimas, 5 – Pasterizavimas ≥72o C 15–25 sek., 6 – Atšaldymas iki 15–26o C, 7 – Vonių užpildymas, 8 – Pašildymas iki užraugimo temperatūros (24–30o C), 9 – Rauginimas iki 70–75o t vasarą, 75–80o t žiemą, trukmė 12 val., temperatūra 24–30o C, 10 – Pjaustymas, 11 – Maišymas, 12 – Pašildymas iki ≤ 50o C 20–25 min., 13 – Sutraukos smulkinimas permaišymas, 14 – Sutraukos išleidimas, 15 – Varškės atšaldymas iki 
6o C, 16 – Fasavimas, pakavimas, 17 – Markiravimas, 18 – Sandėliavimas 0–60 C.

27 – 35 užduotys.

ATSAKYMAI:

| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | a | a | a |
| 32. | 33. | 34. | 35. |
| c | a | c | b |

36 užduotis. PAGAL PATEIKTO KREFYRINIO RAUGO GAMYBOS SCHEMA APRAŠYKITE RAUGO GAMYBOS TECHNOLOGINĮ PROCESĄ.

ATSAKYMAS:

Vienas svarbiausių ir pagrindinių žingsnių, gaminant raugą, yra geros kokybės pieno parinkimas. Pienas yra termiškai apdorojamas. Naudojama 90–95 0C temperatūra. Šioje temperatūroje išlaikoma 30–45 min. Po terminio apdorojimo pienas yra atšaldomas iki rauginimo temperatūros.

Gaminant kefyrą naudojama natūralus raugas, pagamintas iš kefyro grūdelių arba gamybinis kefyro raugas. Natūralaus (motininio) raugo dedama 1–3 , o gamybinio 3–5 . Raugiamas kokybiškas , atrinktas pienas . Natūralaus raugo rūgštingumas turi būti 45–110 T, o gamybinio 95–100 T. Į kefyro grybo sudėtį įeina kazeinas ir jame esanti mikroflora. Tai rutulinės ir lazdelinės vienarūšio rūgimo bakterijos mielės. Iš rutulinių Str. lactis ir Str. kephis. Str. kephis gamina daugiau lakių rūgščių ir dujų. Į šio raugo sudėtį taip pat įeina Streptococcus cremoris ir aromatinės bakterijos (Str. citrovorus, Str. paracitravorus). Iš lazdelinių pienarūgščio rūgimo bakterijų yra randama Lac. cancasicus. Iš kefyro grybų svarbiausi yra Torula kephir mielės. Taip pat raugo sudėtyje randama ir Mykoderma genties mielių. Tai išskirtinis raugas. Jo sudėtyje gali būti net iki 22 rūšių mikroorganizmų. Gaminant kefyrinį raugą, baigiama rauginti, susidarius tinkamai sutraukos konsistencijai ir rūgštingumui. Rūgštingumas būna 85–100 T.

Pasibaigus rauginimo procesui raugas yra atšaldomas. Jei pagal gamybinį procesą raugas nebus laikomas ilgiau kaip 6 val., jis atšaldomas iki 10–12 C. Jei numatoma raugą laikyti ilgiau nei 6 val., būtina atšaldyti iki 5 C.

37 užduotis. PAGAL PATEIKTĄ TECHNOLOGINĘ SCHEMĄ APRAŠYKITE RAUGINTO PIENO GĖRIMŲ SU PRIEDAIS GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ.

ATSAKYMAS:

Gaminant rauginto pieno gėrimus, pienas yra pašildomas iki 40–45 0C temperatūros, valomas, mišinys separuojamas ir normalizuojamas. Normalizuotas mišinys yra pašildomas iki 55–60 0C temperatūros ir homogenizuojamas 10–12,5 MPa slėgyje. Po to mišinys patenka į pasterizatorių, kur termiškai apdorojamas. Pasterizuojama 90–92 0C temperatūroje 2–3 min. Pasterizuotas mišinys yra atšaldomas iki užraugimo temperatūros ir nukreipiamas į rauginimo rezervuarą.

Raugų panaudojimas turi didelės įtakos galutinio produkto jusliniams rodikliams. Priklausomai nuo pasirinkto raugo, gaminami skirtingos konsistencijos ir skirtingo rūgštingumo gėrimai.

38 užduotis. ĮRAŠYKITE RAUGŲ KULTŪRŲ PAVADINIMUS:

ATSAKYMAS:

      - Kefyrinis grybelis.

      - Stretococcus cremoris.

39 užduotis. PAGAL PATEIKTĄ TECHNOLOGINĖS LINIJOS SCHEMĄ APRAŠYKITE GRIETINĖLĖS GAMYBOS TECHNOLOGINĮ PROCESĄ.

Šaltinis: https://dairyprocessinghandbook.com/chapter/pasteurized-milk-products

ATSAKYMAS:

Normalizuojama sumaišymo būdu, naudojamas įvairaus riebumo pienas ir liesas pienas. Po normalizavimo vykdoma homogenizacija. 8, 10, 20  riebumo grietinėlė homogenizuojama 60–80 C temperatūroje, esant 10–15 MPa slėgiui. 35  riebumo grietinėlė – esant 5–7,5 MPa slėgiui.

Homogenizuota grietinėlė pasterizuojama aukštesnėje negu pienas temperatūroje: 8, 10  riebumo – 80–82 C, o 20 ir 35  – 87–89 C, išlaikant 15–30 s.

Po to grietinėlė ataušinama. Pasterizavimas ir ataušinimas dažniausiai atliekami, naudojant pasterizavimo ir atšaldymo sistemą.

Pasterizuota grietinėlė yra atšaldoma iki 4–6 C temperatūros ir išpilstoma. Grietinėlė išpilstoma taip: į smulkią tarą po 250–500 g; į stambią tarą, pvz., į 4 kg pakuotes ir didesnę.

40 – 45 užduotys. ATSAKYMAI:

| 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | b | c | b | b | a |

Pasirenkamasis modulis „Šakočių gamyba“

1 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, NURODYDAMI, AR PATEIKTI TEIGINIAI APIE ŠAKOČIŲ GAMYBĄ YRA TEISINGI AR NE.

ATSAKYMAS:

| Eil. Nr. | Teiginys | Taip/Ne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šakočiai gaminami iš riebaus biskvito tešlos | T |
| 2 | Tešlos kokybė nepriklauso nuo plakimo laiko | N |
| 3 | Baltymus reikia išplakti atskirai | T |
| 3 | Išplakti baltymai nekrenta nuo mentelės, laiko formą | T |
| 4 | Tešla turi būti labai tiršta, gabalais kristi nuo samčio | N |
| 5 | Šakočiai kepami krosnyse, skardose | N |
| 6 | Volų apvyniojimas kepimo popieriumi šakočių kepimui ir kokybei įtakos neturi | N |
| 7 | Šakočiams kepimo temperatūra reguliuojama didinant ar mažinant veleno atstumą nuo kaitinimo elementų | T |
| 8 | Šakočio atšakos formuojasi velenui sukantis kuo mažesniu greičiu | N |
| 9 | Užpylus tešlą ant dar žalios tešlos vėliau nuo kepamo šakočio pradeda kristi dar ne visai iškepę gaminio gabalai | T |
| 10 | Šakočius nuo volų geriausia nuimti dar šiltus | N |
| 11 | Šakočių tešlą išpurina kepimo milteliai | N |
| 12 | Šakočiai pakuojami į maistinę plėvelę, celofaną arba specialias kartonines dėžes | T |
| 13 | Nutekėjusi kepimo metu tešla surenkama ir išmetama | N |

2 užduotis. PAGAL PATEIKTUS TEIGINIUS APIE ŠAKOČIŲ YDAS IR ŠAKOČIŲ YDŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS PABAIKITE PILDYTI TUŠČIAS LENTELĖS GRAFAS. PILDYDAMI LENTELĘ VADOVAUKITĖS TOJE PAČIOJE EILUTĖJE NURODYTA INFORMACIJA APIE YDAS ARBA JŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTIS:

ATSAKYMAS:

| Eil. Nr. | Ydos | Priežastys |
| --- | --- | --- |
| Pavyzdys: | Tešla nubėga, nutyška nuo volo | Per skysta tešla, per greitai sukasi velenas |
|  | Tešla sunkiai teka nuo samčio. | Per tiršta tešla. |
|  | Šakotyje atsirado skylė. Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė | Blogai užvyniotas popierius, toje vietoje per anksti buvo užpilta tešla. |
|  | Šakotis per daug sukepęs Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė | Per ilgai kepta tarp pylimų ir pabaigoje. |
|  | Nėra ragelių. | Ilgai kepta mažu greičiu. |
|  | Kepant pradeda kristi ragelių viršūnės. | Per didelis greitis. |
|  | Rageliai maži, smulkūs. | Per skysta tešla, mažas sukimosi greitis. |
|  | Įpusėjus kepimui pradeda kristi apkeptos tešlos gabalai | Ant nepakankamai iškepusios tešlos pilta nauja tešla. |

3 – 12 užduotys. ATSAKYMAI:

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | b | a | c | b | c | a | a | b | a |

### Pasirenkamasis modulis „Konditerijos gaminių gamyba“

1 – 56 užduotys.

| ATSAKYMAI: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| b | a | c | a | c | b | a | a | b | a |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| b | a | a | d | c | a | c | a,b,c | d | b |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| c | a | c | c | b | a |

- užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ.

ATSAKYMAI:

- Minkštesni. 2. Cukrus. 3. Vanduo. 4. 80–90o C.

- užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ.

ATSAKYMAI:

1.Negalima. 2. Traukiasi, 3. 24–26 %. 4. 22 º C. 5. Šaldoma.

- užduotis. ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMUS ŽODŽIUS APIE MEDUOLIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJĄ.

ATSAKYMAI:

1. 180 oC. 2. 30–40. 3. 180–220 oC.4. 200–220 oC. 5. 10–15 min.

- užduotis. KURIE ŽODŽIAI ATITINKA MEDUOLINĖS TEŠLOS TEMĄ.

ATSAKYMAI:

Cukrus, soda, plikymas, minkymo mašina, medus, gvazdikėliai, kiaušiniai, maišymas.

### Pasirenkamasis modulis „Šokolado gaminių gamyba“

1 užduotis. LENTELĖJE PAŽYMĖKITE, KURIE TEIGINIAI YRA TEISINGI AR NETEISINGI:

ATSAKYMAI:

| Eil. Nr. | Teiginys | Taip / Ne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Karamelė yra šokolado gaminys | Ne |
| 2. | Balto šokolado plytelė yra cukrinės konditerijos gaminys | Ne |
| 3. | Zefyras yra cukrinės konditerijos gaminys | Taip |
| 4. | Šokoladiniai saldainiai yra korpusiniai ir lieti | Taip |
| 5. | Dražė saldainiai yra šokolado gaminys | Ne |
| 6. | Želė saldainiai yra šokolado gaminys | Ne |
| 7. | Rankų darbo šokoladiniai saldainiai yra šokolado gaminys | Taip |
| 8. | Triufeliai yra cukrinės konditerijos gaminys | Ne |
| 9. | Kremas „Nutella“ yra šokolado gaminys | Taip |

2 užduotis. ĮRAŠYKITE TEMPERAVIMO TEMPERATŪRĄ. ATSAKYMAS:

Temperuojant šokoladą, jis tirpinamas. Svarbu, kad pasiektų 46 º C temperatūrą.

3 užduotis. ĮRAŠYKITE PRALEISTĄ INFORMACIJĄ:

Gaminant šokolado gaminius rankiniu būdu, pirmiausia ... šokoladas ... be papildomų kakavos riebalų ištirpinamas ir turi pasiekti ... 46º C ... temperatūrą. Šokoladas temperuojamas ant ... marmurinio ... paviršiaus. Pasiekiama 46º C temperatūra, atšaldoma iki ... 20–25º C ..., vėl pašildoma iki ... 30–31º C ... Temperuotas šokoladas pilamas į ... pašildytas ... iki 26–28º C specialaus plastiko formas ir ... sukratomas ..., kad lygiai užpildytų formeles. Jeigu gerai neužsipildo formelės, pagamintų saldainių „dugneliai“ bus ... su skylutėmis ..., per kurias sunksis įdaras. Šokolado ... ruošiniai ... ir formos su šokoladu šaldomos iki ... 8–11º C ... Į paruoštus „dugnelius“ konditeriniu maišeliu dozuojamas įdaras. Vėl užpilamas šokoladas, išlyginamas, ir paruoštos formos šaldomos. Formos išimamos iš šaldymo spintos, ... apverčiamas ... pakratomos į darbo stalą, ir saldainiai, jeigu jie buvo pagaminti kokybiškai, ... iškrenta ...

4 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ, PAAIŠKINKITE ŠOKOLADO IR JO GAMINIŲ YDAS BEI JŲ PRIEŽASTIS. ATSAKYMAI:

| Eil.Nr. | Šokolado ydos | Priežastys |
| --- | --- | --- |
| 1. | Neblizga, paviršius su baltu apnašu. | Pažeistas temperavimo režimas, perkaitintas. |
| 2. | Šokoladas tąsus. | Pateko vandens temperuojant. |
| 3. | Jaučiamas riebalų skonis. | Skiedžiant įdėta per daug riebalų. |
| 4. | Riebalinis papilkėjimas. | Šokoladas ar jo gaminiai, pabuvę šiltoje patalpoje, išnešami į vėsesnę patalpą, jo paviršiuje atsiranda baltas apnašas. Nukritus temperatūrai sustingsta išsiskyrę į paviršių riebalai, paviršius apsitraukia riebaliniu sluoksniu. |
| 5. | Cukrinis papilkėjimas. | Iš šaltos aplinkos išnešus į šiltą, gaminio paviršiuje kondensuojasi drėgmė, ji ištirpina esantį cukrų. Drėgmei garuojant, cukrus kristalizuojasi, todėl atsiranda pilkas apnašas. |
| 6. | „Dugnelyje“ yra skylučių, pro jas sunkiasi įdaras. Šaltinis:www.chocablog.com | Nebuvo gerai sukratytos formos su šokoladu. |
| 7. | „Sijonas“ saldainio apačioje. Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė | Gerai neišlyginta ir nenubrauktas mentele šokolado perteklius. |

5 – 13 užduotys. ATSAKYMAI:

| 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| b | c | a | a | b |
| 10. | 11. | 12. | 13. |
| c | a | c | a |

14 užduotis. KOKIA TAI YDA IR KODĖL JI ATSIRADO. ATSAKYMAS:

Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

„Sijonas“ saldainio apačioje. Gerai neišlyginta ir nenubrauktas mentele šokolado perteklius.

15 – 22 užduotys. ATSAKYMAI:

| 15. | 16. | 17. | 18. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | a |
| 19. | 20. | 21. | 22. |
| b | a | b | c |

23 užduotis. KOKIA TAI YDA IR KODĖL JI ATSIRADO: ATSAKYMAS:

### Šaltinis: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Nuotrauka: Rasa Venterienė

### „Dugnelyje“ yra skylučių, pro jas sunkiasi įdaras. Nebuvo gerai sukratytos formos su šokoladu.

# Pasirenkamasis modulis „Kulinarijos gaminių gamyba“

# 1 - 20 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | a | b | a | a | b | c | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b | a | c | b | a | a | b | a | d | a |

### 21 užduotis. SUGRUPUOKITE PRIESKONINIUS AUGALUS PAGAL JŲ PANAUDOJAMAS DALIS KULINARIJOS GAMINIUOSE. ATSAKYMAS:

| Vaisiai ir sėklos | Šaknys | Lapai ir žolės | a) Imbieras, česnakas, svogūnas, salieras |
| --- | --- | --- | --- |
| B | A | C | b) Pipirai, kalendra, kardamonas, muskatas |
|  |  |  | c) Mairūnas, čiobrelis, bazilikas, rozmarinas |

22 užduotis. UŽPILDYKITE LENTELĘ NURODYDAMI PATOGENINIŲ MIKROORGANIZMŲ AUGIMO MINIMALIOS, OPTIMALIOS IR MAKSIMALIOS TEMPERATŪRŲ RIBAS.

ATSAKYMAS:

| Patogeninis organizmas | Temperatūra ºC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimali | Optimali | Maksimali |
| Salmonella | 5 | 35–37 | 47 |
| Campylobacter | 30 | 42 | 47 |
| E. coli | 10 | 37 | 48 |
| S. aureus | 6.5 | 37–40 | 48 |
| C. botulinum | 10 | 37-40 | 50 |
| B. cereus | 4 | 30–35 | 48–50 |

23 užduotis. IŠSPRĘSKITE UŽDAVINĮ.

Apskaičiuokite žaliavas ir medžiagas 60 kg netikro zuikio pagaminti, kurio išeiga yra 80 %. Žaliavų ir medžiagų sunaudojimo normos pateiktos receptūroje. Gautus skaičiavimų rezultatus įrašykite į lentelės paskutinį stulpelį.

ATSAKYMAS:

- Apskaičiuojamas mėsos kiekis gaminiui pagaminti: (60 kg x 100):80 = 75 kg;

- Apskaičiuojami reikalingų žaliavų ir medžiagų kiekiai:

| Žaliavos pavadinimas | Norma, kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| --- | --- | --- |
| Liesa kiauliena | 5 | 37,5 |
| Kiauliena malimui (nuopjovos) | 3 | 22,5 |
| Kiaulienos šoninė | 2 | 15,0 |
| Iš viso: | 10 | 75 |
| Prieskoniai ir pagalbinės žaliavos | Norma, kg | Apskaičiuotas kiekis, kg |
| Druska | 0,18 | 7,35 |
| Pipirai juodi | 0,025 | 0,19 |
| Česnakas granulėmis | 0,025 | 0,19 |
| Prieskonių mišinys „Žaliasis mėsai“ | 0,012 | 0,09 |
| Pienas | 1,00 | 7,5 |
| Džiūvėsiai | 0,5 | 3,75 |
| Kiaušiniai, vnt. | 10 | 75 |
| Riebalai/ aliejus skardoms patepti | 0,030 | 0,225 |

24 užduotis. SUSKIRSTYKITE SPRANDINĖS VYNIOTINIO GAMYBOS TECHNOLOGINIUS PROCESUS NUO VYKDOMO ANKSČIAUSIAI IKI VYKDOMO VĖLIAUSIAI.

ATSAKYMAS:

| A | ....4. Vyniojimas į celofaną ir perrišimas špagatu skersai kas 3-5 cm. |
| --- | --- |
| B | ....3. Į pjūvį dedamos nuplikytos be kauliukų džiovintos slyvos paliekant 1-2 cm tarpus. |
| C | ....7. Vyniotinis slegiamas naudojant rėmą-presą ir patalpinamas į 0-6 °C temperatūros kamerą atšaldymui. |
| D | ....6. Vyniotiniai kepami konvencinėje krosnyje 180 °C temperatūroje su papildomu drėgmės kiekiu iki 1,5 val. |
| E | ....5. Suformuotas vyniotinis laikomas šaldytuve 2-3 val. |
| F | ....9. Gaminiai sveriami, įpakuojami, ženklinami ir realizuojami. |
| G | ....1. Sprandinėje be kaulo daromi 2-3 išilginiai pjūviai apie 2,5-3 cm gylio. |
| H | ....8. Gaminys išvyniojamas iš celofano, nuvalomi riebalai ir drebučiai, tikrinama kokybė jusliniu būdu. |
| I | ....2. Sprandinės paviršius iš visų pusių įtrinamas druskos ir prieskonių mišiniu. |

25 užduotis. ĮRAŠYKITE TEISINGĄ ATSAKYMĄ.

ATSAKYMAS:

Gaminant maltų kulinarijos gaminių masę, yra pilama ....25-30... % pieno arba vandens.

26 užduotis. Į PATEIKTĄ TEKSTO DALĮ ĮRAŠYKITE TRŪKSTAMOS ŽALIAVOS PAVADINIMĄ.

ATSAKYMAS:

Kotletų masėje svarbią reikšmę turi ...kvietinė duona... Ji reikalinga sugerti drėgmei. Šiluminio apdorojimo metu iš mėsos išsiskiria sultys, kurias sugeria ...kvietinė duona... ir gaminys nepraranda sultingumo.

27 užduotis. 	ĮRAŠYKITE, KOKIE 3 PAGRINDINIAI ĮRENGINIAI NAUDOJAMI KEPTŲ VYNIOTINIŲ GAMYBOJE.

ATSAKYMAS:

- Mėsos minkštinimo įrenginys;

- Konvencinė kepimo krosnis;

- Rėmas-presas.

28 užduotis. IKI PANAUDOJIMO MAISTO PRIEDAI IR ĮVAIRIOS PAGALBINĖS MEDŽIAGOS (APVALKALAI, PAKAVIMO MEDŽIAGOS) YRA LAIKOMI SANDĖLIUOSE ATSKIRAI, PAŽYMĖTOSE LENTYNOSE, ORIGINALIOSE PAKUOTĖSE. NURODYKITE JŲ LAIKYMO SĄLYGAS.

ATSAKYMAS:

- Sausai;

- Vėsiai;

- Tamsoje.

29 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ VIRTO VYNIOTINIO BŪDINGAS JUSLINES CHARAKTERISTIKAS.

ATSAKYMAS:

| Išvaizda | Paviršius sausas, švarus, be drebučių, dėmių, gleivių ar pelėsių |
| --- | --- |
| Konsistencija | Standi |
| Forma | Ovali, suslėgta |
| Pjūvio vaizdas | Be tuštumų, gerai suslėgta, nebyranti, tolygiai išdėstytos džiovintos slyvos |
| Skonis ir kvapas | Skonis malonus, saikingai sūrus, būdingas geros kokybės produktui. Be pašalinio kvapo |

30 užduotis. ĮRAŠYKITE, KOKIE ĮRENGINIAI YRA PATEIKTI PAVEIKSLĖLIUOSE.

ATSAKYMAS:

| Šaltinis: www.handtmann.com. | Šaltinis: www.fud-tech.eu | Šaltinis: www.metalbud.com |
| --- | --- | --- |
| 1 - gabalinės mėsos kimštuvas | 2 - rėmas-presas | 3 - valcinis mėsos minkštinimo įrenginys |

Pasirenkamasis modulis „Mėsos konservų gamyba“

1 – 50 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | b | c | a | b | a | a | a | a |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b | c | a | a | c | b | c | a | b | a |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b | b | c | a | a | d | b | a | b | a |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| a | b | c | a | c | b | c | b | a | b |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| b | a | b | c | b | a | b | a | b | c |

Pasirenkamasis modulis „Minkštų nebrandintų sūrių gamyba“

1 – 10 užduotys. ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | b | a | b | a | b | a | a | a |

11 užduotis. ĮRAŠYKITE Į LENTELĘ PIENO KOKYBĖS VERTINIMĄ PAGAL SUTRAUKOS CHARAKTERISTIKAS.

ATSAKYMAS:

| Kokybės vertinimas | Sutraukos charakteristika |
| --- | --- |
| Gera | Iš sutraukos išsiskyrę daug žalsvų arba pilkšvų išrūgų, ji stambiai grūdėta, sutraukoje arba grietinėlės sluoksnyje matosi dujų burbuliukų. |
| Patenkinama | Sutrauka su juostelėmis ir tuštumomis, išpildytomis išrūgomis, iš jos blogai skiriasi išrūgos, sutraukos struktūra smulkiai grūdėta. |
| Bloga | Sutrauka vienalytė, be išrūgų, be dujų burbuliukų, ant jos matomos neryškios juostelės. |
| Labai bloga | Sutrauka lyg sudraskyta, pilna dujų burbuliukų, išsipūtusi lyg kempinė. |

12 užduotis. DRUSKOS SŪRYJE IŠLIEKA DAUGIAU, KAI (ĮRAŠYKITE TEISINGUS TEIGINIUS Į PIRMĄJĮ STULPELĮ). ATSAKYMAS:

| Sūrio masė rūgštesnė; sūrio grūdeliai mažesni; sūrio masė drėgnesnė; maišymas intensyvesnis; druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis. | Sūrio masė rūgštesnė; sūrio grūdeliai mažesni; sūrymas naudojamas kelis kartus; sūrio masė drėgnesnė; maišymas lėtesnis; maišymas intensyvesnis; druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis; raugo bakterijos išlieka sūrio masėje; pieno baltymas kazeinas koaguliuoja. |
| --- | --- |

13 užduotis. Į LENTELĘ ĮRAŠYKITE PRALEISTAS SUTRAUKOS APDOROJIMO TECHNOLOGINES OPERACIJAS. ATSAKYMAS:

| 1. Sutraukos supjaustymas ir grūdelių gavimas. | 2. Grūdelių maišymas. | 3. Antrasis pašildymas. | 4. Grūdelių maišymas po antrojo pašildymo. |
| --- | --- | --- | --- |

14 užduotis. ĮRAŠYKITE SŪRIO GAMINTUVO TETRA TEBEL OST PAGRINDINES DALIS.

ATSAKYMAS:

Šaltinis:

www.machineryworld.com

# Gamintuvo pagrindinės dalys: 1. Maišymo – pjaustymo lyros. 2. Reguliuojamo dažnio variklis. 3. Kaitinimo apgauba. 4. CIP purkštukas. 5. Pakeliamas dangtis. 6. Išrūgų nusiurbimo sistema.

15 užduotis. APRAŠYKITE GRŪDELIŲ SUSIDARYMO PROCESĄ. ATSAKYMAS:

Gatava sutrauka supjaustoma į kubelius, kurių kraštinių matmenys 6–8 mm. Sutraukos pjaustymo ir grūdelių sudarymo trukmė – 10–15 min. Po sudarymo sūrio grūdeliai maišomi, kol pasiekiamas tam tikro laipsnio grūdelių stangrumas (grūdeliai darosi standesni, tampresni, apvalesni). Maišant grūdelius, nuo perdirbamo mišinio kiekio 2 kartus nusiurbiama po 30 % išrūgų. Išrūgų rūgštingumas po supjaustymo – 15–16 °T. Vykstant normaliam pienarūgščiam procesui, išrūgų rūgštingumas nuo sutraukos pjaustymo pradžios iki antro pašildymo pakyla 1–2 °T. Reguliuojant pienarūgščio proceso eigą, esant blogesnės kokybės pienui, rekomenduojama antrą kartą pašildant panaudoti pasterizuotą ir atšaldytą iki 70 °C vandenį. Vandens įpilama ne daugiau kaip 15 % nuo perdirbamo pieno mišinio kiekio. Antro pašildymo temperatūra 39–41 °C, trukmė 10–30 min., priklausomai nuo pienarūgščio proceso aktyvumo.

16 užduotis. Į LENTELĘ ĮRAŠYKITE VEIKSNIUS, KURIE TURI ĮTAKOS FERMENTINIO TRAUKINIMO TRUKMEI.

ATSAKYMAS:

| FERMENTINIO TRAUKINIMO TRUKMĖ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatūra | Baltymų kiekis | Fermento kiekis | Kalcio kiekis | pH |

18 užduotis. IŠVARDYKITE REIKALAVIMUS, KURIE TINKA GERAM RAUGUI.

ATSAKYMAS:

# Raugo bakterijos turi pagaminti reikiamą ir pastovų kiekį pieno rūgšties; raugo bakterijos turi pagaminti švarų, gryną, rūgštų aromatą; raugas neturi būti užterštas pašalinėmis bakterijomis; raugo bakterijos turi likti gyvos traukinimo temperatūroje; raugo bakterijos turi būti gyvos, esant sūrio gamyboje naudojamos druskos koncentracijai.

19 užduotis. IŠVARDYKITE NETEISINGO PIENO RAUGINIMO PASEKMES.

ATSAKYMAS:

# Pasigamina per daug pieno rūgšties; sūryje mažai aromatinių medžiagų; sūrio pjūvio piešinyje daug netaisyklingų skylučių dėl mielių ir koliforminių bakterijų veikimo; sūris rūgštus; iš sūrio išsiskiria išrūgos nokimo metu.

20 užduotis. DRUSKOS SŪRYJE IŠLIEKA DAUGIAU,KAI (ĮRAŠYKITE TEISINGUS TEIGINIUS Į PIRMĄJĮ STULPELĮ).

ATSAKYMAS:

| Sūrio masė rūgštesnė; sūrio grūdeliai mažesni; sūrio masė drėgnesnė; maišymas intensyvesnis; druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis. | Sūrio masė rūgštesnė; sūrio grūdeliai mažesni; sūrymas naudojamas kelis kartus; sūrio masė drėgnesnė; maišymas lėtesnis; maišymas intensyvesnis; druskos dedama daugiau, bet tada sumažėja drėgmės kiekis; raugo bakterijos išlieka sūrio masėje; pieno baltymas kazeinas koaguliuoja. |
| --- | --- |

Modulis „Įvadas į darbo rinką“

# TESTAS ĮSIVERTINTI GEBĖJIMAMS BAIGUS PROGRAMĄ

# TESTO ATSAKYMAI:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | c | a | a | a | a | a | b | b | b |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b | b | a | a | b | c | c | c | b | d |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| a | a | a | a | c | b | a | b | c | a |

# Literatūros sąrašas

- Gečienė, R., Baltuškienė, V. (2007). Mėsos gaminių technologija. Vilnius: Senoja.

- Heinz, G., Hautzinger, P. (2007). Meat processing technology (for small to medium scale producers), Food and agriculture organization of the United Nations.

- Lietuvių tradiciniai valgiai. (2007). Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.

- Vieningas lietuviškų, tautinių, firminių patiekalų ir kulinarinių gaminių bei technologijų aprašymų rinkinys. (2010).Vilnius: Fortus Vita.

- Gudonis, A. (2014). Pieno gaminių technologija. Kaunas: KTU leidykla.

- Madeleine, D. (2011). Mityba. Vilnius: Baltos lankos.

- Vaištarienė, K. (2012). Sveikatos šaltiniai. Vilnius: Margi raštai.

- Treben, M. (2006). Sveika mityba ir žolelės. Kaunas: Algarvė.

- Lažauskas, R. (2005). Mityba ir sveikata. Kaunas: Kauno medicinos universiteto leidykla.

- Laužadis, Š. (2010). Sveika mityba ir ekologiškas maistas. Vilnius: Ciklonas.

- Kiškienė, D. (2009). Valgyk viską, ką nori: tobulas mitybos planas. Vilnius: Ekspress.

- Piličiauskienė, O. (2008). Konditerija ir desertai. Kaunas: Homo liber.

- Gustaitienė, D. (1995). Konditerija. Vilnius.

- Šliuželienė, O. (2001). Miltinių konditerijos gaminių ruošimo technologija. Vilnius.

- Prieiga per internetą: http://www.laima.lv/lt/

- Prieiga per internetą: www.ruta.lt

- Mokymo medžiaga. UAB ,,Rūta“

- Gaminių ir žaliavų standartai.

Europos Sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004 nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius 45 tomas p. 14).

2. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 nustatantis maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319).

3. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, valstybinės kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas p. 75).

4. 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1441/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2007 L 322, p. 12).

5. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9).

6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“.

7. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo (2016-04-12, Nr. V-486).

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“.

9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“.

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

11.Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m. liepos 23 d direktoriaus įsakymas Nr. B1-723 „Dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos gaminių ir pusgaminių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“.

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3D-78 „Dėl mėsos gaminių techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“.

13. 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 „Dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams“.